# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 数字化转型项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-410711-04-02-231387 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李明 | 联系方式 | *********** |
| 法人代表 | 张耀军（******************） |  |  |
| 建设地点 | 新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）、 新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区） |  |  |
| 地理坐标 | 建设路厂区（经度 113 度 52 分 31.539 秒，纬度 35 度 19 分 31.468 秒）、 解放路厂区（经度 113 度 51 分 31.749 秒，纬度 35 度 18 分 59.371 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3741飞机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37”第74条“航空、航天器及设备制造374” |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 新乡市牧野区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.17 | 施工工期 | 2025年10月-2027年9月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（本项目不新增用地，涉及使用面积2500m2） |
| 专项评价设置情况 | 表1 与专项评价设置原则对比一览表 专项评价的类别; 设置原则; 与本项目对比. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目废气排放不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，本项目不需要设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目解放路厂区不新增生活污水和生产废水，建设路厂区不新增生活污水，纯水制备废水和蒸汽发生器排污水进入厂区现有综合废水污水处理设施处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂处理，不需要设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目。; 本项目涉及有毒有害或易燃易爆危险物质为油类物质（液压油、滑油），在厂区的最大储量不超过临界量，不需要设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目用水为市政统一供水，不涉及河道取水，不需要设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目不涉及专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十四项“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37”第74条“航空、航天器及设备制造374”。名录规定如下： 表2 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37. 74; 航空、航天器及设备制造374; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据上表，本项目不涉及电镀工艺，不使用涂料，属于其他的项目，应编制环境影响评价报告表。 2、与产业政策相符性分析 本项目为数字化转型项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类十八、航空航天第1条航空航天产品。 本项目情况与产业政策相符性见下表。 表3 项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十八、航空航天; 1、航空航天产品：民用航空器（干线飞机、支线飞机、通用飞机、民用直升机、其他飞行器）开发制造，航空发动机（涡喷、涡扇、涡桨、涡轴、活塞、其他航空发动机）开发制造，航空航天用燃气轮机制造，遥感卫星、通信卫星、导航卫星、运载火箭开发制造，先进卫星、运载火箭的单机、部组件、元器件等开发制造，以北斗为时空信息基准的高精度、高可信、低功耗、多源融合的定位导航授时产品开发制造，无人机（大型、中型、小型及其他）开发制造，新能源飞机设计与研发; 公司产品应用于航空机载设备领域、民用航空领域、防务工程领域以及非航空民品领域（主要为车船载零部件），本项目主要新增现有同类型设备满足订单要求，同时构件数智规划。; 属于. 限制类; /; 查阅无相关对应条款; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; /; 查阅无相关对应条款; 本项目设备主要为卧式加工中心（四轴）、滑油冲洗试验台等; 不属于. 落后产品; /; 查阅无相关对应条款; 本项目产品为航空附件. 3、与当地建设相符性分析 （1）本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区），根据《新乡市国土空间总体规划（2021-2035年）-中心城区土地使用规划图》，建设路厂区和解放路厂区所占用地均为工业用地（详见附图2），符合新乡市总体规划。 （2）建设路厂区距离最近的饮用水源地为新乡市凤泉水厂地下水饮用水源保护区（共8眼井），距离其二级保护区（东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域）约8835m，不在其保护区范围内。 解放路厂区距离最近的饮用水源地为大召营镇水厂（共2眼井）2号井，距离其一级保护区（取水井外围50m范围的圆形区域）约7920m，不在其保护区范围内。 4、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区），不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水及用电由市政统一供给。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区），根据《河南省三线一单综合信息应用平台》，本项目位于重点管控区，详见下图： |

图1 河南省三线一单综合信息应用平台截图（建设路厂区） 图2 河南省三线一单综合信息应用平台截图（解放路厂区） 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区）。根据上图，本项目建设路厂区和解放路厂区均属于重点管控单元（环境管控单元名称：牧野区城镇重点单元，环境管控单元编码：ZH41071120002）。本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 表4 本项目与《清单》对比分析一览表 # 新乡市生态环境总体准入要求. # 维度; # 管控要求; # 本项目情况; # 是否符合要求. # 空间布局约束; # 1-4：自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、南水北调保护区的相关管控要求。; # 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区），评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和南水北调保护区等优先保护单元。; # 符合. # 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。; # 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区），不在禁止建设区范围内。; # 符合. # 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; # 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区），不在水产种质资源保护区范围内。; # 符合. # 7.共产主义渠、卫河、天然文岩渠等主要河道除涝标准达到3年一遇，防洪标准达到10-20年一遇，重点河段达到50-100年一遇设置堤防。; # 本项目不涉及。; # /. # 8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。; # 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区）。本项目涉及VOCs原辅材料主要为15#航空液压油和滑油，液压油试验工序废气经“四面封闭+集气罩”收集后采用“干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”治理达标后排放。滑油试验工序废气经“四面封闭+集气罩”收集后采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”治理达标后排放。硫化废气经集气罩收集后采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”治理达标后排放。; # 符合. # 9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能。; # 本项目属于改建项目，不属于高排放、高污染项目。本项目属于航空、航天器及设备制造项目，不属于管控要求所列行业范畴。; # 符合. # 10.按照各园区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。鼓励支持水泥等重点行业进行产能置换、装备大型改造、重组整合。; # 本项目属于航空、航天器及设备制造项目，不属于石化、化工、建材、有色等项目。; # 符合. # 11.化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定、相关规划和行业管理或技术规范，满足国土空间规划和生态环境保护、安全生产、应急救援、资源利用、综合防灾减灾、交通运输等相关要求，原则上不再设立新的化工园区。; # 本项目不涉及。; # /. # 12.推动我市沿黄重点地区拟建工业项目转入合规工业园区，严格控制高污染、高耗水、高耗能项目。; # 本项目不涉及。; # /. # 污染物排放管控; # 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; # 本项目为改建项目，新增污染物排放实施区域总量替代，排放满足当地总量减排要求。; # 符合. # 4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。; # 本项目属于航空、航天器及设备制造项目，为改建项目，不涉及重金属污染物排放。; # 符合. # 8.国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。; # 本项目为改建项目，属于航空、航天器及设备制造项目，不属于“两高”项目，将严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉VOCs企业和《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）中橡胶制品行业的相关要求进行建设。; # 符合. # 环境风险防控; # 1.地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。; # 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区），不属于地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域。; # 符合. # 2.具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案、饮用水水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库、应急监测能力。定期或不定期开展饮用水水源地周边环境安全隐患排查及饮用水水源地环境风险评估。饮用水水源地有专项应急预案，做到“一源一案”，按照环境保护主管部门要求备案并制定演练和修订预案。饮用水水源地周边高风险区域设有应急物资（装备）储备库及事故应急池等应急防护工程，上游连接水体设有节制闸、拦污坝、导流渠、调水沟渠等防护工程设施。; # 本项目不涉及。; # /. # 资源开发效率要求; # 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。; # 本项目能源使用电，不涉及锅炉建设。; # 符合. # 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; # 本项目为改建项目，属于航空、航天器及设备制造项目，不属于高耗水工业行业。; # 符合. # 4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。; # 本项目用水由市政统一提供。; # 符合. # 新乡市各县区分区管控单元生态环境准入清单（牧野区城镇重点单元）. # 行政区划; # 环境管控单元名称; # 管控单元分类; 管控要求; # 本项目情况; # 是否符合要求. # 牧野区北干道街道; # 牧野区城镇重点单元; # 重点管控单元2; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; # 本项目建设路厂区和解放路厂区位置均属于人口密集区域，本项目为改建项目，属于航空、航天器及设备制造，不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。; # 符合. 2、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。; # 本项目为改建项目，不属于高排放、高污染项目，改建部分不属于排放重金属、持久性有机污染物的工业项目。; # 符合. 3、严格控制新、改、扩建“两高”项目。; # 本项目为改建项目，不属于“两高”项目。; # 符合. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; # 本项目VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; # 符合. 2、污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准及属地管理要求。; # 本项目不涉及。; # /. 环境风险防控; 1、对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; # 本企业建设路厂区和解放路厂区部分现有工程均属于涉重行业，企业将加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; # 符合. 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; # 本项目选址不属于高关注地块。; # 符合. 3、加强环境安全管理工作，建立园区及企业事故环境风险应急体系，制定事故应急预案。在基础设施和各企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。; # 本项目不涉及。; # /. 4、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。; # 本项目不涉及。; # /. 资源利用效率要求; # 加快集中供热、供气、供水、中水回用等市政公用工程建设。; # 本项目不涉及。; # /. 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）-牧野区环境管控单元生态环境准入清单》中的相关要求。 5、与其他相关政策文件相符性分析 # （1）本项目与《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发〈新乡市2025年蓝天保卫战实施方案〉〈新乡市2025年碧水保卫战实施方案〉〈新乡市2025年净土保卫战实施方案〉〈新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案〉的通知》（新环委办〔2025〕38号）（以下简称《通知》）对比分析 # 表5 与《通知》对比表 # 与本项目相关条文; # 本项目情况; # 对比结果. # 新乡市2025年蓝天保卫战实施方案. # 2.严管严控“两高”项目; # 严格落实国家和我省“两高”项目相关要求。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新改扩建项目原则上达到环境绩效A级和国内清洁生产先进水平。; # 本项目不属于“两高”项目，不属于产能置换项目。本项目为改建项目，将《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉VOCs企业和《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）中橡胶制品行业的相关要求进行建设，能够达到国内清洁生产先进水平。项目建成后企业将按照要求进行绩效评级。; # 符合. # 5.实施工业炉窑清洁能源替代; # 2025年10月底前，完成卫辉市新乡北新建材有限公司工业炉窑清洁低碳能源替代，基本实现全市使用高污染燃料工业窑炉清零，未完成的纳入秋冬季错峰生产调控。禁止新建、扩建使用高污染燃料的各类工业窑炉，依法取缔违规建设的煤气发生炉，防止死灰复燃。; # 本项目为航空、航天器及设备制造项目，能源使用电能。; # 符合. # 9.实施挥发性有机物综合治理; # 实施涉VOCs重点企业“夏病冬治”，2025年5月15日前完成对全市2000余家工业涂装、包装印刷、医药化工等行业企业的帮扶指导，加强全流程综合治理，减少VOCs排放。重点开展挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节的VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域深入推广使用低（无）VOCs含量涂料和油墨。2025年5月10日前，开展一轮次活性炭更换和泄漏检测与修复，完成26家企业泄漏检测与修复，11个VOCs综合治理任务。; # 本项目为航空、航天器及设备制造项目，液压油试验工序废气采用“干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”进行治理。滑油试验工序废气采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行治理。液体冷却子系统试验工序废气采用“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行治理。硫化废气采用“活性炭吸脱附-催化燃烧装置”进行治理。; # 符合. # 新乡市2025年碧水保卫战实施方案. # 13.推动企业绿色转型发展; # 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严把新建项目准入关；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对有色金属、化工、电镀、制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。2025年全面实施27家重点行业企业强制性清洁生产审核。; # 本项目为航空、航天器及设备制造项目，不属于“两高一低”项目，企业现有工程涉及电镀，已按要求进行清洁生产审核，减少耗水量，提高能源利用效率。; # 符合. # 16.严格防范水生态环境风险防控; # 以涉危涉重企业、工业园区为重点，全面排查相关企业危废、高浓废液的产生量、特征污染物，严格储存、转移、处置管理，严防非法倾倒和填埋现象发生；强化应急设施建设，通过建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，消除水环境安全隐患；有序推进化工园区环境应急三级防控体系建设；完善上下游水污染防治应急联动机制，避免发生跨界水污染事件；强化饮用水水源保护区、南水北调中线工程总干渠（新乡段）保护区以及其他敏感水体的“一废一品”监管；根据我市制定的卫河、共产主义渠、文岩渠、天然渠、人民胜利渠、西柳青河等重点河流“一河一策一图”应急处置方案，开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力；加强汛期有关部门联防联控，严格落实排水闸门管理机制，防范汛期水环境风险。; # 企业设置有事故废水收集池、应急闸坝等设施，可满足事故状态下废水暂存需要。企业将配合其他部门进行上下游水污染防治应急联动。企业将加强汛期与有关部门联防联控，防范汛期水环境风险。; # 符合. # 新乡市2025年净土保卫战实施方案. # 7.加强重点监管单位规范化管理; # 动态更新土壤污染重点监管单位名录，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，并将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统。; # 本企业不属于土壤污染重点监管单位。; # /. # 新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案. # 2.提升重点行业清洁运输比例; # 大宗货物中长距离运输优先采用铁路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车。鼓励工矿企业等用车单位通过与运输企业（个人）签订合作协议等方式实现清洁运输。探索将清洁运输作为煤矿、火电、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。2025年9月底前，水泥企业完成超低排放清洁运输改造。2025年底前，火电、煤炭、化工、水泥等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上；砂石骨料、耐材、环保绩效A、B级和绩效引领性企业清洁运输比例力争达到80%。; # 本项目不涉及大宗货物，不属于煤矿、火电、煤化工、水泥、煤炭等行业，企业将按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉VOCs企业和《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）中橡胶制品行业的相关要求进行建设，清洁生产运输比例达到80%以上。; # 符合. # 由上表可知，本项目符合《通知》相关要求。 # （2）与《新乡市空气质量持续改善行动计划的通知》（新政文〔2024〕92号）相符性分析 # 表6 本项目与《新乡市空气质量持续改善行动计划的通知》（新政文〔2024〕92号）对比分析 # 与本项目相关条文; # 本项目情况; # 对比结果. # 二、优化产业结构，促进产业绿色发展; # （一）严管严控“两高”项目。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级和国内清洁生产先进水平。; # 本项目不属于“两高”项目，不属于产能置换项目。本项目为改建项目，将《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉VOCs企业和《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）中橡胶制品行业的相关要求进行建设，能够达到国内清洁生产先进水平。项目建成后企业将按照要求进行绩效评级。; # 符合. # （二）加快淘汰落后产能。落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。; # 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。; # 符合. # 三、优化能源结构，加快能源绿色低碳发展; # （四）实施工业炉窑清洁能源替代。全市不再新增燃料类煤气发生炉，新（改、扩）建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。2024年底前，完成陶瓷行业2座分散建设的燃料类煤气发生炉清洁能源替代，或者园区（集群）集中供气、分散使用；7家使用高污染燃料的加热炉、冲天炉等工业炉窑改用清洁低碳能源。2025年年底前，淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉，完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造。; # 本项目为航空、航天器及设备制造项目，能源使用电能。; # 符合. # 六、加强多污染物减排，降低排放强度和总量; # （二）加强VOCs全流程综合治理。按照“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放集中治理。含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气要单独收集处理。依据废气排放特征配套建设适宜高效治理设施，加强治理设施运行维护。企业生产设施开停、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的 废气。不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施，火炬系统应安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，相关数据接入DCS系统。规范开展VOCs泄漏检测与修复（LDAR）工作，定期开展储罐部件密封性检测，化工行业集中的县（市、区）和重点工业园区，要在年年底前建立统一的 信息管理平台。2024年年底前，挥发性有机液体储罐基本使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；汽车罐车基本使用自封式快速接头。; # 本项目为航空、航天器及设备制造项目，按照“应收尽收、分质收集”原则，试验台装配作业区四面封闭且上方设置集气罩对废气进行收集。; # 符合. # （四）开展低效失效污染治理设施排查整治。对涉工业炉窑、涉VOCs行业以及燃煤、燃油、生物质锅炉，开展低效失效大气污染治理设施排查整治，建立排查整治清单，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺；整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，提升治理设施的运行维护水平；健全监测监控体系，提升自动监测和手工监测数据质量。对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位，确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限。2024年10月底前，未配套高效除尘、脱硫、脱硝设施的企业完成升级改造，未按时完成改造提升的，实施秋冬季生产调控。; # 本项目为航空、航天器及设备制造项目，液压油试验工序废气采用“干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置”进行治理。滑油试验工序废气采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行治理。液体冷却子系统试验工序废气采用“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”进行治理。硫化废气采用“活性炭吸脱附-催化燃烧装置”进行治理，不属低效大气污染治理设施。; # 符合. # 七、完善制度机制，提升大气环境管理水平; # （四）开展环境绩效等级提升行动。加强应急减排清单标准化管理，建立“有进有出”动态调整机制。支持铸造、建材、化工、工业涂装等重点行业企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施提升环境绩效等级。优化重点行业绩效分级管理，分行业分类别建立绩效提升企业清单，加快培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，推动全市工业企业治理能力整体提升。2024年12月底前，长垣市、辉县市、新乡县、延津县等重点县（市）力争创建5家以上A、B级和绩效引领企业，其他县（市、区）力争创建3家以上A、B级和绩效引领企业；建成区内企业全部达到B级及以上要求；全市烧结砖瓦窑企业全部达到B级及以上要求，水泥粉磨企业全部达到绩效引领要求。; # 本项目为改建项目，将《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉VOCs企业和《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）中橡胶制品行业的相关要求进行建设，能够达到国内清洁生产先进水平。项目建成后企业将按照要求进行绩效评级。; # 符合. # （3）与《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年—2025年）》相符性分析 # 表7 本项目与《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年—2025年）》对比分析 # 与本项目相关条文; # 本项目情况; # 对比结果. # （四）工业行业升级改造行动; # 10.加快淘汰落后低效产能。落实国家《产业结构调整指导目录》，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，实施落后产能“动态清零”。坚决遏制“两高”项目盲目发展。; # 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。本项目不属于“两高”项目。; # 符合. # （4）与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》相符性分析 # 本项目属于航空、航天器及设备制造项目，建设路厂区不属于国家、省绩效分级重点行业，为通用行业，本项目建设路厂区与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉VOCs企业绩效引领性指标要求对比情况见下表： # 表8 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》对比分析 项目; 通用涉VOCs企业绩效引领性指标; 本项目拟建设情况; 对比结果. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类十八、航空航天第1条航空航天产品，其生产工艺、设备均不在“限制类”、“淘汰类”之列，符合国家产业政策。; 满足. 物料储存; 1.涉VOCs的原辅材料密闭存储；; 本项目涉及VOCs原辅材料密闭储存。; 满足. 2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；; 本项目涉VOCs原辅材料主要为15#航空液压油、滑油、乙二醇，其中15#航空液压油、滑油采用密闭桶装储存于原料库内，乙二醇不在厂区内暂存，含VOCs的危险废物采用密闭包装后暂存于厂区危废贮存库（间）内。; 满足. 3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 生产车间内使用VOCs原料的设备保持密闭。; 满足. 物料转移和输送; 涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目涉VOCs物料采用密闭桶转移和输送。; 满足. 工艺过程; 1.原辅材料调配、使用（施胶、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；; 本项目油类试验、液体冷却子系统试验过程均在密闭厂房进行操作。; 满足. 2.涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集后经活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后达标排放。; 满足. 排放限值; NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 本项目建设路厂区非甲烷总烃排放浓度为0.13~2.4mg/m3，本项目建成后总排口排气筒非甲烷总烃排放浓度为4~29.2mg/m3，小于30mg/m3。; 满足. 监测监控水平; 1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；; 本项目建成后DA025废气排放口风量为40300m3/h，DA026废气排放口风量为31500m3/h，DA030废气排放口风量为19500m3/h，但三根排气筒NMHC排放速率均小于2kg/h，且均为一般排放口，无需安装烟气排放自动监控设施（CEMS）。; 满足. 2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；; 本项目将按照生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔，将按照排污许可要求开展自行监测。; 满足. 3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 本项目将按要求在主要生产设备安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 满足. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；; 本项目厂区内道路、原辅材料堆场等路面均已硬化。; 满足. 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；; 本项目厂区内道路采取定期清扫、洒水拖地等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 满足. 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目利用现有厂房闲置区域进行生产，地面已全部硬化，无裸露地面。; 满足. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 1.本项目环评批复文件和竣工环保验收文件将按要求存档备查； 2.本项目将按要求建立合格的废气治理设施运行管理规程； 3.本项目将按照排污许可要求开展自行监测； 4.本项目将按照生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 满足. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 本项目建成后将按要求规范进行下列台账记录： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料消耗记录、（.本项目生产不使用天然气等燃料）； 5.电消耗记录。; 满足. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业已按要求配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 满足. 运输方式; 1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；; 本项目不新增产品产能，建设路厂区和解放路厂区道路运输情况如下：①厂区物料、产品公路运输全部委托运输公司进行运输，物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆使用国六排放标准）或新能源车辆。 ②不涉及。 ③本项目不涉及危险废物运输，厂区危废由相应危废资质单位使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆使用国六排放标准）或使用新能源车辆进行安全运输。 ④本项目厂内非道路移动机械全部采用国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 满足. 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；. 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；. 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 本项目建设路厂区和解放路厂区均已建立门禁视频监控系统和电子台账。; 满足. 评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，至少全部满足上述要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。 （3）与《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）》相符性分析 本项目属于航空、航天器及设备制造项目，不属于国家、省绩效分级重点行业，但是本项目解放路厂区涉及橡胶硫化工段，故该部分将按照《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）》中橡胶制品行业A级绩效要求进行建设，与具体对比情况见下表： # 表9 橡胶制品行业A级企业绩效指标对照表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性分析. 生产工艺; 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加； 2、炼胶工序采用包含上辅机、下辅机、密炼机一体化的密炼中心混炼；密炼机投料橡胶投料口采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；下辅机（挤出、压延）全部封闭，采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间和硫化车间封闭a；; 1.本项目使用的混炼胶为块状物料，通过自动配料秤计量后袋装投加。 2.厂区不涉及炼胶工序，现有热炼工序废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 本项目硫化废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 3.本项目混炼胶采用袋装，存放于室内，在非取用状态时封口，保持密闭； 4.本项目硫化生产车间完全封闭。; 符合. 有机废气治理工艺; 1、混炼、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理，或采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 2、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气全部收集后，采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧； 3、单根排气筒NMHC排放速率≥2kg/h的，处理效率≥80%; 1、本项目硫化废气经收集后采用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理。 2、本项目不涉及； 3、本项目DA025排气筒NMHC的排放速率为0.0041kg/h，本项目建成后总排口NMHC的排放速率为1.7969kg/h，处理效率为91%。; 符合. 排放限值; 1、轮胎制品制造，橡胶板、管、带制品制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造，其他橡胶制品制造企业：炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3；胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口NMHC浓度不高于50mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求（不要求基准排气量）； 2、日用及医用橡胶制品制造企业：各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求； 3、炼胶、硫化、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口和厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）排放限值，并满足相关地方排放标准要求。; 1.本项目非甲烷总烃有组织排放浓度为8.2mg/m3，本项目建成后总排口非甲烷总烃有组织排放浓度为7.3mg/m3，均满足NMHC浓度不高于10mg/m3的要求； 2.本项目不涉及； 3.本项目硫化氢排放速率为0.00004kg/h，本项目硫化氢排放速率为0.002kg/h，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的限值要求。厂界硫化氢、臭气浓度需连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）排放限值要求。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS（PM、NMHC），数据至少保存一年以上; 本项目不属于重点排污企业，不涉及主要排放口，无需安装CEMS在线监测设施；; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于50%; 本项目不涉及产品产能增加，物料运输方式满足以下要求： 1.本项目物料运输全部委托运输公司进行运输，全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆； 2.本项目厂区内不涉及运输车辆的使用； 3.本项目厂区内全部使用国三及以上排放标准的非道路移动机械; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》的相关要求建立门禁系统和电子台账，目前厂区已建立门禁系统和电子台账。; 符合. 评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，至少全部满足上述要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。 # 此外，本项目建设能够满足《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）等政策文件的相关要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 新乡航空工业（集团）有限公司隶属于中国航空工业集团有限公司，主要从事航空机载设备和汽车零部件产品的研制、生产，产品应用于航空机载设备领域、民用航空领域、防务工程领域以及非航空民品领域（主要为车船载零部件）。 随着国家对航空附件订单产品参数要求提高，现有部分设备的精度已经不能满足现有生产需求，需要进行升级，因此本项目建设路厂区新增参数精度更高的试验台；同时新航集团属于军工企业，加急订单较多，加急订单需要按要求短时间内大批量生产，现有部分工段设备生产能力不足以支撑加急订单的生产需求，因此本项目计划对部分工段新增同类型设备以满足订单生产需求；同时本项目构建数智规划能力，夯实信息化基础，贯通业务数据，加速数字化转型。 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）、新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区），利用现有厂房进行生产。项目的基本情况见下表。 表10 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 数字化转型项目. 2; 建设单位; 新乡航空工业（集团）有限公司. 3; 产品方案; 航空附件：若干件/年. 4; 项目地址; 新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）、新乡市解放大道（中）1号（解放路厂区）. 5; 占地面积; 本项目不新增用地，涉及使用面积2500m2. 6; 总投资（万元）; 6000. 7; 定员与工作制度; 本项目需要员工20人，全部从现有员工内调剂，不新增员工；双班制（每班8小时），年工作250天. 由于新航集团为军工企业，生产区域为涉密场所，经现场确认，该项目拟用建设路厂区101#厂房、1202#厂房、1205#厂房、153#-1厂房、201#厂房、105#厂房、1206#厂房内现有闲置区域、114配电站及解放路厂区2209厂房、2207厂房放置本项目生产设备并在建设路厂区1208#厂房、科研大楼、解放路厂区2301厂房等位置安装软件及电子硬件类设施。本项目所用厂房内设备均未到位，不涉及未批先建。 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见下表。 表11 项目组成一览表 序号; 项目; 厂区; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 建设路厂区; 153#-1厂房; 涉及使用面积50m2; 利用现有. 1205#厂房; 涉及使用面积30m2. 1202#厂房; 涉及使用面积30m2. 101#厂房; 涉及使用面积100m2. 201#厂房; 涉及使用面积800m2. 105#厂房; 涉及使用面积50m2. 101#厂房; 涉及使用面积100m2. 1206#厂房; 涉及使用面积100m2. 114配电站; 涉及使用面积30m2. 科研大楼; 涉及使用面积1000m2. 1208#厂房; 涉及使用面积100m2. 解放路厂区; 2209厂房; 涉及使用面积30m2. 2207厂房; 涉及使用面积50m2. 2301厂房; 涉及使用面积30m2. 2; 环保工程; 建设路厂区; 废水; 纯水制备废水; 进入厂区现有综合废水污水处理设施（格栅渠-隔油池-调节池-混凝反应池-沉淀池1-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池2-沉淀池3-清水池）处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂; 利用现有. 蒸汽发生器排污水. 废气; 抛丸废气; 105#厂房; 袋式除尘器+水喷淋TA019+15m高排气筒DA019; 依托在建注. 油类试验废气; 1205#厂房; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA030+15m高排气筒DA030; 依托在建注. 101#厂房; 干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025+15m高排气筒DA025; 利用现有. 冷却系统试验废气; 1206#厂房; 干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026+15m高排气筒DA026; 利用现有. 固废; 危废贮存间WF-002、WF-003、WF-004、WF-005（各25m2）; 利用现有. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 解放路厂区; 废气; 硫化废气; 2207厂房; 活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA025（利用现有）; 利用现有. 固废; 危废贮存库（216m2）; 利用现有. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 3; 公用工程; 供水; 市政统一供水; /. 供电; 市政统一供电; /. 注：（1）“活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA030+15m高排气筒DA030”为在建项目配套有机废气治理措施，根据企业提供资料，预计于2026年运行并完成环保验收，本项目于2027年9月建设完成，因此本项目有机废气可以依托TA030治理。 （2）“袋式除尘器+水喷淋TA019+15m高排气筒DA019”为在建项目配套吹砂废气治理措施，根据企业提供资料，预计于2026年运行并完成环保验收，本项目于2027年9月建设完成，因此本项目抛丸废气可以依托TA019治理。. 3、产品方案 本项目为技术改造项目，项目建成前后解放路厂区总产能不发生变动，建设路厂区阀类产品减少。由于新航集团属于军工企业，厂内航空附件产品的具体名称及产能均涉密，本项目产品名称仅以航空附件命名，本项目建成后产品方案及产量核算如下。 表12 本项目建成后产品及产量一览表 序号; 产品; 产能. 1; 航空附件; 若干件/年. 注：由于战斗机机型更新迭代，减少其配套阀类产品100套/年。 4、主要生产设备 项目企业（新航集团）属于军工企业，订单周期一般较短，现有订单加急生产的情况下，现有部分设备无法满足生产需求，企业为保质保量地按时完成任务，拟对建设路厂区加工中心、检验设备、抛丸设备、干燥设备进行补充，对解放路厂区硫化设备、保持工作环境设备进行补充。项目建成后，该部分设备处理的产品产能不变，涉及工段工作时间减少。另外，为了提升产品检验精度，建设路厂区新增试验设备。 本项目为改建项目，主要生产设备见下表。 表13 本项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 介质及年用量; 数量/台/套; 位置; 厂区; 备注. 一、设备部分. 1; 卧式加工中心（四轴）; 切削液、15L/a; 1; 153#-1厂房; 建设路厂区; 用于多面、复杂曲面加工. 2; 干燥箱; /; 1; 保持工件干燥. 3; 激光刻标机; /; 1; 1205#厂房; 用于工件激光刻标. 4; 滑油冲洗试验台; 滑油，0.5t/a; 1; 用于检测发动机滑油系统关键部位性能. 5; 示波器; /; 1; 1202#厂房; 电信号检验. 6; 充放电设备; /; 1; 检验产品是否绝缘. 7; 液压高低压冲击试验台; 15#航空液压油，100L/a; 1; 10#1厂房; 用于测试工件在高压脉冲和低压脉冲条件下的耐久性及抗压能力. 8; 悬臂行吊; /; 1; 用于大工件移动. 9; 抛丸机; 钢丸，; 1; 105#厂房; 处理工件表面. 10; 3150变压器; /; 1; 114配电站; 设备增加后扩容. 11; 制冷机; 氟利昂（R134a），5kg/a; 1; 201#厂房; 保持工作环境温度. 12; 干燥箱; /; 1; 保持工件干燥. 13; 表面处理安全改造; /; 1; 电镀生产线电加热改成蒸汽加热. 14; 蒸汽发生器; 500kg/h; 1; 使用纯水制备系统产生的纯水产生蒸汽，产生的蒸汽主要用于电镀生产线加热. 15; 纯水制备系统; 40t/h; 1; 利用现有，目前纯水制备系统制备纯水32.1t/h，本项目新增纯水用量约0.1075t/h，可以满足本项目用水需求. 16; 液体冷却子系统试验台; 乙二醇，200L/a; 1; 1206#厂房; 模拟设备液冷系统运行工况，通过精准控制温度、流量等参数，评估其热管理性能及可靠性. 17; 储气罐; 5.4MPa，40m3; 2; 建设路; 存储压缩空气. 0.9MPa，3m3; 1. 4MPa，20m3; 1. 1.2MPa，20m3; 2. 1.3MPa，2.8m3; 1. 22MPa，2.1m3; 1. 1MPa，15m3; 3; 解放路; 解放路厂区. 18; 烘箱; /; 1; 2207厂房; 二次硫化. 19; 高温硫化机; 46#高抗磨液压油，200L/a; 1; 硫化. 20; 测高仪; /; 1; 2209厂房; 测量工件精密高度. 21; 除湿机; /; 1; 保持工作环境干燥. 软硬件部分. 1; 仓储物流数智化建设; /; 1; 1208厂房; 建设路厂区; 主要为数据采集、分析等辅助功能. 2; MOM平台建设; /; 1; 科研大楼. 3; IOT平台建设; /; 1. 4; PDM建设; /; 1. 5; CAPP建设; /; 1. 6; 采购数字化; /; 1. 7; 经营数字化平台; /; 1. 8; 网络改造、服务器和现场触屏终端等; /; 1. /; 1; 2301厂房; 解放路厂区. 9; ERP深化; /; 1. 10; 设备数字化改造; /; 1; 2209厂房. 另外，由于战斗机机型更新迭代，减少其配套阀类产品100套/年。该部分产品采用的现有1台液压高温综合性能试验台淘汰，淘汰设备详情如下。 表11 本项目淘汰生产设备一览表 序号; 设备名称; 介质及年用量; 数量/台/套; 位置; 厂区; 备注. 1; 液压高温综合性能试验台; 15#航空液压油、0.6t/a; 1; 168#厂房; 建设路厂区; 用于阀类产品空载、待载及耐压性能试验. 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见下表。 表14 本项目涉及的原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原料名称; 用量; 储存位置、方式; 备注. 建设路厂区. 1; 切削液; 15L/a（14.55kg/a）; 原料库、桶装; 外购，本项目用于机加工. 2; 15#航空液压油; 100L/a（80kg/a）; 危化品库内的油库、桶装; 外购，用于油类试验. 3; 滑油; 0.5t/a; 危化品库内的油库、桶装; 外购，用于油类试验. 4; 乙二醇; 200L/a（222.6kg/a）; 不在厂内储存，用时厂家直接送至车间使用; 外购，用于冷却系统试验. 5; 氟利昂（R134a）; 5kg/a; 不在厂内储存，用时厂家直接送至车间使用; 外购，用于制冷剂. 6; 水; 268.75m3/a; /; 市政统一供水. 7; 电; 10万kW·h/a; /; 市政统一供电. 解放路厂区. 1; 46#高抗磨液压油; 200L/a（170kg/a）; 危化品库内的油库、桶装; 外购，用于硫化机液压系统. 2; 电; 2万kW·h/a; /; 市政统一供电. 本项目涉及的原辅材料理化性质见下表： 表15 本项目主要原辅材料理化性质 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 切削液; 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体；密度0.97g/cm3，具有良好的冷却、清洗、防锈等特点；无毒无味。. 2; 15#航空液压油; 属于石油基液压油，密度0.8g/cm3，红色透明液体，闪点（开口）：≥ 82℃，自燃点：≈235℃（满足航空防火安全要求），凝点：≤ -60℃，低温稳定性：-54℃下无结晶或分层（适应万米高空低温环境）. 3; 46#高抗磨液压油; 密度0.85g/cm3，闪点（开口）：≥200℃，黏度指数：(Ⅵ) ≥95（优质品＞130），40℃运动黏度：41.4–50.6mm2/s. 4; 滑油; 最高使用温度260℃，-54℃泵送性：8200 cP，积碳倾向（热管）：3 mg/100mL，氧化寿命（RBOT）：650min，闪点（开口）：≥238℃。. 5; 乙二醇; 俗称甘醇，又称为1，2-亚乙基二醇、乙撑二醇，化学式为C2H6O2，分子量为62.07，通常情况下是一种无色透明黏稠液体，味甜，具有吸湿性。熔点为-12.9℃，沸点为197.3℃，闪点为111℃，密度是1.113g/mL，微溶于乙醚，几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃和石油醚，与水、低级脂肪族醇、甘油、乙酸、丙酮及其他类似酮类、醛类、吡啶等混溶。接触或吸入乙二醇会对皮肤、鼻腔和喉咙造成刺激作用。急性毒性：LD50：8.0～15.3g/kg(小鼠经口)；5.9～13.4g/kg(大鼠经口). 6; 氟利昂（R134a）; 四氟乙烷，属于HFC类物质（非ODS物质Ozone-depleting Substances）——因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是主流的环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。气体，轻微的特殊味。不溶于水(67mg/L，25℃)，溶于醚。分子量102.0，沸点（1atm）：-26.2℃，熔点：一般认为-101℃，临界温度：101.1℃；临界密度：0.511g·cm-3，闪点：351℉，临界压力：4070kPa，饱和蒸气压（25℃）：661.9kPa。. 6、项目水平衡图 本项目建设路厂区需要员工12人，解放路厂区需要8人，全部从现有员工内调剂，不新增员工，因此本项目不新增生活污水，仅建设路厂区新增纯水制备废水和蒸汽发生器排污水，故本项目水平衡图和本项目建成后建设路厂区、解放路厂区水平衡情况如下。 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 图4 本项目建成后建设路厂区水平衡图 单位：m3/d 7、厂区平面布置简述 本项目选址位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号解放路厂区，利用现有厂房进行生产。根据企业提供的本项目厂区总平面图（详见附图3），厂区的平面布置较为合理，主要体现在以下几个方面： （1）生产区和办公区完全分开，有利于物流和人流的管理； （2）本项目根据产品类型，将同类产品加工或试验设备集中放置于现有工程该类产品厂区的车间内，并根据产排污种类分区放置，有利于同类产品、产污环节的管理，减少运输环节。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 由于公司航空附件种类较多、规格不一，建设路厂区、解放路厂区生产流程均为根据产品需要将原料下料，进行零部件的机械加工和表面处理（热处理、电镀、喷涂），将各零部件和配套的外购部件组装后进行测试，经检验合格后，即可入库。 本项目为技术改造项目，本项目建成后全厂生产工艺不变。本项目涉及的生产工艺具体工艺流程及产污环节如下： 1、阀类产品流程（建设路厂区） 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图5 现有阀类产品生产工艺及产污环节流程图 本项目涉及的工艺流程说明： （1）机加工：将金属构件送入机加工工序，主要是采用四轴卧式加工中心、五轴加工中心对材料进行加工处理。加工过程中采用切削液在工作面上喷淋，避免粉尘产生，同时对刀具和工件进行冷却，使用后的切削液经设备过滤装置将废金属屑过滤后，循环使用，定期补充，定期更换一部分。此工序产生的污染主要为废金属屑、废切削液及设备噪声。 （2）试验单元：将阀类产品送入阀类试验单元进行检测试验，根据订单的要求依次进入液压密封性试验台（试验介质：15号航空液压油）、液压高压大流量试验台（试验介质：15号航空液压油）、液压高低压冲击试验台（试验介质：15号航空液压油）、滑油密封性试验台（试验介质：滑油）、滑油冲洗试验台（试验介质：滑油）、冷却液密封性试验台（试验介质：冷却液）、液体冷却子系统试验台（试验介质：乙二醇）、高压冷气试验台、气密试验台（试验介质：空气）、安全阀性能试验台（试验介质：15号航空液压油）、滑油阀寿命试验台（试验介质：滑油）、高低温试验箱、燃油活门功能试验台（试验介质：航空煤油）、高压控制阀综合性能试验台、7.5T振动试验台等设备中进行相关指标试验，合格产品进入下一步工序，不合格产品返修。 试验过程中试验介质在试验台系统内循环流动，仅需定期更换小部分。其中试验介质乙二醇定期补充不更换。此过程会有航空煤油、滑油、液压油、乙二醇挥发产生的少量废气、固废和设备运行噪声产生。 2、电镀生产线（建设路厂区） 注：G：废气；N：噪声 图6 现有电镀生产线生产工艺及产污环节流程图 工艺流程说明： 表面处理（电镀）工艺是通过对工件先进行前处理（包括除油、腐蚀、出光）、水洗、酸洗，去除工件表面的各种杂质；之后进行镀覆处理，整个工艺包括镀锌（铜、镍）、镀镉（铬）、铝材阳极化等，提高工件的防氧化、防腐、防锈能力；之后再进行后处理（包括水洗、封闭、烘干等）。在整个生产过程中会产生酸碱废水、含铬废水、含氰废水（镀铜产生）、其他重金属废水以及铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氰化氢废气等污染物。 本项目建设路厂区电镀生产线技术改造部分为槽体加热由电加热改为蒸汽加热、烘干工段，同时增加干燥箱数量，原因为：提高作业效率（企业属于军工企业，订单周期一般较短，现有部分设备产能不能满足现有订单加急生产的情况，企业为保质保量的按时完成任务，对干燥设备进行补充，在涉及的产品产能不变的基础上，满足订单高质量高效率生产的需求）。 3、热处理生产线（建设路厂区） 注：G：废气；N：噪声 图7 现有热处理生产线生产工艺及产污环节流程图 本项目涉及的工艺流程说明： 热处理生产是使用热处理专用设备（箱式电炉、真空炉等）将无油工件加热至工艺温度后，再根据工艺要求的不同通过不同的冷却介质冷却，使工件得到一定的机械性能的生产过程。其中一部分工件需清洗后送入吹砂设备或抛丸机工作。其中吹砂设备属于在建项目设备，为提高作业效率，原计划进入吹砂设备的工件一部分进入吹砂设备一部分进入抛丸机中进行处理。抛丸机与吹砂设备均是通过磨料使物体表面产生微小的凹凸纹理，从而达到美化、增加摩擦力、改善防滑等效果的一种表面处理工艺。且根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册），06预处理核算环节，抛丸、喷砂、打磨、滚筒产生颗粒物污染物的系数一样，故本项目抛丸工序不增加废气污染物颗粒物。 4、装配生产线（建设路厂区） 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图8 现有装配生产线生产工艺及产污环节流程图 本项目涉及的工艺流程说明： 干燥：采用干燥箱（电加热）对完成气密性试验的工件进行烘干，去除试验过程中工件上沾染水分，该过程不会产生烘干废气。 本项目建设路厂区装配生产线增加干燥箱数量，原因为：提高作业效率（企业属于军工企业，订单周期一般较短，现有部分设备产能不能满足现有订单加急生产的情况，企业为保质保量的按时完成任务，对干燥设备进行补充，在涉及的产品产能不变的基础上，满足订单高质量高效率生产的需求）。 5、橡胶制品（解放路厂区） 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图9 现有橡胶制品生产工艺及产污环节流程图 本项目涉及的工艺流程说明： （1）硫化：硫化是指具有一定塑性和黏性的胶料经过适当加工而制成的半成品在一定外部条件下通过化学因素（即硫化体系）作用重新转化为软质弹性橡胶制品或硬质韧性橡胶制品，从而获得使用性能的工艺过程。硫化的实质是交联，即线型的橡胶分子结构转化为空间网状结构过程，从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能。 人工将裁切后的胶料放入硫化机模型内，利用电加热控制硫化温度在150~175℃，根据所需产品的大小、体积不同进行密闭硫化10-40min，硫化完成后，打开硫化机，胶料在硫化机下部操作平台上自然冷却至室温。硫化过程会产生硫化废气，设备运行会产生噪声。 （2）二次硫化：由于部分胶料在模压硫化后未能达到理想的交联程度，需要在高温下保持一定的时间，方可达到理想的交联程度。并且在一次硫化后还有一些小分子物质存在于橡胶内部，需要进行排除，所以部分特种橡胶制品为保证其最终硫化性能，需人工将胶料置于烘箱内进行二次硫化。该过程会产生二次硫化废气，设备运行会产生噪声。 本项目解放路厂区橡胶制品生产线技术改造部分为硫化、二次硫化工段，增加硫化机、烘箱数量，原因为：提高作业效率（企业属于军工企业，订单周期一般较短，现有部分设备产能不能满足现有订单加急生产的情况，企业为保质保量的按时完成任务，对硫化及二次硫化设备进行补充，在全年产能不变的基础上，满足订单高质量高效率生产的需求）。企业产能不新增，原辅材料使用量不增加，因此硫化及二次硫化不新增污染物。 二、主要产排污环节 1、施工期 本项目建设涉及新航集团建设路厂区，本项目利用现有厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装，设备安装主要是人工组装。 施工期主要污染为施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有车间内，经厂房隔声和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经厂区现有污水处理站处理后排入小尚庄污水处理厂。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。 2、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表16 项目营运期产污环节一览表 厂区; 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 建设路厂区; 废水; 纯水制备废水; COD、SS; 进入厂区现有综合废水污水处理设施（格栅渠-隔油池-调节池-混凝反应池-沉淀池1-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池2-沉淀池3-清水池）处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂. 蒸汽发生器排污水; COD、SS. 废气; 抛丸废气; 105#厂房; 颗粒物; 袋式除尘器+水喷淋+15m高排气筒DA019（依托在建）. 油类试验废气; 1205#厂房; 非甲烷总烃; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA030+15m高排气筒DA030（依托在建）. 101#厂房; 非甲烷总烃; 干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025+15m高排气筒DA025（利用现有）. 冷却系统试验废气; 1206#厂房; 非甲烷总烃; 干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026+15m高排气筒DA026（利用现有）. 噪声; 卧式加工中心（四轴）、滑油冲洗试验台、液压高低压冲击试验台等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 危险废物; 机加工; 废切削液; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-004暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 油类试验; 废液压油; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-002暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 废滑油. 冷却系统试验; 废乙二醇; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-005暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 有机废气治理措施; 废活性炭; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-003暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 解放路厂区; 废气; 硫化废气; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢; 活性炭吸脱附-催化燃烧装置+15m高排气筒DA025（利用现有）. 噪声; 高温硫化机; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 危废; 硫化机液压系统; 废液压油; 密闭收集、危废贮存库暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新乡航空工业（集团）有限公司现有4个厂区，分别是建设路厂区、解放路厂区、和平路厂区、平原机电园厂区，其中建设路厂区、解放路厂区均位于牧野区，和平路厂区位于红旗区，平原机电园厂区位于高新区。平原机电园厂区目前仅有在建项目，其他厂区均已生产并按要求申领排污许可证。 新航集团现有项目情况见下表。 表17 新航集团现有项目审批及验收情况一览表 项目名称; 产品方案; 环评批复; 验收情况. 因涉密不能明确，存档备查; 航空附件xxx套/年（产能因涉密不能明确）; 新环监[2005]第341号；新开登[2006]139号； 新开登[2006]139号；新环监[2008]055号； 新环牧登[2008]第011号；新环牧登[2008]第200号； 新环监[2009]047号；新环监[2009]489； 新开登[2010]33号；新环监[2010]265号； 新开登[2011]026号；新开登[2012]1号； 新开登[2012]03号；新环[2013]255号； 新环监[2014]68号；新开登[2014]1号； 豫环审[2016]142号；豫环评表备[2017]7号； 新环牧表审[2018]025；豫环评表审[2019]1号； 豫环评表备[2019]4号；豫环审[2021]15号； 新环红表审[2023]003号；新环红表审[2023]006号； 新经环表告审[2023]5号；豫环审[2022]53号。; 已验收. 新环表审[2024]4号；新环牧表审[2024]004号； 新环牧表审[2024]005号；豫环审[2024]53号； 新高环书字[2024]2号；新环牧表审[2024]009号。; 未验收. 注：因新乡航空工业（集团）有限公司属于军工企业，环评批复及验收内容因涉密不能明确。. 本项目建设位于建设路厂区、解放路厂区，新航集团各厂区的排放口及排污许可证各自独立，因此本次仅对项目涉及的建设路厂区的现有工程污染物排放情况进行回顾。 一、建设路厂区 新航集团建设路厂区于2024年12月3日重新申请取得排污许可证，证书编号：914107117708545471010S，有效期为：2024年12月03日~2029年12月02日，管理类别为简化管理。企业已按照排污许可证规定和有关标准规范进行环境管理台账记录、排污许可证执行报告填报、开展自行监测。 1、主要产品 建设路厂区主要从事航空燃油、滑油、液压和环控机载配件的研制生产，主要产品种类包括过滤装置类、热交换器类、涡轮冷却器类、引气压力调节器类、控制活门类等，其产品品种包括各种类型和各种介质的过滤器、热交换器、涡轮冷却器、座舱压力调节器、引气压力调节器等共计1000余种，涵盖了国内军用航空和民用航空领域各类机型和部分非航空领域。 2、现有工程污染物排放情况 新乡航空工业（集团）有限公司建设路厂区现有工程主要生产工艺包括表面处理（含电镀）、热处理、机械加工和喷涂处理等。根据其环评报告及批复、验收报告、近期的检测报告、污染物在线监测数据、排污许可证及现场勘查情况，现有项目污染物排放情况如下。 （1）废水 ①废水种类及处理措施 现有工程废水主要为生产废水和生活污水，具体产污环节及治理措施见下表。 表18 建设路厂区现有工程废水产污环节及治理措施一览表 产污环节; 污染物; 防治措施. 已建工程; 电镀生产线; 含氰废水; 总氰化物; 调节池-反应槽-斜板沉淀池; 砂滤器-活性炭过滤器-超滤系统; 进入厂区综合废水处理设施（格栅渠-隔油池-调节池-混凝反应池-沉淀池1-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池2-沉淀池3-清水池）处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂. 含铬废水; 总铬、六价铬; /; 调节池-反应槽-反应槽-斜板过滤池. 重金属废水; pH、总镍、总镉、总铜、总锌、氰化物、总铬、六价铬; 调节池-反应槽. 酸碱废水; pH; 调节池-反应槽-斜板沉淀池. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池. 超声波清洗废水、纯水制备废水、循环冷却水; pH、COD、NH3-N、SS、TP、TN、石油类; /. 在建工程; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池. 超声波清洗废水; pH、COD、NH3-N、SS、TP、TN、石油类; /. 淬火水槽废水; pH、COD、SS; /. 氨吸收塔废水; pH、COD、SS、NH3-N、TN; /. 磨料水射流机废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; /. 气密试验废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; /. ②废水排放情况 I）已建工程 河南鑫成环测检测技术有限公司于2025年4月1日-2025年4月30日对建设路厂区已建工程电镀车间排放口废水水质检测（部分因子为每日检测一次），另外于2025年4月27日对电镀车间排放口和厂区总排口废水水质进行自行检测（报告编号：XCHC25041707），并结合近半年在线监测数据，结果如下： 表19 已建工程废水水质检测数据表1 单位：mg/L 监测时间; 检测点位; pH; 总镉; 总镍; 总铬; 六价铬. 2025.4.27; 电镀车间排放口; 6.7~6.8; 0.02L; 0.18~0.21; 0.505~0.545; 0.103~0.119. 最大值; 6.8; /; 0.22; 0.545; 0.119. 排放标准; 6~9; 0.05; 0.5; 1.0; 0.2. 表20 已建工程废水水质检测数据表2 单位：mg/L 监测时间; 检测点位; pH; COD; NH3-N; TP; TN. 2025.4.27; 厂区总排口; 7.4~7.5; 53~60; 7.2~7.76; 0.11~0.16; 12.2~12.7. 2025.1.1-2025.6.23在线监测数据日均值; 6.956~ 8.368; 20.65~ 89.464; 0.267~ 8.396; 0.059~ 0.669; 3.651~ 21.627. 最大值; 8.368; 89.464; 8.396; 0.669; 21.627. 排放标准; 6~9; 150; 25; 1.0; 40. 监测时间; 检测点位; SS; 石油类; 总铜; 总锌; 总氰化物. 2025.4.27; 厂区总排口; 22~27; 0.5~0.52; 0.09~0.11; 0.52~0.57; 0.073~0.079. 最大值; 27; 0.52; 0.11; 0.57; 0.079. 排放标准; 150; 3.0; 0.5; 1.5; 0.5. 注：根据近半年在线监测数据，厂区总排口平均流量为215.28m3/d，项目外排废水主要来源于电镀生产线废水，因此本次评价以电镀生产线的平均生产工况23.2%作为废水排放量评价基础。. 根据近半年在线监测数据，已建工程厂区总排口平均流量为215.28m3/d，年生产250天，日平均生产负荷为23.2%，则满负荷废水排放量为927.931m3/d（231982.8m3/a）。 由表16和17的检测数据可知，建设路厂区电镀车间废水排放口pH、总镍、总镉、总铬、六价铬排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2车间或生产设施废水排放口处pH6~9、总镍0.5mg/L、总镉0.05mg/L、总铬1.0mg/L、六价铬0.2mg/L的限值要求；厂区总排口废水污染物pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN排放浓度能够满足小尚庄污水处理厂pH6~9、COD≤350mg/L、SS≤250mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤3mg/L、TN≤40mg/L的收水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级COD150mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP1.0mg/L，石油类、总铜、总锌、总氰化物排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L、总铜0.5mg/L、总锌1.5mg/L、总氰化物0.3mg/L的限值要求。 现有工程综合废水经厂区现有综合废水处理设施处理后经污水管网排入小尚庄污水处理厂进一步处理，处理后排入卫河，小尚庄污水处理厂出水水质满足COD 50mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L、TN 15mg/L限值要求。 II）在建工程 建设路厂区在建工程新增外排淬火水槽废水60m3/a、氨吸收塔废水6m3/a、生活污水360m3/a、磨料水射流机废水48m3/a、超声波清洗废水60m3/a、气密试验废水800m3/a，进入厂区综合废水处理设施（格栅渠-隔油池-调节池-混凝反应池-沉淀池1-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池2-沉淀池3-清水池）处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂，根据在建工程环评报告水质分析，外排废水水质为pH 7.5、COD 74mg/L、SS 15mg/L、NH3-N 20.3mg/L、TN 27.8mg/L、TP 0.87mg/L、石油类0.48mg/L、总铜0.05L、总锌0.05L、总氰化物0.004L，满足小尚庄污水处理厂pH 6~9、COD≤350mg/L、SS≤250mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤3mg/L、TN≤40mg/L的收水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L的标准要求，石油类、总铜、总锌、总氰化物排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L、总铜0.5mg/L、总锌1.5mg/L、总氰化物0.3mg/L的限值要求。 根据环评报告及批复可知，在建工程外排废水经小尚庄污水处理厂处理后废水污染物排入环境总量：COD 0.0564t/a、NH3-N 0.0010t/a、TP 0.0005t/a、TN 0.0069t/a。 （Ⅲ）废水排放总量 建设路厂区现有工程满负荷运行时废水污染物最大实际排放总量及许可排放总量情况见下表： 表21 建设路厂区现有工程废水污染物排放情况 污染物; 已建工程; 在建工程环评批复量(t/a)（排环境）. 排放浓度(mg/L); 满负荷实际排放量(t/a); 许可排放量(t/a). 废水量(m3/a); /; 231982.8; 288002.5; 1334. COD; 50; 11.5991; 14.40012; 0.0564. NH3-N; 5; 1.1599; 1.44001; 0.0010. TP; 0.5; 0.1160; 0.144001; 0.0005. TN; 15; 3.4797; 4.32004; 0.0069. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | （2）废气 ①废气种类及治理措施 建设路厂区具体产污环节、治理措施情况详见下表。 表22 建设路厂区现有工程废气产污环节及治理措施一览表 产污环节; 污染物; 实际建设治理措施; 备注. 铝酸洗自动化生产线; 浸酸槽、碱腐蚀槽; 氮氧化物、碱雾; 酸雾吸收塔TA001+26.2m排气筒DA001; /. 铜及铜合金酸洗、钝化生产线; 酸洗槽、出光槽、钝化槽; 氯化氢、铬酸雾、硫酸雾; 酸雾吸收塔TA002+26.2m排气筒DA002; /. 铝材硬质阳极化、硫酸阳极化、铬酸阳极化生产线; 碱洗槽、出光槽、阳极氧化槽、化学氧化槽; 铬酸雾、氮氧化物、硫酸雾、碱雾; 酸雾吸收塔TA003+26.2m排气筒DA003; /. 氰化镀铜锌镉生产线; 浸蚀槽、锌镉出光槽、镀镉（铬）槽; 氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢; 酸雾吸收塔TA004+26.2m排气筒DA004; /. 镀底铜槽、退铬槽、镀锌（镍）槽; 氰化氢、碱雾; 含氰废气吸收塔TA005+26.8m排气筒DA005; /. 不锈钢钝化、电抛光生产线; 浸蚀槽、发蓝槽、钝化槽; 氯化氢、碱雾、铬酸雾; 酸雾吸收塔TA006+26.2m排气筒DA006; /. 不锈钢钝化、电抛光生产线（铝清洗生产线）; 除油槽、碱腐蚀槽、钝化槽; 碱雾、铬酸雾、氮氧化物; 酸雾吸收塔TA007+26.2m排气筒DA007; /. 铝材化学钝化、化学氧化生产线; 除油槽、腐蚀槽、氧化槽、钝化槽; 碱雾、铬酸雾; 酸雾吸收塔TA008+15m排气筒DA008; /. 106厂房钛合金生产线; /; 酸雾吸收塔TA009+15m排气筒DA009; 使用柠檬酸，弱酸不产废气. 电镀生产线; 污水处理站; 硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物; 碱喷淋塔TA010+15m高排气筒DA010; /. 喷涂生产线; 调漆、喷漆、流平、烘干; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 封闭负压收集+瓦楞纸过滤棉+滤芯+沸石转轮-催化燃烧装置TA011+15m排气筒DA011; /. 表面热处理生产线101#厂房; 淬火（油淬）; 非甲烷总烃; 集气罩+干式过滤+静电除油装置+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置TA012+15m排气筒DA012; /. 101#厂房; 吹砂设备; 颗粒物; 密闭管道+袋式除尘器+水喷淋TA013+15m高排气筒DA013; 在建工程未投产. 汽油清洗、油类间; 非甲烷总烃; 密闭间收集+干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA014+15m高排气筒DA014; /. 1205#厂房机加工; 焊接; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器TA015+18.5m高排气筒DA015; /. 148#热处理; 钎焊; 颗粒物; 管道收集+袋式除尘器TA016+21.5m高排气筒DA016; /. 168#厂房; 油类试验间; 非甲烷总烃; 密闭间收集+干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA017+15m高排气筒DA017; 已建成投产，在建工程存在依托. 106#厂房西北角; 汽油清洗间; 非甲烷总烃; 密闭间收集+干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA018+15m高排气筒DA018; /. 105#厂房; 吹砂设备; 颗粒物; 密闭管道+袋式除尘器+水喷淋TA019+15m高排气筒DA019; 在建工程未投产. 淬火油槽; 非甲烷总烃; 侧吸集气罩+静电除油+UV光催化氧化+活性炭吸附TA020+15m高排气筒DA020. 离子渗氮炉; 氨; 密闭管道+氨吸收塔（水喷淋塔）TA021+15m高排气筒DA021. 危废贮存库（内含7间危废贮存间）; 非甲烷总烃; 密闭间收集+干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA022+15m高排气筒DA022; /. 153#厂房民机部; 钎焊、焊接; 颗粒物; 脉冲滤筒除尘器+活性炭吸附TA023+15m高排气筒DA023; 环评登记表内容，在建工程未投产. 153#厂房防务部; 钎焊、电子束焊、印刷机（刷焊料）; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+活性炭吸附TA024+15m高排气筒DA024; 在建工程未投产. 101#厂房; 油类试验台1#; 非甲烷总烃; 集气罩+干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025+15m高排气筒DA025; 已建成投产，在建工程存在依托. 1206#厂房; 油类试验台; 非甲烷总烃; 集气罩+干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026+15m高排气筒DA026. 1208#装配中心厂房; 油类试验台、清洗; 非甲烷总烃; 管道收集+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA027+15m高排气筒DA027; 在建工程未投产. 钎焊、氩弧焊、切割; 颗粒物、锡及其化合物; 集气罩/管道收集+袋式除尘器TA028+15m高排气筒DA028. 101#厂房; 油类试验台2#; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置TA029+15m高排气筒DA029. 1205#厂房; 油类试验台; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置TA030+15m高排气筒DA030. 喷丸; 数控自动喷丸机; 颗粒物; 负压管道收集+设备自带除尘器TA031+15m高排气筒DA031. 激光清洗; 自动化激光清洗机; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器TA032+15m高排气筒DA032. 1209#厂房; 油类试验台; 非甲烷总烃; 密闭间+管道+集气罩+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA033+15m高排气筒DA033. 注：厂区已建工程实际建设废气治理措施均正常运行，污染物均达标排放。. ②废气排放情况 I）有组织废气 河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月22日-23日和4月27日-28日、河南析源环境检测有限公司2024年6月6日对建设路厂区已建工程的有组织废气进行了检测，检测结果及在建项目环评批复情况如下： 表23 建设路厂区现有工程有组织废气产生及排放情况 检测日期; 排气筒; 污染物种类; 产污环节; 产生情况; 排放情况; 年工作时间(h/a); 最大排放量(t/a)②. 风量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 风量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 2025.4.22; DA001; 氮氧化物; 电镀生产线; /; /; /; 16200; 13; 0.21; 1500; 0.3316. DA002; 氯化氢; /; /; /; 95100; 4.4; 0.042; 750; 0.0332. 铬酸雾; /; /; /; 94000; 0.025; 0.000235; 750; 0.0002. 硫酸雾; /; /; /; 95100; 3.15; 0.029; 750; 0.0229. DA003; 铬酸雾; /; /; /; 15700; 0.032; 0.000509; 750; 0.0004. 硫酸雾; /; /; /; 16000; 4.94; 0.079; 750; 0.0624. 氮氧化物; /; /; /; 16300; 13; 0.218; 750; 0.1721. DA004; 铬酸雾; /; /; /; 17700; 0.014; 0.000248; 750; 0.0002. 硫酸雾; /; /; /; 17800; 1.88; 0.033; 750; 0.0261. 氮氧化物; /; /; /; 17700; 7; 0.124; 750; 0.0979. 氯化氢; /; /; /; 17600; 3.3; 0.058; 750; 0.0458. 氰化氢; /; /; /; 17600; 0.24; 0.00429; 750; 0.0034. DA005; 氰化氢; /; /; /; 6330; 0.36; 0.0023; 750; 0.0018. DA006; 铬酸雾; /; /; /; 8940; 0.017; 0.000155; 1500; 0.0002. 氯化氢; /; /; /; 8940; 5.1; 0.046; 1500; 0.0726. DA007; 铬酸雾; /; /; /; 8370; 0.029; 0.000243; 1500; 0.0004. 氮氧化物; /; /; /; 8370; 12; 0.1; 1500; 0.1579. 2025.4.23; DA008; 铬酸雾; /; /; /; 8320; 0.019; 0.000161; 1500; 0.0003. 2025.4.23; DA010; 硫酸雾; 电镀污水处理站; /; /; /; 3550; 4.08; 0.014; 2000; 0.0295. 氯化氢; /; /; 3570; 3.3; 0.012; 2000; 0.0253. 铬酸雾; /; /; 3610; 0.039; 0.000142; 2000; 0.0003. 氰化氢; /; /; 3570; 0.33; 0.00118; 2000; 0.0025. 氮氧化物; /; /; 3610; ND; /; 2000; 0.0114①. 2025.4.22; DA011; 颗粒物; 喷涂生产线; /; /; /; 18200; 1.3; 0.024; 2000; 0.1200. 2025.1.1-5.31在线数据日均值; 非甲烷总烃; /; /; /; 14284; 1.994; 0.0285; 2000; 0.1629. 苯; /; /; 0.194; 0.0028; 2000; 0.0160. 甲苯; /; /; 0.387; 0.0055; 2000; 0.0314. 二甲苯; /; /; 0.642; 0.0092; 2000; 0.0526. 2025.4.28; DA012; 非甲烷总烃; 表面热处理101#厂房; 12200; 33.1; 0.405; 15600; 3.34; 0.052; 2000; 0.2971. 2025.4.23; DA014; 非甲烷总烃; 101#厂房汽油清洗、油类间; 8590; 34.8; 0.299; 9160; 3.35; 0.031; 2000; 0.1550. DA015; 颗粒物; 1205#厂房焊接; /; /; /; 25600; 2.5; 0.063; 1500; 0.2363. DA016; 颗粒物; 148#厂房钎焊; /; /; /; 9090; 2.4; 0.022; 1500; 0.0825. 2024.6.6; DA017; 非甲烷总烃; 168#厂房油类试验; 6607; 57.4; 0.377; 7743; 6.5; 0.0503; 6000; 0.9431. 2025.4.22; DA018; 非甲烷总烃; 106#厂房西北角汽油清洗; 4090; 44.5; 0.186; 4180; 4.67; 0.02; 2000; 0.1000. 2025.4.27; DA022; 非甲烷总烃; 危废贮存库; 5870; 42.4; 0.257; 6060; 4.55; 0.027; 6000; 0.4629. 2025.4.28; DA025; 非甲烷总烃; 101#厂房油类试验1#; 26400; 42.8; 1.129; 30300; 3.52; 0.107; 200; 0.0611. DA026; 非甲烷总烃; 1206#厂房油类试验; 20200; 43.4; 0.878; 24200; 3.66; 0.088; 200; 0.0503. 在建工程（按照环评预测值填写）; DA013; 颗粒物; 101#厂房吹砂; /; /; /; 1500; 2.6; 0.0039; 1000; 0.0039. DA017; 非甲烷总烃; 168#厂房油类试验; /; /; /; 2500; 5.8; 0.0144; 600; 0.0050. DA019; 颗粒物; 105#厂房吹砂; /; /; /; 1500; 2.6; 0.0039; 1000; 0.0039. DA020; 非甲烷总烃; 105#厂房油淬; /; /; /; 8000; 28.1; 0.225; 1500; 0.3375. DA021; 氨; 105#厂房渗氮; /; /; /; 1500; 16.4; 0.025; 450; 0.0111. DA023; 颗粒物; 153#厂房民机部; 环评登记，无预测值; /; /. DA024; 颗粒物; 153#厂房钎焊; /; /; /; 5000; 2.06; 0.0103; 1000; 0.0093. DA025; 非甲烷总烃; 101#厂房油类试验1#; /; /; /; 7000; 21.5; 0.1506; 2000; 0.0717. DA026; 非甲烷总烃; 1206#厂房油类试验（含在建的168#厂房试验）; /; /; /; 2500; 12; 0.0367; 900; 0.0146. DA027; 非甲烷总烃; 1208#厂房油类试验台、清洗; /; /; /; 11000; 53.85; 0.5924; 2000; 0.6799. DA028; 颗粒物; 1208#厂房钎焊、氩弧焊、切割; /; /; /; 10000; 3.51; 0.04; 1000; 0.0351. 锡及其化合物; /; /; /; 10000; 1.8; 0.02; 1000; 0.0180. DA029; 非甲烷总烃; 101#厂房油类试验2#; /; /; /; 16500; 67.27; 1.11; 200; 0.2217. DA030; 非甲烷总烃; 1205#厂房油类试验; /; /; /; 16500; 33.94; 0.56; 200; 0.1120. DA031; 颗粒物; 喷丸; /; /; /; 3000; 6; 0.018; 600; 0.0108. DA032; 颗粒物; 激光清洗; /; /; /; 3000; 3.93; 0.012; 1000; 0.0118. DA033; 非甲烷总烃; 1209#厂房油类试验; /; /; /; 5500; 20.5; 0.1129; 2000; 0.0600. 无组织废气; 非甲烷总烃; 101#厂房油类试验1#、168试验; /; /; /; 2000; 0.0221. 1208#厂房油类试验台、清洗; /; /; /; /; /; /; 2000; 0.1125. 101#厂房油类试验2#; /; /; /; /; /; /; 200; 0.1940. 1205#厂房油类试验; /; /; /; /; /; /; 200; 0.0980. 105#厂房油淬; /; /; /; /; /; /; 1500; 0.2500. 1206#、168#、1209#厂房油类试验; /; /; /; /; /; /; 2000; 0.0233. 颗粒物; 153#厂房钎焊; /; /; /; /; /; /; 1000; 0.0206. 喷丸; /; /; /; /; /; /; 600; 0.0002. 激光清洗; /; /; /; /; /; /; 1000; 0.0262. 1208#厂房钎焊、氩弧焊、切割; /; /; /; /; /; /; 1000; 0.0078. 锡及其化合物; /; /; /; /; /; /; 1000; 0.0040. 注：①氮氧化物排放浓度检测结果为ND（低于检出限），取检出限3mg/m3的1/2进行污染物实际排放量计算。 ②根据企业提供实际生产数据，2025.04.22-2025.04.23检测时电镀生产线、电镀污水处理站生产负荷约为95%，喷涂生产线、101汽油清洗间、1205焊接、148钎焊、106汽油清洗间、153钎焊生产负荷约为40%；2025.04.27-2025.04.28检测时101热处理、101油类实验1#、1206油类实验、危废贮存库生产负荷约为35%；2024.06.06检测时168油类试验生产负荷约为32%；2025.01.01-2025.05.31喷涂生产线平均生产负荷约为35%；根据生产负荷折算出满负荷生产时的最大排放量。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据上述现有工程检测数据可知，排气筒DA001-DA008、DA010氮氧化物、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氰化氢废气排放浓度均能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中氮氧化物200mg/m3、铬酸雾0.05mg/m3、硫酸雾30mg/m3、氯化氢30mg/m3、氰化氢0.5mg/m3的限值要求； 排气筒DA011非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放浓度可以满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1非甲烷总烃50mg/m3、苯1mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3的限值要求； 排气筒DA012、DA014、DA017、DA018、DA022、DA025、DA026非甲烷总烃废气排放浓度可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3的限值要求； 排气筒DA011、DA015、DA016颗粒物废气排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值。 II）无组织废气 河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月28日对建设路厂区已建工程的无组织废气进行了检测，河南析源环境检测有限公司2024年6月4日对建设路厂区涂装工序厂房外的无组织非甲烷总烃进行了检测，结果如下： 表24 建设路厂区已建工程无组织废气排放情况 检测日期; 排放浓度(mg/m3). 厂界氯化氢; 厂界硫酸雾; 厂界铬酸雾; 厂界颗粒物. 2025.04.28; 0.07~0.19; ND; ND; 0.222~0.303. 检测日期; 排放浓度(mg/m3). 厂界氨; 厂界硫化氢; 厂界氰化氢; 厂界非甲烷总烃. 2025.04.28; 0.06~0.19; 0.004~0.015; ND; 1.02-1.43. 检测日期; 排放浓度(mg/m3). 涂装工序厂房外非甲烷总烃. 2024.06.04; 2.52-2.61. 由上表检测数据可知，建设路厂区厂界上下风向的非甲烷总烃废气无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2-其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求；涂装工序厂房外的非甲烷总烃废气无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件3-生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求；氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氰化氢废气无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级周界外最高浓度氯化氢0.2mg/m3、硫酸雾1.2mg/m3、铬酸雾0.006mg/m3、氰化氢0.024mg/m3的限值要求；颗粒物废气无组织排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界无组织0.5mg/m3的限值要求；氨、硫化氢废气无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放浓度标准》（GB14554-93）中表1二级厂界无组织氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3的限值要求。 （Ⅲ）废气污染物排放总量 根据上述分析得出建设路厂区现有项目满负荷时废气污染物实际排放量见下表： 表25 建设路厂区现有工程废气总量排放控制指标 单位：t/a 序号; 污染物; 已建工程实际排放量; 已建工程许可排放量; 在建工程环评批复量. 1; 铬酸雾; 0.0020; 0.0030; /. 2; 硫酸雾; 0.1409; 0.1525; /. 3; 氯化氢; 0.1769; 0.4813; /. 4; 氰化氢; 0.0077; 0.0086; /. 5; 氮氧化物; 0.7709; 5.1907; /. 6; 锡及其化合物; /; /; 0.0220. 7; 颗粒物; 0.4388; 1.42404; 0.1296. 8; VOCs; 2.2324; 2.5052; 2.2023. 9; 氨; /; /; 0.0111. （3）噪声 建设路厂区现有工程主要高噪声设备为机械加工设备，采取设备减振、厂房隔声等措施后能够达标排放。根据河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月29日对厂界四周噪声检测结果可知，检测期间，东、南、西、北各厂界昼间噪声值在53~56dB(A)之间、夜间噪声值在45~48dB(A)之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 （4）固废 建设路厂区已建工程产生的一般固废主要为废包装材料10t/a；危险废物主要为含油废金属屑14.955t/a、废切削液20.07t/a、废漆渣、稀料12t/a、废矿物油15.1t/a、废液压油4.02t/a、废乙二醇1t/a、废酒精1t/a、废感光材料2t/a（射线探伤产生）、废化学药品1t/a、废化学药品包装物1t/a、废漆桶2t/a、废UV灯管暂未产生、废瓦楞纸、过滤棉1t/a、废滤袋、滤筒1t/a、废活性炭3.06t/a、废石英砂1.2t/a、废含油棉纱5t/a、含铬污泥50t/a、废活性炭（含铬）2t/a、废氰化物包装物0.5t/a、碳氢废液5t/a、废催化剂0.04t/5a。废包装材料收集至一般固废间定期外售；含油废金属屑放置在危废贮存库内将废切削液过滤收集后作为危险废物交由有资质的单位进行安全处置，废金属屑静置至无切削液滴漏后打包综合利用，其他危险废物分类分区收集暂存于危废贮存库，定期交由有危废处理资质单位安全处置。 建设路厂区在建工程产生的一般固废主要为废包装材料0.006t/a、废石英砂3t/a、除尘器收集粉尘4.6906t/a；危险废物主要为含油废金属屑8.1t/a、废切削液5.845t/a、废液压油0.116t/a、废矿物油93.175t/a、废活性炭8.168t/a、废催化剂0.06t/5a、改性醇釜残2.4t/a、碳氢清洗釜残10.5t/a、废UV灯管0.003t/a。含油废金属屑放置在危废贮存库内将废切削液过滤收集后作为危险废物交由有资质的单位进行安全处置，废金属屑静置至无切削液滴漏后打包综合利用，其他危险废物收集暂存于危废贮存库，定期交由有危废处理资质单位安全处置。 现有工程设置了1座100m2的一般固废间，已采取防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。现有工程已设置了1座危废贮存库（内含7间危废贮存间，共198m2），满足防风、防晒、防雨淋的“三防”要求，地面采取了硬化和防腐防渗设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （5）环境风险 根据《新乡航空工业（集团）有限公司（建设路厂区）突发环境事件专项应急预案》，建设路厂区现有工程可能发生的突发环境事件主要为：①原料储罐或管道发生泄漏；②汽油、煤油、柴油以及油漆和稀释剂等泄漏引发火灾爆炸；③各强酸、汽油、油漆等运输过程泄漏。 现有工程涉及的风险物质主要为：三氧化铬、重铬酸钾、硫酸铜、硫酸镍、氯化镍、氧化镉、硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、液氨、汽油和煤油、液化石油气、油漆和稀释剂等。 企业针对每种物质均进行了应急处理规定，设置有应急处置卡，分工明确、处置措施合理可行，可及时行动，将事故风险降至最低。并且在油库、危废贮存库、强酸库、电镀废水处理站、危险化学品仓库、油漆库等风险物质分布场地均设置有环境风险防控及应急措施。 （1）油库、危废贮存库：配备了灭火器、消防栓、高压水枪以及消防沙池等；油料库及废油库外设置了3个泡沫灭火装置；油料库等顶部设置若干6kg悬挂式超细干粉灭火器；油料库1下方设置1座12.42m3（4.6m×1.5m×1.8m）应急池，油料库2下方设置1座9.72m3（3.6m×1.5m×1.8m）事故池；危废贮存库下方设置1座64.38m3（7.4m×5.8m×1.5m）事故水池；防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。 （2）强酸库：酸库配锁封闭隔离；地面铺设砂土；各类酸分区存放；在关键位置设置若干警示牌；门外设置洗眼器；周围有消火栓。 （3）电镀废水处理站：污水处理站地面以下设置应急事故池，按照废水类型隔开。电镀污水处理站设置有42.05m3重金属调节池（地面冲洗水）、42.05m3含氰水调节池，两个42.05m3含铬水调节池、42.05m3污泥调节池、42.05m3应急水调节池、42.05m3排放水池、88.77m3化学水调节池2以及112.18m3化学水调节池1。合计495.3m3。 （4）危险化学品库：现有氰化物均存放在剧毒品库内，双层锁，公安视频监控监管。 （5）油漆、稀释剂库：均配备了灭火器、消防栓、高压水枪以及消防沙池等；防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。 3、现有工程污染物排放量 建设路厂区现有项目污染物排放量情况见下表： 表26 建设路厂区现有工程污染物排放量 单位：t/a 污染物; 已建工程实际排放量; 已建工程许可排放量; 在建工程环评批复量. 废水; 废水量(m3/a); 231982.8; 288002.5; 1334. COD; 11.5991; 14.40012; 0.0564. NH3-N; 1.1599; 1.44001; 0.0010. TP; 0.1160; 0.144001; 0.0005. TN; 3.4797; 4.32004; 0.0069. 废气; 铬酸雾; 0.0020; 0.0030; /. 硫酸雾; 0.1409; 0.1525; /. 氯化氢; 0.1769; 0.4813; /. 氰化氢; 0.0077; 0.0086; /. 氮氧化物; 0.7709; 5.1907; /. 锡及其化合物; /; /; 0.0220. 颗粒物; 0.4388; 1.42404; 0.1296. VOCs; 2.2324; 2.5052; 2.2023. 氨; /; /; 0.0111. （四）现有工程存在的问题及整改措施 建设路厂区现有工程已按照现有环保要求对现有工程各处废水、废气进行了收集处理，污染物均可达标排放，各环境保护设施建立有相应的管理制度和台账；同时企业已按照排污许可证规定和有关标准规范进行环境管理台账记录、排污许可证执行报告填报、开展自行监测。根据现场踏勘，企业现有项目不存在需要整改的问题。 二、解放路厂区 新航集团解放路厂区于2024年12月16日重新申请取得排污许可证，证书编号：914107117708545471009S，有效期为：2024年12月16日~2029年12月15日，管理类别为简化管理。企业已按照排污许可证规定和有关标准规范进行环境管理台账记录、排污许可证执行报告填报、开展自行监测。 1、主要产品 解放路厂区主要产品为滤芯、散热器等航空附件。 2、现有工程污染物排放情况 新乡航空工业（集团）有限公司解放路厂区现有工程主要生产工艺包括表面处理（含电镀）、热处理、机械加工、喷涂处理、流化等。在建项目为“航空产品质量节能环保提升项目”，该项目已建成且已纳入管理，但是未投产，故根据环评报告及排污许可证进行描述。 根据厂区项目环评报告及批复、验收报告、近期的检测报告、污染物在线监测数据、排污许可证及现场勘查情况，现有项目污染物排放情况如下。 （1）废水 ①废水种类及处理措施 现有工程产生的废水主要为生产废水和生活污水，具体产污环节及治理措施见下表。 表27 解放路厂区现有工程废水产污环节及治理措施一览表 已建工程; 产污环节; 污染物; 防治措施. 电镀生产线; 含氰废水; 总氰化物; 次氯酸钠氧化-絮凝-气浮-固液分离-过滤; 进入厂区综合废水处理设施（调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-二沉池-反应池-除磷沉淀）处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂. 含铬废水; 六价铬; 亚硫酸钠还原-絮凝-气浮-固液分离-过滤. 重金属废水; 总镍、总镉、总铬; 过氧化氢氧化-絮凝-气浮-固液分离-过滤. 含酸碱废水; pH; 氯化钙除磷-絮凝-气浮-固液分离-过滤. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池. 超声波清洗废水、纯水制备废水、循环冷却水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、阴离子表面活性剂、石油类、总铜、总锌、总氰化物、总铁、总铝; /. 在建工程; 碱炉水喷淋塔废水; COD、SS; /. 盐浴炉碱喷淋塔废水; COD、SS; /. 氨吸收塔废水; COD、SS、NH3-N、TN; /. ②废水排放情况 I）已建工程 河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月25日和2025年4月29日对现有工程电镀车间排放口及厂区总排口的废水水质进行了检测，并结合2025年1月1日~6月30日在线监测数据，结果如下： 表28 现有工程废水水质检测数据表1 单位：mg/L 监测时间; 检测点位; pH; 总镍; 总镉; 总铬; 六价铬. 2025.4.25; 电镀车间排放口; 6.3~6.4; 0.2~0.21; 0.02L; 0.507~0.56; 0.1~0.103. 最大值; 6.4; 0.21; 0.02L; 0.56; 0.103. 排放标准; 6~9; 0.5; 0.05; 1.0; 0.2. 表29 现有工程废水水质检测数据表2 单位：mg/L 监测时间; 检测点位; pH; 石油类; 总铜; 总锌; 总氰化物. 2025.4.29; 厂区总排口; 7.4~7.5; 0.5~0.53; 0.09~0.1; 0.52~0.56; 0.101~0.106. 2025年1月1日~6月30日在线日均值; 6.017~8.532; /; /; /; /. 最大值; 8.532; 0.53; 0.1; 0.56; 0.106. 排放标准; 6~9; 3.0; 0.5; 1.5; 0.3. 监测时间; 检测点位; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 2025.4.29; 厂区总排口; 41~49; 22~27; 7.26~7.66; 0.12~0.17; 12~12.9. 2025年1月1日~6月30日在线日均值; 8.084~84.495; /; 0.081~8.24; 0.015~0.504; 3.504~21.761. 最大值; 84.495; 27; 8.24; 0.504; 21.761. 排放标准; 150; 150; 25; 1.0; 40. 监测时间; 检测点位; BOD5; 总铁; 总铝; 阴离子表面活性剂. 2025.4.29; 厂区总排口; 15.3~18.2; 1.02~1.17; 0.5~0.7; 1.01~1.06. 2025年1月1日~6月30日在线日均值; /; /; /; /. 最大值; 18.2; 1.17; 0.7; 1.06. 排放标准; 30; 3.0; 3.0; 10. 注：根据近半年在线监测数据，厂区总排口平均流量为90.5m3/d，项目外排废水主要来源于电镀生产线废水，因此本次评价以电镀生产线的平均生产工况40%作为废水排放量评价基础。. 根据2025年1月1日~6月30日在线监测数据，现有工程厂区总排口平均流量为90.5m3/d，年生产250天，日平均生产负荷为40%，则满负荷废水排放量为56562.5m3/a。 由表28和29的检测数据可知，解放路厂区电镀车间废水排放口pH、总镍、总镉、总铬、六价铬排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2车间或生产设施废水排放口处pH 6~9、总镍0.5mg/L、总镉0.05mg/L、总铬1.0mg/L、六价铬0.2mg/L的限值要求；厂区总排口废水污染物pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5、阴离子表面活性剂排放浓度能够满足小尚庄污水处理厂pH 6~9、COD≤350mg/L、SS≤250mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤3mg/L、TN≤40mg/L的收水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L、BOD530mg/L、阴离子表面活性剂10mg/L的标准要求，石油类、总铜、总锌、总铁、总铝、总氰化物排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L、总铜0.5mg/L、总锌1.5mg/L、总铁3.0mg/L、总铝3.0mg/L、总氰化物0.3mg/L的限值要求。 II）在建工程 解放路厂区在建工程新增外排碱炉水喷淋塔废水6m3/a、盐浴炉碱喷淋塔废水6m3/a、氨吸收塔废水6m3/a，进入厂区综合废水处理设施（调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-二沉池-反应池-除磷沉淀）处理后经污水管网排入小尚庄污水处理厂进一步处理。根据在建工程环评报告水质分析，在建工程建成后全厂外排废水水质为pH 7.70、COD 39.01mg/L、BOD5 9.00mg/L、SS 13.01mg/L、NH3-N6.89mg/L、TP0.35mg/L、TN12.71mg/L、石油类0.45mg/L、总铜0.15mg/L、总锌0.42mg/L、总氰化物未检出、总铁未检出、总铝1.75mg/L、阴离子表面活性剂0.19mg/L，排放浓度均满足小尚庄污水处理厂pH 6~9、COD≤350mg/L、SS≤250mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤3mg/L、TN≤40mg/L的收水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L、BOD530mg/L、阴离子表面活性剂10mg/L的标准要求，石油类、总铜、总锌、总铁、总铝、总氰化物排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L、总铜0.5mg/L、总锌1.5mg/L、总铁3.0mg/L、总铝3.0mg/L、总氰化物0.3mg/L的限值要求。 根据环评报告及批复可知，在建工程外排废水经小尚庄污水处理厂处理后废水污染物排入环境总量：COD 0.0007t/a、NH3-N 0.0001t/a、TN 0.0002t/a。 ③废水排放总量 解放路厂区现有工程满负荷运行时废水污染物最大实际排放总量及许可排放总量情况见下表： 表30 解放路厂区现有工程废水污染物排放情况 污染物; 已建工程; 在建工程环评批复量(t/a). 排放浓度(mg/L); 满负荷实际排放量(t/a); 许可排放量(t/a). 废水量(m3/a); /; 56562.5; 114545.5; 18. COD; 50; 2.8281; 4.4734; 0.0007. NH3-N; 5; 0.2828; 0.5735; 0.0001. TP; 0.5; 0.0283; 0.0401; /. TN; 15; 0.8484; 1.4567; 0.0002. 2、废气 （1）废气种类及治理措施 解放路厂区具体产污环节、治理措施情况详见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表31 解放路厂区现有工程废气产污环节及治理措施一览表 产污环节; 污染物; 治理措施; 备注. 电镀车间; 化学转化槽、铬酸阳极化槽、重铬酸盐填充槽; 铬酸雾; TA001含铬吸收塔001+15m排气筒DA001; /. 钝化槽; 铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物. 化学除油、除油、中和槽; 碱雾; TA002酸碱吸收塔002+15m排气筒DA002; /. 出光槽、脱氧槽、浸蚀槽; 氮氧化物. 硫酸阳极化槽、出光槽、冲击镀镍槽、电抛光槽、化学镀镍槽; 硫酸雾. 酸洗槽; 氯化氢. 出光槽; 铬酸雾、硫酸雾; TA003含铬吸收塔003+15m排气筒DA003; /. 退铬槽、钝化槽、镀铬槽、镁合金化学氧化槽、填充槽; 铬酸雾. 除油槽、发蓝槽、皂化槽、碱腐蚀槽; 碱雾; TA004酸碱吸收塔004+15m排气筒DA004; /. 酸洗槽; 氯化氢. 弱腐蚀槽、活化槽、出光槽; 硫酸雾. 退镍槽、出光槽; 氮氧化物. 活化槽、镀铜槽、镀锌槽、镀镉槽; 氰化氢; TA005含氰吸收塔005+25m排气筒DA005; /. 除油槽、碱腐蚀槽; 碱雾; TA006酸碱吸收塔006+15m排气筒DA006; /. 强腐蚀槽; 氯化氢. 弱腐蚀槽、厚膜阳极化槽、硬阳槽、硫酸阳极化槽; 硫酸雾. 出光槽; 氮氧化物. 出光槽、三酸脱氧槽、退铜槽; 铬酸雾、硫酸雾; TA007含铬吸收塔007+15m排气筒DA007; /. 钝化槽、镀铬槽、瓷质阳极化槽、军绿钝化槽、蓝白钝化槽、铬酸阳极化槽、填充槽; 铬酸雾. 喷漆; 调漆、喷漆; 颗粒物、苯、甲苯与二甲苯、非甲烷总烃; TA008干式过滤器+活性炭吸附/脱附装置+催化燃烧+15m排气筒DA008; /. 绝缘、烘干室; 苯、甲苯与二甲苯、非甲烷总烃; TA009干式过滤器+活性炭吸附/脱附装置+催化燃烧+15m排气筒DA008; /. 热处理; 淬火油槽; 非甲烷总烃; TA010油烟净化设备+低温等离子+活性炭吸附+15m排气筒DA009; /. 机加工; 干式吹砂机; 颗粒物; TA011袋式除尘器1+15m排气筒DA010; /. 抛丸机; 颗粒物; TA012袋式除尘器2+15m排气筒DA011; /. DA012排气筒; 研磨工段废气、废乳化液暂存废气、手工清洗废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附/脱附装置+催化燃烧+15m排气筒DA012; /. DA013排气筒; 实验间废气、手工装配废气、手工清洗废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附/脱附装置+催化燃烧+15m排气筒DA013; /. 橡塑车间; 硫化工段; 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢; 活性炭吸附/脱附装置+催化燃烧+15m排气筒DA025; /. DA014排气筒; 焊接废气; 颗粒物; 集气罩（涉氩弧焊生产线）/密闭负压收集（焊接机器人）+袋式除尘器+15m高排气筒DA014; 在建工程未投产. DA015排气筒; 注胶、烘干、试验、清洗废气; 非甲烷总烃; 集气罩（注胶工序）/密闭负压收集（烘干、试验、清洗工序）+活性炭吸附/脱附-催化燃烧+15m高排气筒DA015. 危废贮存; 危废贮存库; 非甲烷总烃; TA013活性炭吸附箱+15m排气筒DA016; /. 电镀污水处理站废气处理设施; 含氰废水处理设施、含铬废水处理设施、含镍废水处理设施、酸碱废水处理设施; 硫酸雾、氯化氢、氰化氢、铬酸雾; TA014碱喷淋塔+15m排气筒DA017; /. DA018排气筒; 碱炉废气; 碱雾; 密闭负压收集+水喷淋塔+15m高排气筒DA018; 在建工程未投产. DA019排气筒; 盐浴炉废气; HCl; 密闭负压收集+碱喷淋塔+15m高排气筒DA019. DA020排气筒; 弹簧组油浴炉废气; 非甲烷总烃; 集气罩+低温等离子+活性炭吸附箱+15m高排气筒DA020. DA021排气筒; 底装料立式多用炉生产线DA021; 非甲烷总烃; 集气罩+多级油烟净化装置+活性炭吸附箱+15m高排气筒DA021. DA022排气筒; 底装料立式多用炉生产线DA022; 非甲烷总烃; 集气罩+多级油烟净化装置+活性炭吸附箱+15m高排气筒DA022. DA023排气筒; 碳氮共渗炉废气; 氨; 密闭管道+氨吸收塔（水喷淋塔）+15m高排气筒DA023. 含油铁屑暂存间; 含油铁屑暂存废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附箱+15m排气筒DA024; /. 废水处理系统恶臭气体; 综合废水处理设施; 氨、硫化氢; 加盖密闭; /. ②废气排放情况 I）有组织废气 河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月24日、河南析源环境检测有限公司2023年6月20日对现有工程的有组织废气进行了检测，同时根据2025年1月1日-6月30日DA025在线监测数据，解放路厂区现有工程废气产生及排放情况如下： 表32 解放路厂区现有工程废气产生及排放情况 检测日期; 排气筒; 污染物种类; 产污环节; 排放情况; 年工作时间 （h/a）; 最大排放量（t/a）②. 风量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 2025.4.24; DA001; 铬酸雾; 电镀生产线; 16200; 0.016; 0.000259; 2000; 0.0013. 硫酸雾; 6.22; 0.101; 0.505. 氮氧化物; 9; 0.146; 0.73. 2025.4.25; DA002; 硫酸雾; 10900; 5.52; 0.060; 0.3. 氯化氢; 4.8; 0.052; 0.26. 氮氧化物; 6; 0.065; 0.325. 2025.4.24; DA003; 铬酸雾; 10500; 0.030; 0.000314; 0.0016. 硫酸雾; 5.25; 0.056; 0.28. DA004; 氯化氢; 17300; 3.6; 0.062; 0.31. 硫酸雾; 7.88; 0.136; 0.68. 氮氧化物; 9; 0.156; 0.78. 2025.4.28; DA005; 氰化氢; 57200; 0.29; 0.00164; 1000; 0.0041. 2025.4.24; DA006; 氯化氢; 4010; 5.1; 0.020; 2000; 0.1. 硫酸雾; 6.41; 0.026; 0.13. 氮氧化物; 10; 0.040; 0.2. DA007; 铬酸雾; 11400; 0.040; 0.000454; 0.0023. 硫酸雾; 6.18; 0.068; 0.34. DA008; 颗粒物; 喷涂生产线; 11900; 4.7; 0.0559; 4000; 1.8633. 非甲烷总烃; 4.22; 0.0498; 1.66. 苯; ND; /; 0.0006. 甲苯; 0.547; 0.00645; 0.215. 二甲苯; 0.706; 0.00833; 0.2777. 甲苯与二甲苯合计; 1.25; /; /. 2025.4.29; DA009; 非甲烷总烃; 热处理; 2420; 3.08; 0.00743; 4000; 0.2477. 2025.4.25; DA010; 颗粒物; 干式吹砂机; 1390; 3.8; 0.00522; 1500; 0.0261. 2023.6.20; DA011; 颗粒物; 抛丸机; 2350; 5.6; 0.0132; 1500; 0.0066. 2025.1在线; DA025; 非甲烷总烃; 硫化; 14358.33; 0.74; 0.0125; 250; 0.0031. 2023.6.20; 臭气浓度; 21700; 467（无量纲）; /; /. 硫化氢; 0.079; 0.00171; 0.0005. 2025.4.28; DA012; 非甲烷总烃; 研磨、废乳化液暂存、手工清洗; 9130; 4.12; 0.038; 1000; 0.2533. DA013; 非甲烷总烃; 实验间、手工装配、手工清洗; 24200; 4.28; 0.102; 1000; 0.68. DA016; 非甲烷总烃; 危废贮存; 2470; 3.17; 0.00766; 6000; 0.046. 2025.4.25; DA017; 硫酸雾; 电镀污水处理站废气处理设施; 6030; 6.24; 0.075; 2000; 0.008. 氯化氢; 4.7; 0.056; 0.0069. 氰化氢; 0.20; 0.00298; 0.00001. 铬酸雾; 0.024; 0.00029; 0.0027. 2025.4.28; DA024; 非甲烷总烃; 含油铁屑暂存; 7760; 3.14; 0.024; 6000; 0.144. 在建工程（按照环评预测值填写）; DA014; 颗粒物; 焊接; 1000; 3.9; 0.039; 1000; 0.039. DA015; 非甲烷总烃; 注胶、烘干、试验、清洗; 13000; 8.5; 0.1105; 2000; 0.1268. DA018③; 碱雾; 碱炉; /; /; /; /; /. DA019③; HCl; 盐浴炉; /; /; /; /; /. DA020; 非甲烷总烃; 弹簧组油浴炉; 5000; 13.5; 0.0675; 1000; 0.0675. DA021; 非甲烷总烃; 底装料立式多用炉生产线; 10000; 5.1; 0.0506; 2000; 0.1013. DA022; 非甲烷总烃; 底装料立式多用炉生产线; 10000; 5.1; 0.0506; 2000; 0.1013. DA023; 氨; 碳氮共渗炉; 2000; 22.5; 0.045; 1000; 0.045. 无组织废气; 颗粒物; 焊接; /; /; 0.0205; 1000; 0.0205. 非甲烷总烃; 注胶; /; /; 0.012; 2000; 0.024. 非甲烷总烃; 弹簧组油浴炉; /; /; 0.05; 1000; 0.05. 非甲烷总烃; 底装料立式多用炉生产线; /; /; 0.075; 2000; 0.15. 注：①苯排放浓度检测结果为ND（低于检出限），按照最不利原则，取检出限0.0015mg/m3进行计算。 ②根据企业提供实际生产数据，2025.4.24、4.25检测时电镀生产线、电镀污水处理站生产负荷约为40%，喷涂生产线及热处理生产负荷约为12%，干式吹砂机、抛丸机生产负荷约为30%，橡塑硫化生产负荷约为85%（2023年）、100%（2025年），危废贮存、含油铁屑暂存、污水处理站生产负荷100%，其余工序生产负荷约为15%；2023.6.20检测时抛丸机生产负荷约为30%，根据生产负荷折算出满负荷生产时的最大排放量。 ③因碱炉废气和盐浴炉废气产生量极少，类比企业浓度基本未检出，故环评中未对其进行定量分析。 |
| --- | --- |

|  | 根据上述现有工程检测数据可知，排气筒DA001-DA007、DA017氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氰化氢、氮氧化物废气排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中氯化氢30mg/m3、硫酸雾30mg/m3、铬酸雾0.05mg/m3、氰化氢0.5mg/m3、氮氧化物200mg/m3的限值要求； 排气筒DA008非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放浓度可以满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1非甲烷总烃50mg/m3、苯1mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3的限值要求；颗粒物废气排放浓度可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值； 排气筒DA009、DA012、DA013、DA015、DA016、DA020~DA022、DA024非甲烷总烃废气排放浓度可以满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3限值要求； 排气筒DA010、DA011、DA014、DA018排放可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值； 硫化废气排气筒非甲烷总烃废气排放浓度可以满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 非甲烷总烃10mg/m3的标准限值；硫化氢废气、臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织硫化氢排放速率0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的标准限值；根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）要求：轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置非甲烷总烃基准排气量为2000m3/t-胶。根据中华人民共和国环境保护部《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函[2014]244号）：“二、基准排气量可以将计算炼胶次数后的总胶量作为企业用胶量进行核算；三、炼胶和硫化装置分别考核基准排气量”，因全厂热炼需要炼10次，硫化、二次硫化均为1次，且三个工序废气经一套废气治理设施进行处理，故核算基准排放量时总胶量以175.2吨，因此单位胶量基准排气量为20488.5m3/t-胶。则DA025非甲烷总烃排放浓度换算成基准排气量排放浓度为： 基准排气量排放浓度=14358.33m3/h×250h/a÷（2000m3/t-胶×175.2t-胶/a）×0.74mg/m3=7.6mg/m3，DA025排放的非甲烷总烃浓度为7.6mg/m3，能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）基准排气量条件下非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。 排气筒DA019盐浴炉废气排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级HCl有组织排放100 mg/m3、0.26kg/h（15m高排气筒）的标准限值； 排气筒DA023碳氮共渗炉废气氨排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2-氨4.9kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 II）无组织废气 河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月29日对解放路厂区无组织废气进行了检测，结果如下： 表33 解放路厂区无组织废气排放情况 检测日期; 排放浓度(mg/m3). 厂界硫酸雾; 厂界氰化氢; 厂界铬酸雾; 厂界颗粒物; 厂界氮氧化物. 2025.4.29; 0.005~0.023; ND; ND; 0.212~0.305; 0.012~0.025. 检测日期; 排放浓度(mg/m3). 厂界非甲烷总烃; 厂界氨; 厂界硫化氢; 厂界氯化氢. 2025.4.29; 0.92~1.3; 0.05~0.17; 0.005~0.016; 0.07~0.17. 检测日期; 排放浓度(mg/m3). 涂装工序厂房外非甲烷总烃. 2024.9.9; 2.25~2.44. 由上表检测数据可知，解放路厂区厂界上下风向的非甲烷总烃废气无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2-其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求；涂装工序厂房外的非甲烷总烃废气无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件3-生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求；氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氰化氢废气无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级周界外最高浓度氯化氢0.2mg/m3、硫酸雾1.2mg/m3、铬酸雾0.006mg/m3、氰化氢0.024mg/m3的限值要求；颗粒物废气无组织排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界无组织0.5mg/m3的限值要求；氨、硫化氢废气无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放浓度标准》（GB14554-93）中表1二级厂界无组织氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3的限值要求。 ③废气污染物排放总量 根据上述分析得出现有项目满负荷时废气污染物实际排放量见下表： 表34 解放路厂区废气总量排放控制指标 单位：t/a 序号; 污染物; 已建工程实际排放量; 已建工程允许排放量; 在建工程环评批复量. 1; 铬酸雾*; 0.0079; 0.0079; /. 2; 硫酸雾*; 2.243; 2.243; /. 3; 氯化氢*; 0.6769; 0.6769; /. 4; 氰化氢*; 0.0041; 0.0041; /. 5; 氮氧化物*; 2.035; 2.035; /. 6; 硫化氢; 0.0005; 0.00054; /. 7; 颗粒物; 1.9554; 2.6009; 0.0595. 8; 氨; /; /; 0.045. 9; VOCs*; 3.3834; 4.9384; 0.6209. 10; SO2*; 0.0351; 0.0351; /. 注：①硫化氢经燃烧后会产生SO2，故对硫化废气排放的SO2进行核算。根据河南析源环境检测有限公司2023年6月20日对硫化工段废气治理设施活性炭吸脱附-催化燃烧装置进出口的检测报告，满负荷情况下该治理设施对硫化氢的去除量为0.0187t/a，则SO2排放量为0.0351t/a。 ②因原环评中未给出铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氰化氢、SO2的许可排放量，故本次实际排放量作为许可排放量。 ③原环评中未给出DA012、DA013、DA016、DA024的许可排放量，本次实际排放量作为许可排放量，则全厂许可排放量为3.8151+0.2533+0.68+0.046+0.144=4.9384t/a。 （3）噪声 解放路厂区现有工程主要高噪声设备为机械加工设备等，采取设备减振、厂房隔声等措施后能够达标排放。根据河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月29日对厂界四周噪声检测结果可知，检测期间，东、南、北各厂界（西厂界为共用墙，不具备检测条件）昼间噪声值在53~57dB(A)之间、夜间噪声值在44~48dB(A)之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 （4）固废 解放路厂区已建工程产生的一般固废主要为废金属屑41t/a；危险废物主要为废矿物油72.46t/a，废乳化液52.46t/a，含硌废液26.91t/a，含镍废液43.28t/a，表面处理废液84.22t/a，涂料废物12.14t/a，含铬污泥28.58t/a，废弃包装物29.46t/a，废活性炭8.87t/a，废弃树脂1.23t/a，废化学品0.97t/a，废槽体4.12t/a，废石英砂10.96t/a，废过滤膜2.4t/a，废催化剂0.34t/a。含油废金属屑放置在危废贮存库内将废乳化液过滤收集后作为危险废物交由有资质的单位进行安全处置，废金属屑静置至无乳化液滴漏后打包外售综合利用，其他危险废物收集暂存于危废贮存库，定期交由有危废处理资质单位安全处置。 解放路厂区在建工程产生的一般固废主要为除尘器收集粉尘0.3505t/a，评价要求，除尘器收集粉尘在一般固废暂存间暂存后定期外售。危险废物主要为废矿物油10.675t/a，废活性炭0.7592t/a，废催化剂0.02t/5a，碳氢清洗剂蒸馏釜残2t/a。评价要求，危险废物收集暂存于危废贮存库，危废贮存库暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 现有工程设置了1座153m2的一般固废间，已采取防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。现有工程已设置了9座共216m2的危废贮存库，满足防风、防晒、防雨淋的“三防”要求，地面采取了硬化和防腐防渗设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （5）环境风险 根据《新乡航空工业（集团）有限公司（解放路厂区）突发环境事件专项应急预案》，解放路厂区现有工程可能发生的突发环境事件主要为：①汽油储存间汽油泄漏遇火引起火灾事故；②电镀车间电镀槽破裂导致槽液泄漏事故；③油漆/稀释剂库泄漏引起火灾事件；④危废间危险固体废物泄漏突发环境；⑤污水处理设施非正常运行突发环境事件；⑥废气治理设施非正常运行突发环境事件。 现有工程涉及的风险物质主要为：硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、铬酐、氰化钠、氯化镍、硫酸镍、汽油等。 企业针对每种物质均进行了应急处理规定，设置有应急处置卡，分工明确、处置措施合理可行，可及时行动，将事故风险降至最低。并且在汽油储存间、电镀车间、电镀车间污水处理设施、危废贮存库、环氧漆和稀料贮存区、全厂污水处理站等风险物质分布场地均设置有环境风险防控及应急措施。 （1）汽油储存间：配备了灭火器、灭火毯、容器盖消防沙池等；汽油储存间内设置有2套七氟丙烷气体灭火系统、2套可燃气体报警系统、若干6kg悬挂式超细干粉灭火器；防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。 （2）电镀车间：电镀车间电镀槽或酸洗槽外设置有导流槽，电镀车间外分别设置有含铬废水、含氰废水、含镍废水和酸碱废水调节池4个（容积分别为：60m3、24m3、32m3和60m3）。电镀车间电镀槽、酸洗槽外设导流槽已做好防渗、防腐处理。车间外设事故池，容积为：135m3，在调节池不能容纳时，可将事故废水泵入车间外事故池，分批送电镀车间废水处理站进行处理。 （3）电镀车间污水处理设施：设置车间污水处理站事故应急池，污水处理站事故池为60m3。 （4）危废间：配备了灭火器、消防沙池等，地面采取了硬化和防腐防渗设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防风、防晒、防雨淋的“三防”要求。防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。 （5）全厂污水处理设施：设置污水处理站事故应急池，污水处理站事故池为40m3。 （6）环氧漆和稀料贮存区：贮存区设置了4个干粉灭火器，环氧漆及稀料库房贮存区设置防静电托盘。各关键位置设置若干警示牌。 （6）现有工程污染物排放量 解放路厂区现有项目污染物实际排放总量及已批复允许排放总量情况见下表： 表35 解放路厂区现有工程污染物排放量 单位：t/a 污染物; 已建工程; 在建工程. 实际排放量; 允许排放量; 环评批复量(t/a). 废水; COD; 2.571; 4.4734; 0.0007. NH3-N; 0.2571; 0.5735; 0.0001. TP; 0.0257; 0.0401; /. TN; 0.7713; 1.4567; 0.0002. 废气; 铬酸雾; 0.0079; 0.0079; /. 硫酸雾; 2.243; 2.243; /. 氯化氢; 0.6769; 0.6769; /. 氰化氢; 0.0041; 0.0041; /. 氮氧化物; 2.035; 2.035; /. 硫化氢; 0.0005; 0.00054; /. 颗粒物; 1.9554; 2.6009; 0.0595. 氨; /; /; 0.045. VOCs; 3.3834; 4.9384; 0.6209. SO2; 0.0351; 0.0351; /. 三、以新带老削减情况 1、建设路厂区 （1）废水 某型号战斗机（因涉密不能明确）配套阀类产品生产过程采用超声波进行清洗，清洗产生的废水经厂区综合污水处理站处理后排入小尚庄污水处理厂进行处理。现由于战斗机机型更新迭代，减少其配套的阀类产品100套/年，可减少超声波废水排放量约0.4t/d（100t/a）。小尚庄污水处理厂排放标准为COD 50mg/L、氨氮5mg/L、TP 0.5mg/L、TN 15mg/L，则本项目建成后厂区废水污染物排放量减少COD 0.005t/a、氨氮0.0005t/a、TP 0.00005t/a、TN 0.0015t/a。 （2）废气 ①吹砂废气 本项目新增抛丸设备分担原进入吹砂设备处理的一部分工件，根据吹砂设备所在环评，105厂需要喷砂的金属工件年用量为180t/a。其中1/2工件进入本项目新增的抛丸机中进行处理，产生的废气与吹砂废气分别经密闭管道收集后一起进入“袋式除尘器+水喷淋TA019”中进行处理，处理后经15m高排气筒DA019排放。根据原环评，喷砂废气经处理后排放量为0.0039t/a。本项目建成后，经喷砂机处理的工件减少1/2，则其排放的颗粒物排放量减少0.002t/a。因此，建设路厂区废气污染物以新带老削减量为颗粒物0.002t/a。 ②试验废气 168#厂房油类试验产生的废气经集气罩收集后引入干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA017进行处理，处理后经15m高排气筒DA017排放。现由于战斗机机型更新迭代，减少其配套阀类产品100套/年，该部分产品采用的现有1台液压高温综合性能试验台淘汰，试验台年使用15#航空液压油量为0.6t/a。根据企业现有工程液压油类试验台实际运行统计数据，油类物质的日常挥发损耗约占总量的2%~5%左右，本次评价按照最不利原则考虑，按照5%计，则液压高温综合性能试验台非甲烷总烃产生量为0.03t/a。试验台废气收集效率以95%计，则非甲烷总烃收集量为0.0285t/a，无组织排放量为0.0015t/a。活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）不低于90%，催化燃烧对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率不低于97%，活性炭吸附后废气和催化燃烧后废气经同1根排气筒DA017排放，则有组织排放量为0.0037t/a。 综上，本项目建成后DA017减少非甲烷总烃排放量0.0052t/a。 2、解放路厂区 本项目新增高温硫化机及烘箱分担需要硫化处理的工件，建成后与现有的硫化废气一起经集气罩收集后引入现有的活性炭吸脱附-催化燃烧装置处理，处理后经15m高排气筒DA025排放。根据表29，现有硫化工段废气污染物排放量为非甲烷总烃0.0031t/a、硫化氢0.0005t/a、SO2 0.0351t/a。现有硫化工段硫化件处理量为438万件，本项目建成后，现有硫化工段减少工件处理量约11.2万件，则硫化工段减少的有组织废气污染物排放量为非甲烷总烃0.0001t/a、硫化氢0.00001t/a、SO2 0.0009t/a。 根据河南中弘国泰检测技术有限公司2022年4月7日对硫化工段废气治理设施活性炭吸脱附-催化燃烧装置进出口的检测报告，该治理设施对非甲烷总烃的去除效率为91%，根据河南析源环境检测有限公司2023年6月20日对硫化工段废气治理设施活性炭吸脱附-催化燃烧装置进出口的检测报告，该治理设施对硫化氢的去除效率为97.4~97.8%，本次以97.4%计。集气罩收集效率以90%计，则现有硫化工段废气污染物产排量见下表。 表36 解放路厂区现有硫化工段废气污染物排放量 单位：t/a 污染物; 排放量t/a; 处理效率; 收集量t/a; 收集效率; 产生量t/a; 无组织废气排放量t/a. 非甲烷总烃; 0.0031; 91%; 0.0344; 90%; 0.0382; 0.0038. 硫化氢; 0.0005; 97.4%; 0.0192; 0.0213; 0.0021. 现有硫化工段硫化件处理量为438万件，本项目建成后，现有硫化工段减少工件处理量约11.2万件，则硫化工段减少的无组织废气污染物排放量为非甲烷总烃0.0001t/a、硫化氢0.00005t/a。 综上，建设路厂区污染物以新带老削减量为非甲烷总烃0.0052t/a、COD 0.005t/a、氨氮0.0005t/a、TP 0.00005t/a、TN 0.0015t/a；解放路厂区废气污染物以新带老削减量为非甲烷总烃0.0002t/a、硫化氢0.00006t/a、SO2 0.0009t/a。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《2024年新乡市环境质量公报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表37 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 68; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 183; 160; 114; 超标. 由上表可知，SO2、NO2、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 目前，新乡市正在实施《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发〈新乡市2025年蓝天保卫战实施方案〉〈新乡市2025年碧水保卫战实施方案〉〈新乡市2025年净土保卫战实施方案〉〈新乡市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案〉的通知》（新环委办〔2025〕38号）等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 项目建设路厂区和解放路厂区所在区域纳污水体均为卫河。根据《新乡市生态环境局关于印发2025年地表水环境质量目标的函》，卫河皇甫断面属于省、市双控责任目标断面，2025年目标为Ⅲ类水体标准。根据新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，卫辉皇甫断面2025年1-5月监测数据均值见下表。 表38 卫辉皇甫断面监测数据（2025年1-5月均值） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 5.3-7.1; 0.35-0.8; 0.117-0.186. 断面标准; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目建设路厂区、解放路厂区厂界外周边50米范围均存在声环境保护目标。河南平原山水检测有限公司新乡分公司于2025年7月21日对本项目建设路厂区厂界外50米范围内的环境敏感目标的昼间、夜间噪声进行了现状监测（监测点位图见附图5-1）；因2023年10月份至今，解放路厂区未新增设备，未新增验收项目，故噪声现状监测数据引用河南鑫成环测检测技术有限公司于2023年10月18日至2023年10月19日对本项目解放路厂区厂界外50米范围内的环境敏感目标的昼间、夜间噪声进行的现状监测（监测点位图见附图5-2）。建设路厂区周边50m内环境敏感目标噪声监测结果见表26，解放路厂区周边50m内环境敏感目标噪声监测结果见表27。 表39 建设路厂区周边50m内环境敏感目标噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 环境敏感目标; 距离及方位; 监测结果; 标准限值. 1; 新乡市第一实验学校; 东7m; 昼间; 52; 夜间; 39; 昼间55、夜间45. 2; 坛后新村; 北2m; 52; 41; 昼间60、夜间50. 3; 静馨嘉园小区; 东7m; 52; 40. 4; 豫新五号生活区; 东7m; 52; 40. 5; 六合园小区; 东7m; 52; 41. 6; 建北小区; 北15m; 52; 41. 7; 豫新生活区南院; 南30m; 54; 42. 8; 太行电源集团家属院; 南30m; 54; 42. 9; 尚都国际; 东36m; 54; 42. 表40 解放路厂区周边50m内环境敏感目标噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 环境敏感目标; 距离及方位; 监测时间; 监测结果; 标准限值. 1; 中原社区; 南14m; 2023.10.18; 昼间; 55.0; 夜间; 48.0; 昼间60、夜间50. 2023.10.19; 52.4; 41.6. 2; 九鼎美庐; 北42m; 2023.10.18; 56.7; 49.7. 2023.10.19; 55.4; 43.4. 3; 116家属院; 东35m; 2023.10.18; 55.5; 43.7. 2023.10.19; 54.8; 44.4. 4; 利民巷社区; 东35m; 2023.10.18; 57.3; 43.7. 2023.10.19; 54.4; 47.1. 由上表可知，本项目建设路厂区、解放路厂区厂界外50米范围内的环境敏感目标的噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)，2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。本项目不存在地下水、土壤污染途径，但建设路厂区现有工程建设有电镀生产线，产生的含铬、含氰、含镉等重金属废水经污水处理站处理达标后排放，解放路厂区现有工程设有电镀生产线，含铬、含镍、含镉等重金属废水经污水处理站处理达标后排放，为了考察现有工程的运行是否对区域土壤、地下水质量造成影响，因此对建设路厂区和解放路厂区的地下水、土壤质量现状分别进行调查。 河南中弘国泰检测技术有限公司2022年9月26日对建设路厂区电镀废水污水处理站附近土壤进行了检测，对厂区内地下水取水口（综合污水处理站对面）进行了监测，2022年9月28日对解放路厂区电镀废水污水处理站附近土壤进行了检测，对厂区内综合污水处理站东侧进行了监测，监测点位与监测因子见表39（监测点位图见附图5），监测结果见表40、表41。 表41 地下水、土壤监测点位与监测因子一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 建设路厂区. 土壤; 电镀废水污水处理站附近; pH值、铬、六价铬、镍、镉、铜、锌、氰化物; 监测1天，0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样. 地下水; 地下水井取水口(综合污水处理站对面); K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- 、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、锌、镍; 1次/天，共1天. 解放路厂区. 土壤; 电镀废水污水处理站附近; pH、镉、总氰化物、铬、铜、锌、镍、六价铬; 监测1天，0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别各取1个样. 地下水; 地下水井取水口(综合污水处理站对面); pH值、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、菌落总数; 1次/天，共1天. 表42 土壤质量现状监测结果一览表 单位：mg/kg 检测时间; 厂区; 序号; 检测因子; 检测结果; 建设用地筛选值. 电镀废水污水处理站附近. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3m. 2024.11.20; 建设路厂区; 1; pH值; 8.63; 8.87; 8.56; /. 2; 铬; 109; 36; 35; /. 3; 六价铬; ND; ND; ND; 5.7. 4; 镍; 36; 33; 36; 900. 5; 镉; 0.84; 0.176; 0.167; 65. 6; 铜; 157; 16; 25; 18000. 7; 锌; 188; 65; 81; /. 8; 总氰化物; 未检出; 未检出; 未检出; 135. 2024.11.30; 解放路厂区; 1; pH值; 8.23; 8.54; 8.38; /. 2; 铬; 38; 58; 103; /. 3; 六价铬; ND; ND; ND; 5.7. 4; 镍; 34; 43; 43; 900. 5; 镉; 0.146; 0.729; 1.17; 65. 6; 铜; 29; 53; 191; 18000. 7; 锌; 78; 157; 469; /. 8; 氰化物; ND; ND; ND; 135. 由上表监测数据可知，建设路厂区和解放路厂区电镀废水污水处理站附近土壤的各检测值均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值的限值要求，现有工程的运行未对土壤环境质量产生影响。 表43 地下水质量现状监测结果一览表 单位：mg/L 采样地点; 采样因子; 测值范围; 标准限值; 超标率. 建设路厂区. 地下水取水口; pH; 7.8; 6.5-8.5; 0. 氨氮; 0.192; 0.2; 0. 硝酸盐; ND; 20; 0. 亚硝酸盐; ND; 1.0; 0. 挥发酚; ND; 0.002; 0. 氰化物; ND; 0.05; 0. 砷; ND; 0.01; 0. 汞; ND; 0.001; 0. 六价铬; ND; 0.05; 0. 总硬度; 325; 450; 0. 铅(μg/L); ND; 0.01; 0. 氟化物; 0.57; 1.0; 0. 镉(μg/L); 0.002; 0.005; 0. 铁; ND; 0.3; 0. 锰; ND; 0.10; 0. 溶解性总固体; 438; 1000; 0. 高锰酸盐指数 （耗氧量）; 1.2; 3.0; 0. 硫酸盐; 113; 450; 0. 氯化物; 38.7; 250; 0. 总大肠菌群（MPN/L）; ND; 3.0; 0. 细菌总数（CFU/ml）; 40; 100; 0. 铜; ND; 1.0; 0. 锌; ND; 1.0; 0. 镍; ND; 0.02; 0. K+; 17.8; /; /. Na+; 26.5; /; /. Ca2+; 14.9; /; /. Mg2+; 65.7; /; /. CO32-（mmol/L）; ND; /; /. HCO3-（mmol/L）; 263; /; /. Cl-; 32.6; /; /. SO42-; 105; /; /. 解放路厂区. 综合污水处理站东侧; pH值 （无量纲）; 7.1; 6.5-8.5; 0. 色度（度）; 5; 15; 0. 嗅和味（级）; 无; 无; 0. 浑浊度 （NTU）; 1.1; 3; 0. 肉眼可见物; 无; 无; 0. 总硬度; 329; 450; 0. 溶解性总固体; 461; 1000; 0. 阴离子表面活性剂; 0.13; 0.3; 0. 硫酸盐; 127; 250; 0. 氯化物; 43; 250; 0. 铁; ND; 0.3; 0. 锰; ND; 0.1; 0. 铜; ND; 1; 0. 锌; ND; 1; 0. 铝; ND; 0.2; 0. 挥发酚; ND; 0.002; 0. 耗氧量; 1.26; 3; 0. 氨氮; 0.121; 0.5; 0. 硫化物; ND; 0.02; 0. 钠; ND; 200; 0. 硝酸盐氮; 1.25; 20; 0. 亚硝酸盐氮; ND; 1; 0. 氰化物; ND; 0.05; 0. 氟化物; 0.51; 1; 0. 碘化物; ND; 0.08; 0. 汞（µg/L）; ND; 0.001; 0. 砷（µg/L）; ND; 0.01; 0. 硒（µg/L）; ND; 0.01; 0. 镉; ND; 0.005; 0. 六价铬; ND; 0.05; 0. 铅; ND; 0.01; 0. 三氯甲烷（µg/L）; ND; 60; 0. 四氯化碳（µg/L）; ND; 2; 0. 苯（µg/L）; ND; 10; 0. 甲苯（µg/L）; ND; 700; 0. 总大肠菌群（MPN/100mL）; ND; 3; 0. 菌落总数（CFU/mL）; 55; 100; 0. 由上表可知，建设路厂区内地下水取水口和解放路厂区内综合污水处理站东侧处的地下水的各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，表明项目所在区域地下水质量较好，现有工程的运行未对地下水环境质量产生影响。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号解放路厂区，不属于产业园区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内存在声环境保护目标，500米内不存在地下水环境保护目标，本项目位于新乡市牧野区建设中路168号（建设路厂区）和新乡市解放大道（中）1号解放路厂区，不属于产业园区，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目涉及大气、噪声环境保护目标。 表44 建设路厂区厂界周围保护目标概况 保护类别; 序号; 环境保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. 大气环境、 声环境; 1; 新乡市第一实验学校; 学校; 学生及教职工; 东; 7; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1级. 2; 坛后新村; 居住区; 居民; 北; 2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级. 3; 静馨嘉园小区; 居住区; 居民; 东; 7. 4; 豫新五号生活区; 居住区; 居民; 东; 7. 5; 六合园小区; 居住区; 居民; 西; 7. 6; 建北小区; 居住区; 居民; 北; 15. 7; 豫新生活区南院; 居住区; 居民; 南; 30. 8; 太行电源集团家属院; 居住区; 居民; 南; 30. 9; 尚都国际小区; 居住区; 居民; 东; 36. 大气环境; 1; 新乡市二中西校区; 学校; 学生及教职工; 南; 263; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2; 新航集团医院; 医院; 病人及职工; 东南; 454. 3; 775职工医院; 医院; 病人及职工; 西南; 385. 4; 水木兰亭; 居住区; 居民; 西; 56. 5; 安康新城; 居住区; 居民; 南; 210. 6; 豫新二号生活区; 居住区; 居民; 东; 231. 7; 轻机家属院; 居住区; 居民; 南; 293. 8; 五环家园; 居住区; 居民; 东南; 309. 9; 杨岗村; 居住区; 居民; 东; 334. 10; 润田金域蓝湾; 居住区; 居民; 西; 337. 11; 云轩苑小区; 居住区; 居民; 东南; 372. 12; 上宅公园城邦; 居住区; 居民; 西; 383. 13; 760厂家属院; 居住区; 居民; 西南; 210. 14; 风云5号院; 居住区; 居民; 西; 56. 15; 新乡市职业教育中心; 居住区; 居民; 西; 56. 表45 解放路厂区厂界周围保护目标概况 保护类别; 序号; 环境保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. 大气环境 声环境; 1; 中原社区; 居住区; 居民; 南; 14; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级. 2; 九鼎美庐; 居住区; 居民; 北; 42. 3; 116 家属院; 居住区; 居民; 东; 35. 4; 利民巷社区; 居住区; 居民; 东; 35. 大气环境; 1; 锦宏光耀城; 居住区; 居民; 西北; 488; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2; 利民家属院; 居住区; 居民; 西北; 220. 3; 新电局后家属院; 居住区; 居民; 北; 302. 4; 新乡市第十三中学; 学校; 学生及教职工; 北; 390. 5; 牧野区第二实验小学; 学校; 学生及教职工; 东北; 395. 6; 706厂等家属院; 居住区; 居民; 东北; 415. 7; 新乡供电公司; 企业; 职工; 西北; 68. 8; 解放大道小学; 学校; 学生及教职工; 北; 58. 9; 家属院区; 居住区; 居民; 东北; 160. 10; 市建公司等家属院; 居住区; 居民; 东北; 75. 11; 商场后街生活区; 居住区; 居民; 东北; 270. 12; 豫兴金荣小区; 居住区; 居民; 西; 220. 13; 牧野滨河湾; 居住区; 居民; 西南; 210. 14; 新荣社区; 居住区; 居民; 南; 60. 15; 北干道小学; 学校; 学生及教职工; 东; 265. 16; 北干道小学家属院; 居住区; 居民; 东; 260. 17; 宇信凯旋公馆; 居住区; 居民; 东; 67. 18; 沧锦文华; 居住区; 居民; 东; 225. 19; 人民巷居民区; 居住区; 居民; 东; 320. 20; 新乡市工人文化宫; 文化区; 游客; 东; 440. 21; 万汇国际广场; 商业居民混合区; 居民; 东; 371. 22; 卫河公园; 文化区; 游客; 东南; 90. 23; 新乡市公安局犯罪侦查支队; 行政事业单位; 职工; 东南; 223. 24; 和平巷居民区; 居住区; 居民; 东南; 256. 25; 豫兴龙湾小区; 居住区; 居民; 东南; 376. 水环境; 1; 卫河; 地表水; 地表水; 南; 20; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表46 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级; pH; 6~9（无量纲）. COD; 150mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 25mg/L. TP; 1mg/L. 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2; 石油类; 3.0mg/L. 小尚庄污水处理厂收水标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 350mg/L. SS; 250mg/L. NH3-N; 30mg/L. TN; 40mg/L. TP; 3mg/L. 废气; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 非甲烷总烃; 有组织; 120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 4mg/m3. 颗粒物; 有组织; 120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）. SO2; 有组织; 550mg/m3、2.6kg/h（15m高排气筒）. 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 非甲烷总烃; 有组织; 10mg/m3、基准排气量2000m3/t胶. 无组织; 4mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 硫化氢; 有组织; 0.33kg/h. 无组织; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 有组织; 2000（无量纲）. 无组织; 20（无量纲）. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 除上表执行标准外，企业需满足以下文件相关要求： 试验工段产生的非甲烷总烃需满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业非甲烷总烃有组织排放浓度30mg/m3的限值要求，同时满足关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1-其他企业非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3（处理效率70%）的限值要求、附件2-其他企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3的限值要求。 硫化工段产生的废气非甲烷总烃还需满足《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）中橡胶制品行业非甲烷总烃10mg/m3的标准限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业80mg/m3（去除效率70%）、附件2-其他企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3的标准限值要求。SO2还需满足《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》废气焚烧炉（SO2 20mg/m3）的限值要求。 颗粒物还需满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 项目建成后全厂污染物排放情况见下表。 表47 本项目建成后全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物; 现有已建工程; 在建工程环评批复量; 本工程 排放量; 以新代老削减量; 全厂排 放总量; 排放 增减量. 实际排放量; 许可排放量. 建设路厂区. 废水（排环境）; 废水量(m3/a); 231982.8; 288002.5; 1334; 68.75; 100; 233285.55; -31.25. COD; 11.5991; 14.40012; 0.0564; 0.0034; 0.005; 11.6539; -0.0016. NH3-N; 1.1599; 1.44001; 0.0010; 0; 0.0005; 1.1604; -0.0005. TP; 0.1160; 0.144001; 0.0005; 0; 0.00005; 0.11645; -0.00005. TN; 3.4797; 4.32004; 0.0069; 0; 0.0015; 3.4851; -0.0015. 废气; 铬酸雾; 0.0020; 0.0030; /; 0; 0; 0.0020; 0. 硫酸雾; 0.1409; 0.1525; /; 0; 0; 0.1409; 0. 氯化氢; 0.1769; 0.4813; /; 0; 0; 0.1769; 0. 氰化氢; 0.0077; 0.0086; /; 0; 0; 0.0077; 0. 氮氧化物; 0.7709; 5.1907; /; 0; 0; 0.7709; 0. 锡及其化合物; /; /; 0.0220; 0; 0; 0.0220; 0. 颗粒物; 0.4388; 1.42404; 0.1296; 0.002; 0.002; 0.5684; 0. VOCs; 2.2324; 2.5052; 2.2023; 0.00513; 0.0052; 4.43463; -0.00007. 氨; /; /; 0.0111; 0; 0; 0.0111; 0. 解放路厂区. 废水（排环境）; 废水量(m3/a); 51420.5; 114545.5; 18; 0; 0; 51438.5; 0. COD; 2.571; 4.4734; 0.0007; 0; 0; 2.5717; 0. NH3-N; 0.2571; 0.5735; 0.0001; 0; 0; 0.2572; 0. TP; 0.0257; 0.0401; /; 0; 0; 0.0257; 0. TN; 0.7713; 1.4567; 0.0002; 0; 0; 0.7715; 0. 废气; 铬酸雾; 0.0079; 0.0079; /; 0; 0; 0.0079; 0. 硫酸雾; 2.243; 2.243; /; 0; 0; 2.243; 0. 氯化氢; 0.6769; 0.6769; /; 0; 0; 0.6769; 0. 氰化氢; 0.0041; 0.0041; /; 0; 0; 0.0041; 0. 氮氧化物; 2.035; 2.035; /; 0; 0; 2.035; 0. 硫化氢; 0.0005; 0.00054; /; 0.00006; 0.00006; 0.0005; 0. 颗粒物; 1.9554; 2.6009; 0.0595; 0; 0; 2.0149; 0. 氨; /; /; 0.045; 0; 0; 0.045; 0. VOCs; 3.3834; 4.9384; 0.6209; 0.0002; 0.0002; 4.0043; 0. SO2; 0.0351; 0.0351; /; 0.0009; 0.0009; 0.0351; 0. 本项目属于改建项目，其中建设路厂区污染物排放量为VOCs 0.00513t/a、 COD 0.0034t/a，现有工程以新带老削减量为VOCs 0.0052t/a、COD 0.005t/a、氨氮0.0005t/a、TP 0.00005t/a、TN 0.0015t/a；解放路厂区污染物排放量为非甲烷总烃0.0002t/a、硫化氢0.00006t/a、SO2 0.0009t/a，现有工程以新带老削减量为非甲烷总烃0.0002t/a、硫化氢0.00006t/a、SO2 0.0009t/a，本项目建成后全厂不新增污染物排放，因此不再进行总量替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设涉及新航集团建设路厂区和解放路厂区，本项目利用现有厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装，设备安装主要是人工组装。 施工期主要污染为施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有车间内，经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经厂区现有综合污水处理站处理后排入小尚庄污水处理厂。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水产生及排放情况 （1）建设路厂区 ①生活污水 本项目建设路厂区需要员工12人，全部从现有员工内调剂，不新增员工，因此本项目不新增生活污水。现有建设路厂区生活污水经厂区现有综合污水处理站处理后排入小尚庄污水处理厂进一步处理。 ②纯水制备废水和蒸汽发生器排污水 本项目表面处理安全改造主要是将电加热改为蒸汽加热，蒸汽主要来源于本次新增的设备蒸汽发生器，蒸汽发生器采用纯水制备系统产生的纯水，纯水制备工艺为“超滤-一级反渗透-二级反渗透”。本项目蒸汽用量为0.5t/h（4t/d，1000t/a），其中20%蒸汽（0.8t/d）损耗，80%蒸汽（3.2t/d）经冷凝后回用于蒸汽发生器。蒸汽发生器排污水为蒸汽产生量的1.5%，即0.06t/d，则纯水补充量为0.86t/d。纯水制备系统制水能力为80%，则纯水制备废水产生量为0.215t/d（53.75t/a），蒸汽发生器排污水为0.06t/d（15t/a）。纯水制备废水和蒸汽发生器排污水进入厂区现有综合废水污水处理设施处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂处理。 河南省联谊制药有限公司纯水制备系统与本项目纯水制备系统一致，均为反渗透工艺，因此其废水水质具有可类比性。根据河南省联谊制药有限公司现有工程实际检测数据（报告编号：PY2408065），纯水制备废水水质为：COD 55mg/L、SS 77mg/L。本次评价类比其水质，取值：COD 60mg/L、SS 80mg/L。新乡拓新药业股份有限公司采用蒸汽锅炉供热，与本项目蒸汽发生器工作原理相似，且均会定期排水，因此其废水水质具有可类比性。根据新乡拓新药业股份有限公司小试检测数据（报告编号：YFJC-WT22F03059），供热系统排污水水质为：COD 46mg/L、SS 19mg/L。本次评价类比其水质，取值：COD 50mg/L、SS 20mg/L。 综上，本项目建设炉厂区废水产生情况见下表。 表48 本项目建设路厂区废水产生情况一览表 项目; 水量（t/d）; COD(mg/L); SS(mg/L). 纯水制备废水; 0.215; 60; 80. 蒸汽发生器排污水; 0.06; 50; 20. 混合后; 0.275; 57.8; 66.9. （2）解放路厂区 本项目解放路厂区需要员工8人，全部从现有员工内调剂，不新增员工，因此本项目不新增生活污水。现解放路厂区生活污水经厂区现有综合污水处理站处理后排入小尚庄污水处理厂进一步处理。 2、废水处理情况分析 本项目外排废水主要为建设路厂区纯水制备废水和蒸汽发生器排污水，故仅对建设路厂区废水处理情况进一步分析。本项目建设路厂区废水进入厂区现有综合废水污水处理设施（处理规模：960m3/d）处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂处理，综合废水污水处理设施具体处理工艺流程见下图： 图9 企业综合废水处理系统工艺流程图 本项目废水根据企业2025年1月1日-2025年6月23日厂区总排口在线监测数据日均值统计和河南鑫成环测检测技术有限公司于2025年4月27日对厂区总排口进行的检测数据可知，厂区总排口废水水质为pH 6.956~8.368、COD 20.65~89.464mg/L、SS 22~27mg/L、NH3-N 0.267~8.396mg/L、TP 0.059~0.669mg/L、TN 3.651~21.627mg/L、石油类0.5~0.52mg/L、总铜0.09~0.11mg/L、总锌0.52~0.57 mg/L、总氰化物0.073~0.079mg/L，最大流量427.734m3/d。本项目纯水制备废水和蒸汽发生器排污水排放量为0.275m3/d，仅占现有工程废水排放量的0.064%，且水质较简单，不会对厂区现有综合废水处理设施造成冲击，因此评价认为本项目完成后全厂总排口废水排放浓度不变，按照最不利原则，本项目完成后全厂废水污染物最大排放浓度为pH 8.368、COD 89.464mg/L、SS 27mg/L、NH3-N 8.396mg/L、TN 21.627mg/L、TP 0.669mg/L、石油类0.52mg/L、总铜0.11mg/L、总锌0.57 mg/L、总氰化物0.079mg/L；pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP满足小尚庄污水处理厂pH 6~9、COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的收水标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级pH 6~9、COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L的排放标准要求，石油类、总铜、总锌、总氰化物排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L、总铜0.5mg/L、总锌1.5mg/L、总氰化物0.3mg/L的限值要求。 本项目外排废水与现有工程综合废水一起经厂区现有综合废水处理设施处理后经污水管网排入小尚庄污水处理厂进一步处理，处理后排入卫河，属于间接排放。 3、废水污染治理设施可行性分析 本项目建设路厂区新增外排废水为纯水制备废水和蒸汽发生器排污水，主要污染物为COD、SS，属于排入综合废水处理设施废水，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录C表C.5铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业排污单位废水污染防治推荐可行技术，排入综合废水处理设施废水推荐可行技术为“隔油、调节、混凝、沉淀/气浮、砂滤、活性炭吸附、水解酸化、生化（活性污泥、生物膜等）、二级生化、砂滤、膜处理、消毒、碱性氯化法等”。本项目建设路厂区综合废水污水处理设施采用工艺为“格栅渠-隔油池-调节池-混凝反应池-沉淀池1-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池2-沉淀池3-清水池”，符合技术规范的要求。 4、污水处理厂依托可行性分析 小尚庄污水处理厂位于新乡市卫河以北、牧野路以东、河南师范大学东北的小尚庄附近，占地面积141.5亩，设计处理规模为25万m³/d，目前建设规模为25万m³/d。小尚庄污水处理厂于2008年10月进行升级改造，升级改造后的工艺为改良A/O﹢微絮凝工艺，2017年进行改扩建时采用A/A/O+平板膜MBR处理工艺。小尚庄污水处理厂的收水范围为新乡市卫河以北所有城市污水管网，主要处理城市生活污水和工业废水，本项目属于小尚庄污水处理厂的收水范围。 本项目外排废水水质为pH 8.368、COD 89.464mg/L、SS 27mg/L、NH3-N 8.396mg/L、TN 21.627mg/L、TP 0.669mg/L、石油类0.52mg/L、总铜0.11mg/L、总锌0.57 mg/L、总氰化物0.079mg/L，pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP满足小尚庄污水处理厂pH 6~9、COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的收水标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级pH 6~9、COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L的排放标准要求，石油类、总铜、总锌、总氰化物排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L、总铜0.5mg/L、总锌1.5mg/L、总氰化物0.3mg/L的限值要求。目前小尚庄污水处理厂实际收水量为13.26万m3/d左右，尚有11.74万m3/d余量，本项目新增外排废水0.275m3/d，仅占剩余处理能力的0.0023‰，满足项目处理的需要，不会对污水处理厂造成冲击，评价认为本项目外排废水经厂区综合废水处理设施处理后通过污水管网排入小尚庄污水处理厂处理是可行的。 5、废水污染物排放信息 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表49 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 纯水制备废水和蒸汽发生器排污水; COD、SS; 城镇污水处理厂; 间断排放; TW001; 综合废水处理系统; 格栅渠-隔油池-调节池-混凝反应池-沉淀池1-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池2-沉淀池3-清水池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. （2）废水间接排放口基本情况 表50 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 113.8734027; 35.3230325; 0.0069; 污水处理厂; 间断排放; 08:00~ 18:00; 小尚庄污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. （3）废水污染物排放执行标准表 表51 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）; 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW002; pH; 小尚庄污水处理厂收水标准; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准; 6~9（无量纲）. 2; COD; 350; 150. 3; SS; 250; 150. 4; NH3-N; 30; 25. 5; TN; 40; /. 6; TP; 3; 1. 7; 石油类; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2; 3.0; /; /. （4）废水污染物排放信息表 本项目涉及的废水污染物主要为COD、SS，故本次仅对COD、SS排放量进行分析。 表52 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（kg/d）; 新增年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 89.464; 0.0246; 0.0062. 2; SS; 27; 0.0074; 0.0019. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.0062t/a、SS 0.0019t/a，经小尚庄污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.0034t/a、SS 0.0007t/a。 6、全厂废水污染物排放“三笔账”情况 表53 建设路厂区全厂废水污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物种类; 已建工程实际排放量; 已建工程许可排放量; 在建工程环评批复量; 本工程 排放量; 以新代老削减量; 全厂排 放总量; 排放 增减量. 废水量(m3/a); 231982.8; 288002.5; 1334; 68.75; 100; 233285.55; -31.25. COD; 11.5991; 14.40012; 0.0564; 0.0034; 0.005; 11.6539; -0.0016. NH3-N; 1.1599; 1.44001; 0.0010; 0; 0.0005; 1.1604; -0.0005. TP; 0.1160; 0.144001; 0.0005; 0; 0.00005; 0.11645; -0.00005. TN; 3.4797; 4.32004; 0.0069; 0; 0.0015; 3.4851; -0.0015. 7、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）及现有工程排污许可证自行检测要求，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表54 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 流量、pH、COD 、NH3-N、TP、TN; 厂区总排口; 自动监测; 小尚庄污水处理厂pH 6~9、COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的收水标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级pH 6~9、COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L的排放标准要求. 悬浮物; 1次/月. 石油类; 1次/月; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L、总铜0.5mg/L、总锌1.5mg/L、总氰化物0.3mg/L的限值要求. 总铜、总锌、总氰化物; 1次/日. 二、废气 项目企业（新航集团）属于军工企业，订单周期一般较短，现有订单加急生产的情况下，现有部分设备无法满足生产需求，企业为保质保量地按时完成任务，拟对建设路厂区加工中心、检验设备、抛丸设备、干燥设备进行补充，对解放路厂区硫化设备、保持工作环境设备进行补充。另外，为了提升产品参数精度，建设路厂区在原有检验设备不变的情况下，增加高精度试验设备。依次进行试验测试，故试验工序污染物产排量相应增加。 建设路厂区增加产生废气污染物的设备即抛丸机、解放路厂区增加产生废气污染物的设备即硫化设备均是为了处理加急订单，建成后全厂年加工能力不变，所以原设备年工作时间减少，产生的污染物减少，新增的设备产生的污染物增加，故抛丸工段和硫化工段产生的污染物总排放量不变。 本项目废气主要为建设路厂区1205厂房、101厂房油类试验台试验、1206厂房冷却系统试验产生的非甲烷总烃，105厂房产生的抛丸废气。解放路厂区2207厂房产生的硫化废气非甲烷总烃、臭气浓度和硫化氢。 1、有组织废气 （1）建设路厂区 ①试验废气 I）废气产生情况 本项目新增试验台类设备，其中滑油冲洗试验台采用滑油作为试验介质，液压高低压冲击试验台采用15#航空液压油作为试验介质、液体冷却子系统试验台采用乙二醇作为试验介质。滑油、液压油在非取用状态时在油库密闭储存，使用时由设备自带加油泵输送至试验台油箱内，通过管道输送至试验台系统内，试验过程油箱及各管路均为封闭状态，试验介质在系统内循环流动，需定期更换，此过程油类物质挥发会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。乙二醇不在厂区内储存，向系统中补充时由厂家通过管道输送至试验台系统内。 本项目新增滑油冲洗试验台位于1205#厂房，液压高低压冲击试验台位于101#厂房，液体冷却子系统试验台位于1206#厂房，试验设备根据产品批次种类进行试验。滑油冲洗试验台使用试验介质为滑油，年用量为0.5t/a。液压高低压冲击试验台使用试验介质为液压油，年用量为0.08t/a。液体冷却子系统试验台使用试验介质为乙二醇，年用量为0.2226t/a。 本项目建设的油类试验台与现有工程油类试验台运行情况基本一致，根据企业现有工程液压油类试验台实际运行统计数据，油类物质的日常挥发损耗约占总量的2%~5%左右，本次评价按照最不利原则考虑，本项目油类物质日常挥发损耗按照5%计，则本项目滑油冲洗试验台非甲烷总烃产生量为0.025t/a，液压高低压冲击试验台非甲烷总烃产生量为0.004t/a。 液体冷却子系统试验台使用试验介质乙二醇在系统内循环使用，定期补充。参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ 853-2017)中5.2.3.1.2设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量，挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量按公式(3)计算。 式中：E设备--设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a； ti--密封点i的年运行时间，h/a；本项目为1000h/a； eTOC,i-密封点i的总有机碳(TOC)排放速率，kg/h；本项目液体冷却子系统试验台密封点有三种：一个泵，两个阀门，四个连接件；经查表，分别为0.14kg/h、0.036kg/h、0.044kg/h； WFVOCs,i--流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值； WFTOC,i--流经密封点i的物料中总有机碳(TOC)平均质量分数，根据设计文件取值； n-挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数，本项目液体冷却子系统试验台中乙二醇流经的设备与管线组件密封点数为7。 经计算，液体冷却子系统试验台非甲烷总烃产生量为0.0012t/a。 II）废气治理措施 评价要求，1205#厂房、101#厂房和1206#厂房在无人员进出时均保持封闭状态，试验台装配作业区四面封闭且上方设置集气罩对废气进行收集，1205厂房滑油试验工序废气经收集后引入一套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA030内处理后经一根15m高排气筒DA030有组织排放。101#厂房液压油试验工序废气经收集后引入一套干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025内处理，处理后经一根15m高排气筒DA025有组织排放。1206#厂房冷却系统试验工序废气经收集后引入一套干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026内处理，处理后经一根15m高排气筒DA026有组织排放。 根据企业提供的设计参数，本次1205#厂房新增1套滑油冲洗试验台，101#厂房新增1套液压高低压冲击试验台，1206#厂房新增1套液体冷却子系统试验台。故1205#厂房、101#厂房、1206#厂分别设置1个集气罩，根据实验平台操作大小设置集气罩大小为1.2m×1.2m=1.44m2，根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中，F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目废气比重低、毒性低，本项目取0.5m/s，集气罩面积为1.44m2，则集气罩需要风机风量为2592m3/h，本次以3000m3/h计。试验台废气收集效率以95%计，则1205#厂房非甲烷总烃收集量为0.0238t/a，101#厂房非甲烷总烃收集量为0.0038t/a，1206厂房非甲烷总烃收集量为0.0011t/a。本项目试验台工作时间约1000h/a。 建设单位1205#厂房在建一套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA030对1205#厂房油类试验设备的有机废气进行收集处理，根据在建项目所在环评，设计废气处理能力为16500m3/h（其中脱附风量1500m3/h），采用的活性炭对非甲烷总烃的去除率（即吸附率）不低于90%，催化燃烧对活性炭吸附后脱附的非甲烷总烃的去除率不低于97%。则本项目建成后废气处理能力为19500m3/h（其中脱附风量1500m3/h）。 建设单位101#厂房已建成干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025对101#厂房油类试验的有机废气进行收集处理，根据设计方案，设计废气处理能力为100000m3/h。根据河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月28日对排气筒DA025的检测，风机风量为30300m3/h。在建项目环评中101厂房油类试验废气所需风量为7000m3/h，故TA025尚有62700m3/h。可以满足本项目101#厂房新增试验设备废气处理要求；本项目建成后TA025处理废气量为40300m3/h，根据TA025设计资料，活性炭形态为蜂窝状、碘值800mg/g，活性炭床截面积为23.75m2，则本项目建成后废气量为40300m3/h时通过活性炭的废气流速为0.47m/s，待后期满TA025设计废气处理能力100000m3/h时通过活性炭的废气流速为1.16m/s，均满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）6.3.3.3“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”，因此活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA025治理具备依托条件。 建设单位1206#厂房已建成干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026对1206#厂房油类试验的有机废气进行收集处理，根据设计方案，设计废气处理能力为100000m3/h。根据河南鑫成环测检测技术有限公司2025年4月28日对排气筒DA026的检测，风机风量为24200m3/h。在建项目环评中1206#厂房油类试验废气所需风量为2500m3/h，故TA026尚有73300m3/h。可以满足本项目1206#厂房新增试验设备废气处理要求；本项目建成后TA026处理废气量为29700m3/h，根据TA026设计资料，活性炭形态为蜂窝状、碘值800mg/g，活性炭床截面积为23.94m2，则本项目建成后废气量为29700m3/h时通过活性炭的废气流速为0.34m/s，待后期满TA026设计废气处理能力100000m3/h时通过活性炭的废气流速为1.16m/s，均满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）6.3.3.3“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”，因此活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA026治理具备依托条件。 综上，收集后的废气先进入活性炭吸收模块对有机废气进行治理，定期脱附-催化燃烧。根据TA030、TA025和TA026设计单位方案，活性炭对有机废气的设计去除效率（即吸附率）不低于90%，催化燃烧对活性炭吸附后脱附的有机废气的设计去除效率不低于97%，活性炭吸附后废气和催化燃烧后废气经同1根排气筒排放。因此本项目取催化燃烧装置开启时的排放情况进行分析。本项目101#厂房和1206#厂房试验脱附风量设计值为3000m3/h，1205#厂房试验脱附风量设计值为1500m3/h。 本项目使用“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下： 图10 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置废气走向图 本项目三套催化燃烧装置均分别设2个活性炭床，一套用于脱附，一套用于吸附，有机废气先进入活性炭吸附床进行吸附，经处理后的洁净气体经过排气筒有组织排放。气流走向见上图废气走向图红色走向。 活性炭经过吸附达到饱和，启动系统的脱附-催化燃烧过程（见上图绿色走向），达到饱和状态的吸附床停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，原用于脱附的活性炭床开启吸附模式，交替进行。 脱附状态通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机废气脱附出来，并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量。反应产生的部分热废气经过热交换部分回用到脱附气流中进行脱附，其余废气经排气筒排放。燃烧温度大于300℃，使用电加热。由于本项目非甲烷总烃产生量较小，活性炭脱附时间为25d/次（年工作250d/a），每次催化燃烧的设计时间为10h。本项目1205#厂房、101#厂房和1206#厂房试验废气收集风量均为3000m3/h，101#厂房和1206#厂房脱附风量均为3000m3/h，1205#厂房脱附风量均为1500m3/h。 仅本项目运行时废气污染物产排情况如下： 表55 本项目有机废气污染物的产排情况一览表1 产污环节; 污染因子; 产生情况; 活性炭吸附后排放情况; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况. 产生量(t/a); 收集量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 脱附量(t/a); 速率(kg/h); 排放量(t/a); 速率(kg/h). 1205#厂房; 非甲烷总烃; 0.025; 0.0238; 0.0238; 7.9; 0.0024; 0.0024; 0.0214; 0.214; 0.0006; 0.006. 101#厂房; 0.004; 0.0038; 0.0038; 1.3; 0.0004; 0.0004; 0.0034; 0.034; 0.0001; 0.001. 1206#厂房; 0.0012; 0.0011; 0.0011; 0.37; 0.0001; 0.0001; 0.001; 0.01; 0.00003; 0.0003. 催化燃烧装置开启时，有机废气污染物的排放浓度见下表。 表56 本项目有机废气污染物的产排情况一览表2 产污环节; 污染因子; 排放情况. 排放量(t/a); 速率(kg/h); 仅吸附时排放浓度(mg/m3); 最大排放浓度*(mg/m3). 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计; 活性炭吸附后; 催化燃烧后; 合计. 1205#厂房; 非甲烷总烃; 0.0024; 0.0006; 0.003; 0.0024; 0.006; 0.0084; 0.8; 2.1. 101#厂房; 0.0004; 0.0001; 0.0005; 0.0004; 0.001; 0.0014; 0.13; 0.4. 1206#厂房; 0.0001; 0.00003; 0.00013; 0.0001; 0.0003; 0.0004; 0.03; 0.1. 注*：最大排放浓度为吸附、脱附同时工作时的排放浓度。. 根据上表可知，有机废气在催化燃烧装置未启动（即仅活性炭吸附）时以及催化燃烧装置启动时，排气筒DA025、DA026、DA030非甲烷总烃排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3、处理效率70%的限值要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业非甲烷总烃有组织30mg/m3的限值要求。 废气处理设施TA025、TA026、TA030依托达标分析如下： 本项目建成后，建设路厂区排气筒DA025、DA026和DA030相关废气收集、治理及排放工艺如下图： 图11 排气筒DA025、DA026和DA030相关废气收集、治理及排放流程图 在建工程1205#厂房油类试验废气污染物为非甲烷总烃，经TA030治理后经DA030有组织达标排放；已建工程和在建工程101#厂房油类试验废气污染物为非甲烷总烃，经TA025治理后经DA025有组织达标排放；已建工程和在建工程1206#厂房油类试验废气污染物为非甲烷总烃，经TA026治理后经DA026有组织达标排放。本项目有机废气依托在建工程治理措施和已建工程治理设施治理后排放，因此本次评价需对本项目和在建工程、已建工程排放的非甲烷总烃进行合并分析达标情况。 根据建设路厂区现有工程废气产排污分析及本工程废气产排污分析可知，本项目建成后排气筒DA025、DA026和DA030排放情况见下表。 表57 本项目建成后排气筒DA025、DA026和DA033废气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染因子; 排放量(t/a); 最大排放速率(kg/h); 本项目建成后最大风量(m3/h); 本项目建成后最大排放浓度*(mg/m3). 已建工程; 在建工程; 本项目; 合计; 已建工程; 在建工程; 本项目; 合计. 1205#厂房DA030; 非甲烷总烃; /; 0.112; 0.003; 0.115; /; 0.56; 0.0084; 0.5684; 19500; 29.1. 101#厂房DA025; 0.0611; 0.0717; 0.0005; 0.1333; 0.107; 0.1506; 0.0014; 0.259; 40300; 6.4. 1206#厂房DA026; 0.0503; 0.0146; 0.00013; 0.06503; 0.088; 0.0367; 0.0004; 0.1251; 31500; 4. 根据上表可知，本项目建成后，排气筒DA025、DA026和DA030非甲烷总烃排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3、处理效率70%的限值要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业非甲烷总烃有组织30mg/m3的限值要求，因此本项目1205厂房油类试验废气依托TA030进行处理、101厂房油类试验废气依托TA025进行处理、1206厂房冷却系统试验废气依托TA026进行处理是可行的。 ②抛丸废气 本项目新增抛丸设备分担原进入吹砂设备处理的一部分工件，因吹砂设备属于在建工程，故根据吹砂设备所在环评进行废气排放分析。根据吹砂设备所在环评，105#厂需要喷砂的金属工件年用量为180t/a。其中1/2工件进入本项目新增的抛丸机中进行处理，产生的废气与吹砂废气分别经密闭管道收集后一起进入“袋式除尘器+水喷淋TA019”中进行处理，处理后经15m高排气筒DA019排放，因此工作时间由1000h/a减少至500h/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册），06预处理核算环节，抛丸、喷砂、打磨、滚筒时，废气污染物颗粒物排放系数为2.19kg/t-原料（钢材、铝材、铝合金、铁材、其它金属材料），密闭管道收集效率为100%，“袋式除尘器+水喷淋”处理效率按99%计。则本项目抛丸废气产品情况见下表。 表58 本项目抛丸废气污染物产排情况一览表 污染 因子; 产生量(t/a); 收集量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 风量(m3/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 颗粒物; 0.1971; 0.1971; 0.3942; 262.8; 1500; 0.002; 0.004; 2.7. 本项目建成后排气筒DA019排放情况见下表。 表59 本项目建成后排气筒DA019污染物产排情况一览表 污染因子; 项目; 产生量(t/a); 收集量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 风量(m3/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 颗粒物; 本项目; 0.1971; 0.1971; 0.3942; 131.4; 3000; 0.0039; 0.0078; 2.6. 现有 项目; 0.1971; 0.1971; 0.3942; 131.4. 根据上列表，本项目抛丸废气及本项目建成后排气筒DA019排放的颗粒物排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织颗粒物排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准限值要求，同时排放浓度均满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值要求，因此本项目105厂房抛丸废气依托TA019进行处理是可行的。 （2）解放路厂区 本项目新增高温硫化机及烘箱分担需要硫化处理的工件，建成后与现有的硫化废气一起经集气罩收集后引入现有的活性炭吸脱附-催化燃烧装置处理，处理后经15m高排气筒DA025排放。根据表33，现有硫化工段废气污染物产生量为非甲烷总烃0.0382t/a、硫化氢0.0213t/a。现有硫化工段硫化件处理量为438万件，本项目新增硫化设备处理工件量约为11.2万件，则本项目废气污染物产生量为非甲烷总烃0.001t/a、硫化氢0.0005t/a。 根据河南中弘国泰检测技术有限公司2022年4月7日对硫化工段废气治理设施活性炭吸脱附-催化燃烧装置进出口的检测报告，该治理设施对非甲烷总烃的去除效率为91%，根据河南析源环境检测有限公司2023年6月20日对硫化工段废气治理设施活性炭吸脱附-催化燃烧装置进出口的检测报告，该治理设施对硫化氢的去除效率为97.4~97.8%，本次以97.4%计。集气罩收集效率以90%计，则本项目硫化工段废气污染物产排情况见下表。 表60 本项目硫化废气污染物产排情况一览表 污染 因子; 产生量(t/a); 收集量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 风量(m3/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 0.001; 0.0009; 0.0036; 7.2; 400; 0.0001; 0.0004; 0.8. 硫化氢; 0.0005; 0.00045; 0.0002; 0.4; 0.00001; 0.00004; 0.1. SO2; /; /; /; /; 0.0009; 0.0036; 7.2. 注：本项目废气收集时间约为250h。 本项目建成后排气筒DA025排放情况见下表。 表61 本项目建成后排气筒DA025污染物产排情况一览表 污染因子; 项目; 产生量(t/a); 收集量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 本项目; 0.001; 0.0009; 0.0036; 0.24; 0.0031; 0.0124; 0.84. 现有项目; 0.0372; 0.0335; 0.134; 9.1. 硫化氢; 本项目; 0.0005; 0.00045; 0.0002; 0.01; 0.0005; 0.002; 0.14. 现有项目; 0.0208; 0.01872; 0.0767; 5.2. SO2; 本项目; /; /; /; /; 0.0351; 0.1404; 9.5. 现有项目; /; /; /; /. 风量：14760m3/h. 注：本项目建成后全厂硫化废气收集时间为250h/a。 因本项目硫化与现有工程硫化废气一起处理排放，故对本项目建成后全厂硫化废气进行达标分析。根据上列表，本项目建成后全厂硫化废气排放口DA025排放的非甲烷总烃能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃10mg/m3的标准限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）中橡胶制品行业10mg/m3的限值要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业80mg/m3（去除效率70%）的标准限值要求。硫化氢排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 0.33kg/h的限值要求。SO2能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级SO2 550mg/m3的标准限值要求，同时能够满足《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》废气焚烧炉（SO2 20mg/m3）的限值要求。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）要求：轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置非甲烷总烃基准排气量为2000m3/t-胶。根据中华人民共和国环境保护部《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函[2014]244号）：“二、基准排气量可以将计算炼胶次数后的总胶量作为企业用胶量进行核算；三、炼胶和硫化装置分别考核基准排气量”，因全厂热炼需要炼10次，硫化、二次硫化均为1次，且三个工序废气经一套废气治理设施进行处理，本项目建成后全厂混炼胶原料用量14.6吨，故核算基准排放量时总胶量以175.2吨，则因此单位胶量基准排气量为25274m3/t-胶。则DA025非甲烷总烃排放浓度换算成基准排气量排放浓度为： 基准排气量排放浓度=14760m3/h×250h/a÷（2000m3/t-胶×175.2t-胶/a）×0.84mg/m3=8.8mg/m3，DA025排放的非甲烷总烃浓度为8.8mg/m3，能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）基准排气量条件下非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的限值要求。 2、无组织废气 （1）建设路厂区 根据上述分析可知，本项目1205#厂房、101#厂房油类试验废气和1206#厂房冷却系统试验废气污染物非甲烷总烃收集效率均为95%，未被收集的5%的废气以无组织的形式散失，无组织废气排放总量为1205#厂房非甲烷总烃0.0012t/a、101#厂房非甲烷总烃0.0002t/a、1206#厂房非甲烷总烃0.0001t/a，排放速率为1205#厂房0.0012kg/h、101#厂房0.0002kg/h、1206#厂房0.0001kg/h。 评价要求企业加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放，保证厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）在厂房外设置监控点处1h平均浓度值6mg/m3、任意一次浓度值20mg/m3的限值要求；厂界外非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃无组织4mg/m3的限值要求、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求。 （2）解放路厂区 根据上述分析可知，本项目2207厂房硫化废气收集效率为90%，未被收集的10%的废气以无组织的形式散失，无组织废气排放总量为非甲烷总烃0.0001t/a、硫化氢0.00005t/a，排放速率为非甲烷总烃0.0004kg/h、硫化氢0.0002kg/h。 评价要求企业加强设备密闭，保证废气收集效率，尽量减少无组织排放，保证厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）在厂房外设置监控点处1h平均浓度值6mg/m3、任意一次浓度值20mg/m3的限值要求；厂界外非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃无组织4mg/m3的限值要求、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求。硫化氢、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。 3、非正常排放分析 项目产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为10%时的情况进行分析。本项目非正常工况为：建设路厂区：（1）袋式除尘器+水喷淋TA019故障时：项目非正常排放废气源强为非甲烷总烃0.3548kg/h；（2）活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA030故障时：项目非正常排放废气源强为非甲烷总烃0.0214kg/h；（3）干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025故障时：项目非正常排放废气源强为非甲烷总烃0.0034kg/h；（4）干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026故障时：项目非正常排放废气源强为非甲烷总烃0.001kg/h。解放路厂区：活性炭吸脱附-催化燃烧装置故障时：项目非正常排放废气源强为非甲烷总烃0.0032kg/h、硫化氢0.00018kg/h、SO2 0.00004kg/h。事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表62 非正常工况时排气筒污染物排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量/(kg/a); 采取措施. 建设路厂区. 袋式除尘器+水喷淋TA019; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为10%; 颗粒物; 0.3548; 0.25; 1; 0.0887; 产生废气的工序及时停止运行. 干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025; 非甲烷总烃; 0.0034; 0.0009. 干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026; 0.001; 0.0003. 活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA030; 0.0214; 0.0054. 解放路厂区. 活性炭吸脱附-催化燃烧装置; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为10%; 非甲烷总烃; 0.0032; 0.25; 1; 0.0008; 产生废气的工序及时停止运行. 硫化氢; 0.00018; 0.000045. SO2; 0.00004; 0.00001. 4、大气污染防治措施分析 （1）本项目建设路厂区废气主要为油类试验废气非甲烷总烃、抛丸废气颗粒物，参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118－2020）附录C表C.1储油库排污单位废气治理可行技术参考表中“油气回收装置排气筒挥发性有机物”推荐采取的可行技术为“吸附、吸收、冷凝、膜分离、热力焚烧、催化燃烧或组合技术”，本项目非甲烷总烃废气为油类试验时挥发的有机废气，采用的措施为活性炭吸脱附-催化燃烧的组合技术，符合技术规范的要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）表C.3航空和航天设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术中抛丸产生的颗粒物推荐采取的可行技术为“袋式除尘、湿式除尘”，本项目抛丸废气污染物为颗粒物，采用的措施为袋式除尘器+水喷淋，符合技术规范要求。 （2）本项目解放路厂区废气主要为硫化工段产生的非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.1橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行性参考表，硫化工段产生的非甲烷总烃无推荐技术，臭气浓度、恶臭特征物质推荐采取的可行技术为喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化、生物法两种及以上组合技术。根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)硫化工段产生的非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征物质的废气治理技术为“喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、等离子体、低温等离子体、UV光催化/光氧化、生物法、以上组合技术”，本项目硫化工段废气采用活性炭吸脱附-催化燃烧的组合技术，符合技术规范的要求。 5、大气环境影响分析 项目所在区域属于空气环境质量不达标区，项目产生的大气污染物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。 （1）建设路厂区 本项目建设路厂区大气污染物非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3、处理效率70%限值要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业非甲烷总烃有组织30mg/m3的限值要求条件下，通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物组织120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他涉气工业企业有组织10mg/m3的限值要求条件下，通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 （2）解放路厂区 本项目解放路厂区大气污染物非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃10mg/m3，经折算后非甲烷总烃排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）基准排气量条件下非甲烷总烃有组织排放浓度10mg/m3的限值要求条件下，通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 硫化氢、臭气浓度排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的限值要求条件下，通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 SO2能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级SO2 550mg/m3的标准限值要求，同时能够满足《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》废气焚烧炉（SO2 20mg/m3）的限值要求条件下，通过区域削减和污染物扩散，不会对周边环境造成明显影响。 综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。 6、废气污染物排放核算量 （1）大气污染物有组织排放核算 表634 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 建设路厂区. 1; 排气筒DA019; 颗粒物; 2.7; 0.004; 0.002. 2; 排气筒DA025; 非甲烷总烃; 0.4; 0.0014; 0.0005. 3; 排气筒DA026; 非甲烷总烃; 0.1; 0.0004; 0.00013. 4; 排气筒DA030; 非甲烷总烃; 2.1; 0.0084; 0.003. 解放路厂区. 5; 排气筒DA025; 非甲烷总烃; 0.8; 0.0004; 0.0001. 硫化氢; 0.1; 0.00004; 0.00001. SO2; 7.2; 0.0036; 0.0009. （2）大气污染物无组织排放量核算 表64 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 其他政策要求; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3); 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 建设路厂区. 1; 1205#厂房; 油类试验; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 4; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2; 0.0012. 2; 1206#厂房; 0.0001. 3; 101#厂房; 0.0002. 解放路厂区. 4; 2207厂房; 硫化; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 4; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2; 0.0001. 5; 硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 0.06; /; /; 0.00005. （3）大气污染物年排放量核算 表65 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 建设路厂区. 1; 非甲烷总烃; 0.00513. 2; 颗粒物; 0.002. 解放路厂区. 1; 非甲烷总烃; 0.0002. 2; 硫化氢; 0.00006. 3; SO2; 0.0009. 7、污染物排放口基本情况 表66 项目污染物排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 废气出口速度m/s; 排气温度℃; 排放口类型. 建设路厂区. DA019; 105厂房; 颗粒物; 经度113°52′24.531″ 纬度35°19′36.639″; 15; 0.3; 11.8; 25; 一般排放口. DA025; 101厂房油类试验排气筒; 非甲烷总烃; 经度113°52′25.593″ 纬度35°19′24.849″; 15; 1.6; 5.57; 40; 一般排放口. DA026; 1206厂房油类试验排气筒; 经度113°52′31.947″ 纬度35°19′24.849″; 15; 1.6; 4.11; 40; 一般排放口. DA030; 1205厂房油类试验排气筒; 经度113°52′26.791″ 纬度35°19′31.029″; 15; 0.6; 19.17; 40; 一般排放口. 解放路厂区. DA025; 硫化工段排气筒; 非甲烷总烃; 经度113°51′31.848″ 纬度35°18′59.869″; 15; 0.8; 8.16; 40; 一般排放口. 硫化氢. SO2. 注：建设路厂区101厂房已建DA025和1206厂房DA026排气筒内径均为1.6m，设计总风量均为100000m3/h，故设计废气出口速度均为13.82m/s。待本项目建成后DA025风量为40300m3/h，DA026风量为29700m3/h，故本项目建成后DA025排气筒废气出口速度为5.57m/s、DA026排气筒废气出口速度为4.11m/s。 解放路厂区已建DA025排气筒内径为0.8m，设计总风量均为40000m3/h，故设计废气出口速度均为22.12m/s。本项目建成后DA025风量为14760m3/h，故本项目建成后DA025排气筒废气出口速度为8.16m/s。 8、全厂废气污染物排放“三笔账”情况 表67 建设路厂区全厂废气污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物种类; 已建工程实际排放量; 已建工程许可排放量; 在建工程环评批复量; 本工程 排放量; 以新代老削减量; 全厂排 放总量; 排放 增减量. 铬酸雾; 0.0020; 0.0030; /; 0; 0; 0.0020; 0. 硫酸雾; 0.1409; 0.1525; /; 0; 0; 0.1409; 0. 氯化氢; 0.1769; 0.4813; /; 0; 0; 0.1769; 0. 氰化氢; 0.0077; 0.0086; /; 0; 0; 0.0077; 0. 氮氧化物; 0.7709; 5.1907; /; 0; 0; 0.7709; 0. 锡及其化合物; /; /; 0.0220; 0; 0; 0.0220; 0. 颗粒物; 0.4388; 1.42404; 0.1296; 0.002; 0.002; 0.5684; 0. VOCs; 2.2324; 2.5052; 2.2023; 0.00513; 0.0052; 4.43463; -0.00007. 氨; /; /; 0.0111; 0; 0; 0.0111; 0. 表68 解放路厂区全厂废气污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物种类; 已建工程实际排放量; 已建工程许可排放量; 在建工程环评批复量; 本工程 排放量; 以新代老削减量; 全厂排 放总量; 排放 增减量. 铬酸雾; 0.0079; 0.0079; /; 0; 0; 0.0079; 0. 硫酸雾; 2.243; 2.243; /; 0; 0; 2.243; 0. 氯化氢; 0.6769; 0.6769; /; 0; 0; 0.6769; 0. 氰化氢; 0.0041; 0.0041; /; 0; 0; 0.0041; 0. 氮氧化物; 2.035; 2.035; /; 0; 0; 2.035; 0. 硫化氢; 0.0005; 0.00054; /; 0.00006; 0.00006; 0.0005; 0. 颗粒物; 1.9554; 2.6009; 0.0595; 0; 0; 2.0149; 0. 氨; /; /; 0.045; 0; 0; 0.045; 0. VOCs; 3.3834; 4.9384; 0.6209; 0.0002; 0.0002; 4.0043; 0. SO2; 0.0351; 0.0351; /; 0.0009; 0.0009; 0.0351; 0. 9、监测要求 根据本项目实际情况及现有工程排污许可证自行监测要求，并参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表69 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 建设路厂区. 有组织废气. 颗粒物; 浓度、速率、废气量; 排气筒DA019; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织颗粒物排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准限值要求，同时排放浓度均满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值要求. 非甲烷总烃; 排气筒DA025; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3、处理效率70%限值要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业非甲烷总烃有组织30mg/m3的限值要求，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）的限值要求. 排气筒DA030. 无组织废气. 非甲烷总烃; 排放浓度; 四周厂界; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃无组织4mg/m3的限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求. 解放路厂区. 有组织废气. 非甲烷总烃; 浓度、速率、废气量; 排气筒DA019; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃10mg/m3及基准排气量2000m3/t胶的标准限值要求. 硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 0.33kg/h的限值要求. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 2000（无量纲）的限值要求. SO2; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级SO2 550mg/m3的标准限值要求，同时能够满足《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》废气焚烧炉（SO2 20mg/m3）的限值要求. 无组织废气. 非甲烷总烃; 排放浓度; 四周厂界; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃无组织4mg/m3的限值要求、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求. 硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中硫化氢0.06mg/m3的限值要求. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中臭气浓度20（无量纲）的限值要求. 三、噪声 1、噪声源情况 本项目高噪声设备主要为卧式加工中心（四轴）、滑油冲洗试验台、液压高低压冲击试验台等，声源强度在80-90dB(A)之间，声源强度及治理效果见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表70 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; (声压级/距声源距离)/ ([dB(A)]/m); 台数(台); 声源控制措施; 空间相对位置*/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 建设路厂区. 1; 153-1厂房; 卧式加工中心（四轴）; 90/1; 1; 基础减振、厂房隔声; 88; 86; 0.2; 东8; 71.9; 昼夜; 25; 46.9; 1. 西45; 56.9; 31.9; 1. 南9; 70.9; 45.9; 1. 北119; 48.5; 23.5; 1. 2; 1205厂房; 滑油冲洗试验台; 80/1; 1; 基础减振、厂房隔声; 254; 271; 0.2; 东10; 60; 昼夜; 25; 35; 1. 西90; 40.9; 15.9; 1. 南11; 59.2; 34.2; 1. 北34; 49.4; 24.4; 1. 3; 101厂房; 液压高低压冲击试验台; 85/1; 1; 基础减振、厂房隔声; 187; 204; 0.2; 东69; 48.2; 昼夜; 25; 23.2; 1. 西15; 61.5; 36.5; 1. 南140; 42.1; 17.1; 1. 北22; 58.2; 33.2; 1. 4; 105厂房; 抛丸机; 85/1; 1; 基础减振、厂房隔声; 175; 424; 0.2; 东17; 60.4; 昼夜; 25; 35.4; 1. 西42; 52.5; 27.5; 1. 南6; 69.4; 44.4; 1. 北10; 65; 40; 1. 5; 1206厂房; 液体冷却子系统试验台; 85/1; 1; 基础减振、厂房隔声; 313; 317; 0.2; 东83; 46.6; 昼夜; 25; 21.6; 1. 西12; 63.4; 38.4; 1. 南13; 62.7; 37.7; 1. 北27; 56.4; 31.4; 1. 解放路厂区. 6; 2207厂房; 高温硫化机; 80/1; 1; 基础减振、厂房隔声; 121; 33; 0.2; 东5; 66; 昼夜; 25; 41; 1. 西10; 60; 35; 1. 南25; 52; 27; 1. 北19; 54.4; 29.4; 1. 注：*建设路厂区空间坐标的（0,0,0）点为建设路厂区西南角地平线处。解放路厂区空间坐标的（0,0,0）点为解放路厂区西南角地平线处。. 表71 工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护 目标名称; 空间相对位置*/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 建设路厂区. 1; 新乡市第一实验学校; 422; 238; 1.2; 7; 东; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 占地13895m2，在校师生约940人. 2; 坛后新村; 215; 458; 1.2; 2; 北; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 12栋，6层，南北朝向，约266户. 3; 静馨嘉园小区; 422; 323; 1.2; 7; 东; 8栋，6层，南北朝向，约94户. 4; 豫新五号生活区; 422; 126; 1.2; 7; 东; 9栋，6层，南北朝向，约432户. 5; 六合园小区; 29; 283; 1.2; 7; 西; 8栋，6层，南北朝向，约211户. 6; 建北小区; 27; 467; 1.2; 15; 北; 8栋，6层，南北朝向，约288户. 7; 豫新生活区南院; 352; -16; 1.2; 30; 南; 24栋，6层，南北朝向，约1148户. 8; 太行电源集团家属院; 52; -25; 1.2; 30; 南; 53栋，6层，南北朝向，约2449户. 9; 尚都国际; 572; 410; 1.2; 36; 东; 18栋，16层，南北朝向，约1065户. 解放路厂区. 1; 中原社区; 32; -36; 1.2; 14; 南; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 186栋，2层，南北朝向，约186户. 2; 九鼎美庐; 125; 313; 1.2; 42; 北; 9栋，18层，南北朝向，约972户. 3; 116家属院; 375; 141; 1.2; 35; 东; 9栋，6层，南北朝向，约324户. 4; 利民巷社区; 348; 22; 1.2; 35; 东; 127栋，2层，南北朝向，约127户. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、预测计算 （1）噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为： 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： 式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； —距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]； - —关心点距噪声源距离，m； - —距噪声源距离，取1m。 预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。 （2）室内声源等效室外声源声功率计算 噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL一隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 （3）噪声源叠加影响分析方法 式中：—总声压级，[dB(A)]； —第个声源的声压级，[dB(A)]； —声源数量。 （4）户外声传播衰减计算公式 L( r )=L ref (r0)-(Adiv+Abar+Aatm+A exe) 式中：A div—几何发散； Abar —遮挡物衰减； Aatm—大气吸收； Aexe—附加衰减； 3、厂界噪声达标情况 根据本工程噪声源在建设路厂区和解放路厂区的分布和源强，以及其与四周厂界的距离及建筑物的衰减状况，计算出各声源对四周厂界及敏感点的噪声贡献值，结果见下表。 表72 噪声源对厂界的贡献值结果表 单位：dB(A) 预测点; 主要噪声源; 治理后噪声值; 距厂界距离/m; 贡献值. 建设路厂区. 东厂界; 153-1厂房; 46.9; 328; 0. 1205厂房; 35; 162; 0. 101厂房; 23.2; 172; 0. 105厂房; 35.4; 244; 0. 1206厂房; 21.6; 31; 0. 西厂界; 153-1厂房; 31.9; 41; 0. 1205厂房; 15.9; 119; 0. 101厂房; 36.5; 125; 0. 105厂房; 27.5; 88; 0. 1206厂房; 38.4; 255; 0. 南厂界; 153-1厂房; 45.9; 70; 0. 1205厂房; 34.2; 242; 0. 101厂房; 17.1; 54; 0. 105厂房; 44.4; 406; 0. 1206厂房; 37.7; 283; 0. 北厂界; 153-1厂房; 23.5; 355; 0. 1205厂房; 24.4; 251; 0. 101厂房; 33.2; 333; 0. 105厂房; 40; 121; 0. 1206厂房; 31.4; 210; 0. 解放路厂区. 东; 2207厂房; 41; 158; 0. 西; 35; 19; 9.4. 南; 27; 27; 0. 北; 29.4; 164; 0. 表73 噪声源对敏感点的贡献值结果表 单位：dB(A) 厂界; 厂界叠加贡献值; 敏感点; 方位及距厂界距离/m; 贡献值. 建设路厂区. 东厂界; 0; 新乡市第一实验学校; 东7; 0. 静馨嘉园小区; 东7; 0. 豫新五号生活区; 东7; 0. 尚都国际; 东36; 0. 西厂界; 0; 六合园小区; 西7; 0. 南厂界; 0; 豫新生活区南院; 南30; 0. 太行电源集团家属院; 南30; 0. 北厂界; 0; 坛后新村; 北2; 0. 建北小区; 北15; 0. 解放路厂区. 东厂界; 0; 116家属院; 东35; 0. 利民巷社区; 东35; 0. 西厂界; 9.4; /; /; /. 南厂界; 0; 中原社区; 南14; 0. 北厂界; 0; 九鼎美庐; 北42; 0. 本项目噪声贡献值与现有工程现状值叠加后，建设路厂区及解放路厂区四周噪声预测值见下表。 表74 本项目厂界及敏感点噪声预测值结果一览表 单位：dB(A) 点位; 现状背景值; 贡献值; 预测结果; 评价标准; 预测达标情况. 建设路厂区. 东厂界; 昼间; 53; 0; 昼间; 53; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A); 达标. 夜间; 45; 夜间; 45. 西厂界; 昼间; 56; 7.8; 昼间; 56; 达标. 夜间; 47; 夜间; 47. 南厂界; 昼间; 56; 0.9; 昼间; 56; 达标. 夜间; 48; 夜间; 48. 北厂界; 昼间; 53; 0; 昼间; 53; 达标. 夜间; 44; 夜间; 44. 新乡市第一实验学校; 昼间; 52; 0; 昼间; 52; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类：昼间55dB(A)，夜间45dB(A); 达标. 夜间; 39; 夜间; 39; 达标. 坛后新村①; 昼间; 52; 0; 昼间; 52; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A); 达标. 夜间; 41; 夜间; 41. 静馨嘉园小区; 昼间; 52; 0; 昼间; 52; 达标. 夜间; 40; 夜间; 40. 豫新五号生活区; 昼间; 52; 0; 昼间; 52; 达标. 夜间; 40; 夜间; 40. 六合园小区; 昼间; 52; 0; 昼间; 52; 达标. 夜间; 41; 夜间; 41. 建北小区; 昼间; 52; 0; 昼间; 52; 达标. 夜间; 41; 夜间; 41. 豫新生活区南院; 昼间; 54; 0; 昼间; 54; 达标. 夜间; 42; 夜间; 42. 太行电源集团家属院; 昼间; 54; 0; 昼间; 54; 达标. 夜间; 42; 夜间; 42. 尚都国际; 昼间; 54; 0; 昼间; 54; 达标. 夜间; 42; 夜间; 42. 由上表预测结果可知，项目生产期间高噪声设备经减振、隔声后并与现状值叠加后，建设路厂区及解放路厂区四周厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，厂界外50米范围内的新乡市第一实验学校的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)，厂界外50米范围内其他环境敏感目标的噪声预测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。综上所述，本项目噪声对四周环境影响较小。 此外，由于建设路厂区和解放路厂区界外敏感点较多且距离很近，为减少项日新增声源对周边敏感点的影响，评价要求本次153-1、1205、105厂房新增的设备设置在距离厂界较远的车间东侧，101厂房新增设备设置在距离厂界较远的车间北侧，1206厂房新增设备设置在距离厂界较远的车间西侧，并设置隔声板，最大程度降低本项目新增噪声源对周边环境的影响，保证区域声环境质量达标。 4、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表75 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 四、固废 本项目营运期危险废物为建设路厂区机加工过程产生的废切削液，油类试验过程产生的废液压油、废滑油，有机废气治理设施产生的废活性炭。解放路厂区硫化机液压系统产生的废液压油。 （一）危险废物 1、建设路厂区 （1）废切削液 本项目建设路厂区卧式加工中心（四轴）加工过程使用切削液，切削液使用过程中循环使用，每年更换一次，每次更换产生的废切削液量约0.0146t/a。 经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液属于危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液中“900-006-09”使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）。评价提出，废切削液采用密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间WF-004，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （2）废液压油 本项目建设路厂区液压高低压冲击试验台所用试验介质为15#航空液压油，年用量为0.08t/a。试验过程中试验介质在试验台系统内循环流动，每半年更换一次。根据废气工程分析，废气产生量为0.004t/a，则本项目试验台废液压油产生量为0.076t/a。 经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-249-08”其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。评价提出，废液压油采用密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间WF-002，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （3）废滑油 本项目建设路厂区滑油冲洗试验台所用试验介质为滑油，年用量为0.5t/a。试验过程中试验介质在试验台系统内循环流动，每三个月更换一次。根据废气工程分析，废气产生量为0.025t/a，则本项目试验台废滑油产生量为0.475t/a。 经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-249-08”其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。评价提出，废液压油采用密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间WF-002，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （4）废活性炭 本项目依托在建项目1套有机废气治理措施“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA030、已建工程1套有机废气治理措施干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025和1套有机废气治理措施干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026处理非甲烷总烃，需要定期更换活性炭。 TA030设置2个活性炭吸附床，每个吸附床活性炭新增填充量为0.008t；2个活性炭吸附床在工作时，一个吸附，一个脱附。TA030中活性炭处理的本项目非甲烷总烃量为0.0202t/a。根据相关资料，1t的活性炭可吸附300kg有机废气，则本项目初始0.008t活性炭可吸附0.0024t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生15次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.0012t废气。活性炭每25d脱附一次（年工作250d/a），则活性炭装置每1.5年更换一次，则TA030更换活性炭增加量为0.0184t/1.5a（约0.012t/a）。 TA025设置2个活性炭吸附床，每个吸附床活性炭新增填充量为0.002t；2个活性炭吸附床在工作时，一个吸附，一个脱附。TA025中活性炭处理的本项目非甲烷总烃量为0.0032t/a。根据相关资料，1t的活性炭可吸附300kg有机废气，则本项目初始0.002t活性炭可吸附0.0006t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生15次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.0003t废气。活性炭每25d脱附一次（年工作250d/a），则活性炭装置每1.5年更换一次，则TA025更换活性炭增加量为0.0046t/1.5a（约0.0031t/a）。 TA026设置2个活性炭吸附床，每个吸附床活性炭新增填充量为0.0003t；2个活性炭吸附床在工作时，一个吸附，一个脱附。TA025中活性炭处理的本项目非甲烷总烃量为0.0009t/a。根据相关资料，1t的活性炭可吸附300kg有机废气，则本项目初始0.0003t活性炭可吸附0.00009t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生15次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.00045t废气。活性炭每25d脱附一次（年工作250d/a），则活性炭装置每1.5年更换一次，则TA026更换活性炭增加量为0.0015t/1.5a（0.001t/a）。 综上，本项目废活性炭增加量为0.0161t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物（HW49其它废物中的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。评价提出，废活性炭采用密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间WF-003，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （5）袋式除尘器回收粉尘 本项目建设路厂区新增抛丸机分担原进入吹砂设备处理的一部分工件，且产生的废气与吹砂废气分别经密闭管道收集后一起进入“袋式除尘器+水喷淋TA019”中进行处理，处理后经15m高排气筒DA019排放。故本项目建成后全厂经该袋式除尘器处理的粉尘量不变，该袋式除尘器回收粉尘量不变，故本次不再对本项目袋式除尘器回收粉尘进行定量分析。要求袋式除尘器回收粉尘在一般固废暂存间暂存后定期外售。 2、解放路厂区 （1）废活性炭 本项目新增高温硫化机及烘箱分担需要硫化处理的工件，建成后与现有的硫化废气一起经集气罩收集后引入现有的活性炭吸脱附-催化燃烧装置处理，处理后经15m高排气筒DA025排放。故本项目建成后全厂经该活性炭吸脱附-催化燃烧装置处理的硫化废气量不变，该治理设施废活性炭量不变，故本次不再对本项目废活性炭量进行定量分析。要求废活性炭集中收集后于危废贮存库暂存，定期交由有危废处理资质单位安全处置。 （2）废液压油 本项目解放路厂区高温硫化机液压系统使用46#高抗磨液压油，年用量为0.17t/a。使用过程中液压油在液压系统内循环流动，每2年更换一次，则本项目废液压油产生量为0.17t/2a（0.085t/a）。 经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-249-08”其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。评价提出，废液压油采用密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 表76 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量(t/a); 处理措施. 建设路厂区. 机加工; 废切削液; 危险废物; 0.0146; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-004暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 油类试验; 废液压油; 危险废物; 0.076; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-002暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 废滑油; 危险废物; 0.475. 有机废气治理措施; 废活性炭; 危险废物; 0.0161; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-003暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 解放路厂区. 高温硫化机液压系统; 废液压油; 危险废物; 0.085; 密闭容器收集并依托解放路厂区现有工程危废贮存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 表77 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 处置措施. 建设路厂区. 1; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.0146; 机加工; 液体; 切削液; 切削液; 1年; T; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-004暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 2; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.076; 油类试验; 液体; 液压油; 液压油; 半年; T，I; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-002暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 3; 废滑油; 0.475; 滑油; 滑油; 3个月; T，I. 4; 废活性炭; HW49其它废物; 900-039-49; 0.0161; 有机废气治理措施; 固态; 活性炭; 有机物; 1.5年; T; 密闭容器收集并依托建设路厂区现有工程危废贮存间WF-003暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 解放路厂区. 1; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.085; 高温硫化机液压系统; 液体; 液压油; 液压油; 2年; T，I; 采用密闭容器收集后暂存于厂区危废贮存间，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置. 表78 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废贮存间WF-004; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 建设路厂区内; 25m2; 桶装; 3个月. 2; 危废贮存间WF-002; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 25m2; 桶装. 废滑油; 桶装. 3; 危废贮存间WF-003; 废活性炭; HW49其它废物; 900-039-49; 25m2; 袋装. 4; 危废贮存库; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 解放路厂区内; 216m2; 桶装; 3个月. 2、固废处理措施 根据现场踏勘，建设路厂区现有工程已设置危废贮存间WF-004（25m2）暂存废切削液、危废贮存间WF-002（25m2）暂存废液压油和废滑油、危废贮存间WF-003（25m2）暂存废活性炭，解放路厂区现有工程已设置危废贮存间216m2，且危废贮存间均已采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，本项目建设路厂区依托现有危废贮存间WF-004、WF-002、WF-003暂存废切削液、废液压油、废滑油、废活性炭，解放路厂区依托现有危废贮存间暂存废液压油。建设路厂区和解放路厂区危险废物产生与贮存均在厂区内，生产车间地面、运输线路和危废贮存间均采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，可以将其用铜铲铲起，倒入专用桶或池内，存于危废贮存间，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响。 本次建设路厂区危险废物产生量为废切削液0.0146t/a、废液压油0.076t/a、废滑油0.475t/a、废活性炭0.475t/a，现有危废贮存间WF-004、WF-002、WF-003容量能够满足本次改建项目完成后建设路厂区全厂该类危险废物的暂存，因此，本项目依托现有危废贮存间WF-004、WF-002、WF-003可行。解放路厂区危险废物产生量为废液压油0.085t/a，现有危废贮存间容量能够满足本次改建项目完成后解放路厂区全厂该类危险废物的暂存，因此，本项目依托现有危废贮存间可行。 3、环境管理要求 本次改建项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废贮存库（间），应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ③企业应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定危险废物管理计划和管理台账，并按要求进行危险废物申报。 企业现有的危废贮存库（间）需按照以下要求严格管理： ①危险废物容器内应留一定空间。 ②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③危险废物产生者须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④危废贮存库（间）应设立危险废物标志。形状：整体外形为矩形，标志牌整体外形尺寸为900mm×558mm，等边三角形警告标志外边长500mm，内边长375mm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型应加粗放大并居中显示；材料应宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》有关规定执行。 五、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 根据项目工程分析，项目原辅材料和危险废物中的风险物质均主要为油类物质。根据企业提供资料，本项目风险物质的总用量和储存情况如下。 表79 本项目风险物质年用量和最大库存量 序号; 物质名称; 本项目最大暂存量(t); 目前全厂最大储存量(t); 本项目建成后全厂最大储存量(t). 建设路厂区. 1; 油类物质; 0.3926*; 7.8; 7.8*. 解放路厂区. 1; 油类物质; 0.34*; 4; 4. 注：（1）本项目最大暂存量详细情况见下表。 （2）现有工程风险物质种类包含本项目风险物质，厂区内风险物质最大储存量不增加，因此本项目建成后厂区风险物质最大储存量即为现有工程风险物质最大储存量。. 表80 本项目风险物质最大暂存量详情一览表 建设路厂区. 原料. 序号; 物质名称; 用量t/a; 更换频次; 在线量（t）. 1; 切削液; 0.01455; 1年; 0.01455. 2; 15#航空液压油; 0.08; 半年; 0.04. 3; 滑油; 0.5; 3个月; 0.1667. 合计; /; 0.22125. 危险废物. 序号; 物质名称; 产生量t/a; 产废周期; 贮存周期; 产废时存在量t. 1; 废切削液; 0.0146; 1年; 3个月; 0.0146. 2; 废液压油; 0.076; 半年; 0.038. 3; 废滑油; 0.475; 3个月; 0.11875. 合计; /; 0.17135. 合计; /; 0.3926. 解放路厂区. 原料. 序号; 物质名称; 用量t/a; 更换频次; 在线量（t）. 1; 油类物质; 0.17; 2; 0.17. 危险废物. 序号; 物质名称; 产生量; 产废周期; 贮存周期; 产废时存在量t. 1; 46#高抗磨液压油; 0.17t/2a; 2; 3个月; 0.17. 合计; /; 0.34. 经查阅《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，风险物质临界量详见下表： 表81 项目涉及危险化学品物质及临界量标准 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; 该种危险物质Q值. 建设路厂区. 1; 油类物质; /; 7.8; 2500; 0.0031. 解放路厂区. 1; 油类物质; /; 4; 2500; 0.0016. 根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算得出，本项目建成后建设路厂区风险物质总量与临界量比值：Q=0.0031＜1，因此建设路厂区环境风险潜势为I级。本项目建成后解放路厂区风险物质总量与临界量比值：Q=0.0016＜1，因此建设路厂区环境风险潜势为I级。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险评价工作级别划分见下表。 表82 评价级别划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，按照要求开展简单分析即可。 2、风险源分布情况 本项目风险物质在建设路厂区和解放路厂区的位置图如下。 图12 本项目建设路厂区危险单元分布图 图13 本项目解放路厂区危险单元分布图 3、可能影响环境的途径 经查阅相关资料，本项目涉及风险物质可能影响环境的途径为：油类物质泄漏遇明火意外燃烧或引起爆炸，从而引发火灾事故，导致引起伴生/次生大气污染物排放，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，造成区域大气环境污染。 4、环境风险防范措施 （1）建立健全本单位的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位人员的职责。 （2）项目试生产（使用）前，应严格按照有关规定制定试生产（使用）方案办理相关手续。操作人员经岗前培训合格，方可参加操作。工程项目验收时，应同时验收安全设施。 （3）油类物质储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，可设置防晒、冷却水喷淋降温设施或有良好的绝热保温设施。设置的电气设施和防雷、防静电装置必须符合国家标准、规范的要求并定期检查及监测。原料入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期定期检查，发现泄漏，及时处理；搬运时轻装轻卸，防止储桶破损。现有建设路厂区油库、危废贮存库措施：配备了灭火器、消防栓、高压水枪以及消防沙池等；油库及废油库外设置了3个泡沫灭火装置；油库顶部设置若干6kg悬挂式超细干粉灭火器；油库下方设置1座12.42m3（4.6m×1.5m×1.8m）应急池、1座9.72m3（3.6m×1.5m×1.8m）事故池；危废贮存库下方设置1座64.38m3（7.4m×5.8m×1.5m）事故水池；防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。现有解放路厂区油库、危废贮存库措施：配备了灭火器、灭火毯、容器盖消防沙池等；油库内设置有2套七氟丙烷气体灭火系统、2套可燃气体报警系统、若干6kg悬挂式超细干粉灭火器；危废贮存库配备了灭火器、消防沙池等，地面采取了硬化和防腐防渗设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防风、防晒、防雨淋的“三防”要求。防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。 （4）建设路厂区及解放路厂区的油类物质的贮存区域四周建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m或者设置防泄漏托盘。及时将泄漏出的液体截留收集，避免大量挥发或引发火灾等。 （5）油类物质泄漏后及时采取防火措施，迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，禁止一切明火靠近，并加强通风。 5、结论 建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。 6、建设项目环境风险简单分析内容表 表83 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 数字化转型项目. 建设地点; 河南省; 新乡市; 牧野区; 新乡市建设中路168号建设路厂区、新乡市解放大道（中）1号解放路厂区. 地理坐标; 建设路厂区; 经度; 113.875427; 纬度; 35.325408. 解放路厂区; 经度; 113.858819; 纬度; 35.316492. 主要危险物质及分布; 项目原辅材料和危险废物中的风险物质均主要为油类物质，油类物质为桶装。. 环境影响途径及危害后果; 本项目涉及风险物质可能影响环境的途径为：油类物质泄漏遇明火意外燃烧或引起爆炸，从而引发火灾事故，导致引起伴生/次生大气污染物排放，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，造成区域大气环境污染。. 风险防范措施要求; （1）建立健全本单位的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位人员的职责。 （2）项目试生产（使用）前，应严格按照有关规定制定试生产（使用）方案办理相关手续。操作人员经岗前培训合格，方可参加操作。工程项目验收时，应同时验收安全设施。 （3）油类物质储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，可设置防晒、冷却水喷淋降温设施或有良好的绝热保温设施。设置的电气设施和防雷、防静电装置必须符合国家标准、规范的要求并定期检查及监测。原料入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期定期检查，发现泄漏，及时处理；搬运时轻装轻卸，防止储桶破损。现有建设路厂区油库、危废贮存库措施：配备了灭火器、消防栓、高压水枪以及消防沙池等；油库及废油库外设置了3个泡沫灭火装置；油库顶部设置若干6kg悬挂式超细干粉灭火器；油库下方设置1座12.42m3（4.6m×1.5m×1.8m）应急池、1座9.72m3（3.6m×1.5m×1.8m）事故池；危废贮存库下方设置1座64.38m3（7.4m×5.8m×1.5m）事故水池；防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。现有解放路厂区油库、危废贮存库措施：配备了灭火器、灭火毯、容器盖消防沙池等；油库内设置有2套七氟丙烷气体灭火系统、2套可燃气体报警系统、若干6kg悬挂式超细干粉灭火器；危废贮存库配备了灭火器、消防沙池等，地面采取了硬化和防腐防渗设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防风、防晒、防雨淋的“三防”要求。防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。 （4）建设路厂区及解放路厂区的油类物质的贮存区域四周建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m或者设置防泄漏托盘。及时将泄漏出的液体截留收集，避免大量挥发或引发火灾等。 （5）油类物质泄漏后及时采取防火措施，迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，禁止一切明火靠近，并加强通风。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 新乡航空工业（集团）有限公司拟投资6000万元建设“数字化转型项目”，建设内容主要是对部分工段新增同类型设备以满足订单生产需求，全年总产能仍保持不变；同时本项目构建数智规划能力，夯实信息化基础，贯通业务数据，加速数字化转型。 环境风险主要为油类物质泄漏遇明火意外燃烧或引起爆炸，从而引发火灾事故，导致引起伴生/次生大气污染物排放，可能引起短时超过大气环境质量超标的状况，造成区域大气环境污染。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的相关要求，对本项目进行了风险评价，企业在采取合理的风险防范措施后，风险可防控。. 六、地下水、土壤 本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为危险废物，危险废物于危废贮存库（间）内暂存，危险废物采用密闭容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏；危废贮存库（间）地面已采取硬化和防腐防渗措施，其中存放液态危废废物的危废贮存间内设置有导流沟，危险废物一旦产生散落、泄漏，可及时收集倒入专用桶内。危废贮存库（间）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗措施，不存在污染下渗的途径。 综上分析，本项目危险废物不与土壤接触、下渗影响地下水。因此本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 建设路厂区 | 抛丸废气 | 105厂房 | 颗粒物 | 袋式除尘器+水喷淋TA019+15m高排气筒DA019（依托在建） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织颗粒物120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）的标准限值要求，《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物10mg/m3的标准限值要求 |
|  |  | 油类试验废气 | 1205厂房 | 非甲烷总烃 | “四面封闭+集气罩”(新建)+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置TA030（依托在建）+15m高排气筒DA030（依托在建） | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3、处理效率70%限值要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业非甲烷总烃有组织30mg/m3的限值要求，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）的限值要求 |
|  |  |  | 101厂房 |  | “四面封闭+集气罩”(新建)+干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA025（利用现有）+15m高排气筒DA025（利用现有） |  |
|  |  | 冷却系统试验废气 | 1206厂房 |  | “四面封闭+集气罩”(新建)+干式过滤+活性炭吸脱附-催化燃烧装置TA026（利用现有）+15m高排气筒DA026（利用现有） |  |
|  |  | 无组织废气 |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭，加强设备密闭，保证废气收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃无组织4mg/m3的限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求 |
|  | 解放路厂区 | 硫化废气 | 2207厂房 | 非甲烷总烃 | “集气罩”(新建)+活性炭吸脱附-催化燃烧装置（利用现有）+15m高排气筒DA025（利用现有） | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃10mg/m3及基准排气量2000m3/t胶的标准限值要求，《重污染天气重点行业应急减排措施制度技术指南》（2020年修订版）中橡胶制品行业10mg/m3的限值要求，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业80mg/m3（去除效率70%）的标准限值要求 |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的限值要求 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  |  |  | SO2 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级SO2 550mg/m3的标准限值要求，《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》废气焚烧炉（SO2 20mg/m3）的限值要求 |
|  |  | 无组织废气 |  | 非甲烷总烃 | 车间密闭，加强设备密闭，保证废气收集效率 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃无组织4mg/m3的限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求 |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | 建设路厂区 | 纯水制备废水 |  | COD、SS | 进入厂区现有综合废水污水处理设施（格栅渠-隔油池-调节池-混凝反应池-沉淀池1-水解酸化池-接触氧化池-沉淀池2-沉淀池3-清水池）处理后经厂区总排口排入小尚庄污水处理厂 | 小尚庄污水处理厂pH 6~9、COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的收水标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级pH 6~9、COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L的排放标准要求，《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L的限值要求 |
|  |  | 蒸汽发生器排污水 |  | COD、SS |  |  |
| 声环境 | 建设路厂区 | 卧式加工中心（四轴）、滑油冲洗试验台、液压高低压冲击试验台等 |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 解放路厂区 | 高温硫化机 |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 |  |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 建设路厂区 | 机加工 |  | 废切削液 | 危废贮存库WF-004（25m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 油类试验 |  | 废液压油 | 危废贮存库WF-002（25m2） |  |
|  |  |  |  | 废滑油 |  |  |
|  |  | 有机废气治理措施 |  | 废活性炭 | 危废贮存库WF-003（25m2） |  |
|  | 解放路厂区 | 硫化机液压系统 |  | 废液压油 | 危废贮存库（216m2） |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物于危废贮存库（间）内暂存，危险废物采用密闭容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏；危废贮存库（间）地面已采取硬化和防腐防渗措施，其中存放液态危废废物的危废贮存间内设置有导流沟，危险废物一旦产生散落、泄漏，可及时收集倒入专用桶内 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）建立健全本单位的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位人员的职责。 （2）项目试生产（使用）前，应严格按照有关规定制定试生产（使用）方案办理相关手续。操作人员经岗前培训合格，方可参加操作。工程项目验收时，应同时验收安全设施。 （3）油类物质储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，可设置防晒、冷却水喷淋降温设施或有良好的绝热保温设施。设置的电气设施和防雷、防静电装置必须符合国家标准、规范的要求并定期检查及监测。原料入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期定期检查，发现泄漏，及时处理；搬运时轻装轻卸，防止储桶破损。现有建设路厂区油库、危废贮存库措施：配备了灭火器、消防栓、高压水枪以及消防沙池等；油库及废油库外设置了3个泡沫灭火装置；油库顶部设置若干6kg悬挂式超细干粉灭火器；油库下方设置1座12.42m3（4.6m×1.5m×1.8m）应急池、1座9.72m3（3.6m×1.5m×1.8m）事故池；危废贮存库下方设置1座64.38m3（7.4m×5.8m×1.5m）事故水池；防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。现有解放路厂区油库、危废贮存库措施：配备了灭火器、灭火毯、容器盖消防沙池等；油库内设置有2套七氟丙烷气体灭火系统、2套可燃气体报警系统、若干6kg悬挂式超细干粉灭火器；危废贮存库配备了灭火器、消防沙池等，地面采取了硬化和防腐防渗设施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防风、防晒、防雨淋的“三防”要求。防毒面具等消防设备储备完善；各关键位置设置若干警示牌。 （4）建设路厂区及解放路厂区的油类物质的贮存区域四周建设防泄漏围堰，高度不低于0.2m或者设置防泄漏托盘。及时将泄漏出的液体截留收集，避免大量挥发或引发火灾等。 （5）油类物质泄漏后及时采取防火措施，迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，禁止一切明火靠近，并加强通风。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备 |  |  |  |  |  |
|  | 根据本项目实际情况及现有工程排污许可证自行监测要求，并参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 建设路厂区. 噪声; 等效连续A声级; 厂区四周厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 废水; 流量、COD; 厂区总排口; 自动监测; 小尚庄污水处理厂pH 6~9、COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的收水标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级pH 6~9、COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 1.0mg/L的排放标准要求. 悬浮物; 1次/月. 石油类; 1次/月; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排放口石油类3.0mg/L的限值要求. 废气; 有组织废气. 颗粒物; 浓度、速率、废气量; 排气筒DA019; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织颗粒物排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准限值要求，同时排放浓度均满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值要求. 非甲烷总烃; 排气筒DA030; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3、处理效率70%限值要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉VOCs企业非甲烷总烃有组织30mg/m3的限值要求，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃有组织120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）的限值要求. 排气筒DA026; 1次/年. 排气筒DA025; 1次/年. 无组织废气. 非甲烷总烃; 排放浓度; 四周厂界; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃无组织4mg/m3的限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2-其他企业边界非甲烷总烃2mg/m3的限值要求. 解放路厂区. 噪声; 等效连续A声级; 厂区四周厂界外1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 废气; 非甲烷总烃; 浓度、速率、废气量; 排气筒DA019; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃10mg/m3及基准排气量2000m3/t胶的标准限值要求，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业80mg/m3（去除效率70%）的标准限值要求. 硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 0.33kg/h的限值要求. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 2000（无量纲）的限值要求. SO2; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级SO2 550mg/m3的标准限值要求，同时能够满足《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》废气焚烧炉（SO2 20mg/m3）的限值要求. 无组织废气. 非甲烷总烃; 排放浓度; 四周厂界; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中非甲烷总烃无组织4mg/m3的限值要求、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求. 硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中硫化氢0.06mg/m3的限值要求. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中臭气浓度20（无量纲）的限值要求. |

# 六、结论

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

# 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设路厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 铬酸雾 | 0.0020 | 0.0030 | / | 0 | 0 | 0.0020 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.1409 | 0.1525 | / | 0 | 0 | 0.1409 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.1769 | 0.4813 | / | 0 | 0 | 0.1769 | 0 |
|  | 氰化氢 | 0.0077 | 0.0086 | / | 0 | 0 | 0.0077 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.7709 | 5.1907 | / | 0 | 0 | 0.7709 | 0 |
|  | 锡及其化合物 | / | / | 0.0220 | 0 | 0 | 0.0220 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.4388 | 1.42404 | 0.1296 | 0.002 | 0.002 | 0.5684 | 0 |
|  | VOCs | 2.2324 | 2.5052 | 2.2023 | 0.00513 | 0.0052 | 4.43463 | -0.00007 |
|  | 氨 | / | / | 0.0111 | 0 | 0 | 0.0111 | 0 |
| 废水 （排环境） | 废水量(m3/a) | 231982.8 | 288002.5 | 1334 | 68.75 | 100 | 233285.55 | -31.25 |
|  | COD | 11.5991 | 14.40012 | 0.0564 | 0.0034 | 0.005 | 11.6539 | -0.0016 |
|  | NH3-N | 1.1599 | 1.44001 | 0.0010 | 0 | 0.0005 | 1.1604 | -0.0005 |
|  | TP | 0.1160 | 0.144001 | 0.0005 | 0 | 0.00005 | 0.11645 | -0.00005 |
|  | TN | 3.4797 | 4.32004 | 0.0069 | 0 | 0.0015 | 3.4851 | -0.0015 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 10 | / | 0.006 | 0 | 0 | 10.006 | 0 |
|  | 废石英砂 | / | / | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | / | 4.6906 | 0 | 0 | 4.6906 | 0 |
| 危险废物 | 含油废金属屑 | 14.955 | / | 8.1 | 0 | 0 | 23.055 | 0 |
|  | 废切削液 | 20.07 | / | 5.845 | 0.0146 | 0 | 25.9296 | +0.0146 |
|  | 废漆渣、稀料 | 12 | / | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  | 废矿物油 | 15.1 | / | 93.175 | 0 | 0 | 108.275 | 0 |
|  | 废液压油 | 4.02 | / | 0.116 | 0.551 | 0 | 4.687 | +0.551 |
|  | 废乙二醇 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废酒精 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废感光材料 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废化学药品 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废化学药品包装物 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废漆桶 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废UV灯管 | 0 | / | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
|  | 废瓦楞纸、过滤棉 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废滤袋、滤筒 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 3.06 | / | 8.168 | 0.0161 | 0 | 11.2441 | +0.0161 |
|  | 废石英砂 | 1.2 | / | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
|  | 废含油棉纱 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 含铬污泥 | 50 | / | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | 废活性炭（含铬） | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废氰化物包装物 | 0.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 碳氢废液 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.04t/5a | / | 0.06t/5a | 0 | 0 | 0.1t/5a | 0 |
|  | 改性醇釜残 | 0 | / | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
|  | 碳氢清洗釜残 | 0 | / | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
| 解放路厂区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 铬酸雾 | 0.0079 | 0.0079 | / | 0 | 0 | 0.0079 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 2.243 | 2.243 | / | 0 | 0 | 2.243 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.6769 | 0.6769 | / | 0 | 0 | 0.6769 | 0 |
|  | 氰化氢 | 0.0041 | 0.0041 | / | 0 | 0 | 0.0041 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 2.035 | 2.035 | / | 0 | 0 | 2.035 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0.00054 | / | 0.00006 | 0.00006 | 0.0005 | 0 |
|  | 颗粒物 | 1.9554 | 2.6009 | 0.0595 | 0 | 0 | 2.0149 | 0 |
|  | 氨 | / | / | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 |
|  | VOCs | 3.3834 | 4.9384 | 0.6209 | 0.0002 | 0.0002 | 4.0043 | 0 |
|  | SO2 | 0.0351 | 0.0351 | / | 0.0009 | 0.0009 | 0.0351 | 0 |
| 废水 （排环境 | 废水量(m3/a) | 51420.5 | 114545.5 | 18 | 0 | 0 | 51438.5 | 0 |
|  | COD | 2.571 | 4.4734 | 0.0007 | 0 | 0 | 2.5717 | 0 |
|  | NH3-N | 0.2571 | 0.5735 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 |
|  | TP | 0.0257 | 0.0401 | / | 0 | 0 | 0.0257 | 0 |
|  | TN | 0.7713 | 1.4567 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.7715 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属屑 | 41 | / | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | / | 0.3505 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 72.46 | / | 10.675 | 0.085 | 0 | 83.22 | +0.085 |
|  | 废乳化液 | 52.46 | / | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 0 |
|  | 含硌废液 | 26.91 | / | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 |
|  | 含镍废液 | 43.28 | / | 0 | 0 | 0 | 43.28 | 0 |
|  | 表面处理废液 | 84.22 | / | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 0 |
|  | 涂料废物 | 12.14 | / | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 |
|  | 含铬污泥 | 28.58 | / | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 0 |
|  | 废弃包装物 | 29.46 | / | 0 | 0 | 0 | 29.46 | 0 |
|  | 废活性炭 | 8.87 | / | 0.7592 | 0 | 0 | 9.6292 | 0 |
|  | 废弃树脂 | 1.23 | / | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 |
|  | 废化学品 | 0.97 | / | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 |
|  | 废槽体 | 4.12 | / | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 |
|  | 废石英砂 | 10.96 | / | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 |
|  | 废过滤膜 | 2.4 | / | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.34 | / | 0.02t/5a | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
|  | 碳氢清洗剂蒸馏釜残 | 0 | / | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①